Tabla 5.- Ejemplos de unidades SI derivadas expresadas por medio de nombres especiales

| Magnitud | Unidad SI |  | Expresión en unidades SI de base |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Símbolo |  |
| viscosidad dinámica | pascal segundo | Pa · s | m-1 kg · s-1 |
| momento de una fuerza | newton metro | N·m | m2 · kg · s-2 |
| tensión superficial | newton por metro | N/m | kg · s-2 |
| densidad de flujo de calor, irradiancia | watt por metro cuadrado | W/m2 | kg · s-3 |
| capacidad calorífica, entropía | joule por kelvin | J/K | m2 · kg · s-2 · K-1 |
| capacidad calorífica específica, entropía específica | joule por kilogramo kelvin | J/(kg·K) | m2 · s-2 · K-1 |
| energía específica | joule por kilogramo | J/kg | m2 · s-2 |
| conductividad térmica | watt por metro kelvin | W/(m·K) | m · kg · s-3 · K-1 |
| densidad energética | joule por metro cúbico | J/m3 | m-1 · kg · s-2 |
| fuerza del campo eléctrico | volt por metro | V/m | m · kg · s-3 · A-1 |
| densidad de carga eléctrica | coulomb por metro cúbico | C/m3 | m-3 · s · A |
| densidad de flujo eléctrico | coulomb por metro cuadrado | C/m2 | m-2 · s · A |
| permitividad | farad por metro | F/m | m-3 · kg-1 · s4 · A2 |
| permeabilidad | henry por metro | H/m | m · kg · s-2 · A-2 |
| energía molar | joule por mol | J/mol | m2 · kg · s-2 · mol-1 |
| entropía molar, capacidad calorífica molar | joule por mol kelvin | J/(mol·K) | m2 · kg · s-2 · K-1 · mol-1 |
| exposición (rayos x y ) | coulomb por kilogramo | C/kg | kg-1 · s · A |
| rapidez de dosis absorbida | gray por segundo | Gy/s | m2 ·s-3 |

Tabla 6.- Principales magnitudes y unidades de espacio y tiempo

| Magnitud | Símbolo de la magnitud | Definición de la magnitud | Unidad SI | Símbolo de la unidad SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ángulo plano | , , , , , etc. | El ángulo comprendido entre dos semirrectas que parten del mismo punto, se define como la relación de la longitud del arco intersectado por estas rectas sobre el círculo (con centro en aquel punto), a la del radio del círculo | radián (véase Tabla 2) | rad |
| ángulo sólido | W | El ángulo sólido de un cono se define como la relación del área cortada sobre una superficie esférica (con su centro en el vértice del cono) al cuadrado de la longitud del radio de la esfera | esterradián (véase Tabla 2) | sr |
| longitud ancho altura espesor radio diámetro longitud de trayectoria | l, (L) b h d, r d, D s |  | metro (véase Tabla 1) | m |
| área o superficie | A, (S) |  | metro cuadrado | m2 |
| volumen | V |  | metro cúbico | m3 |
| tiempo, intervalo de tiempo, duración | t |  | segundo (Véase Tabla 1) | s |
| velocidad angular |  |  | radián por segundo | rad/s |
| aceleración angular |  |  | radián por segundo al cuadrado | rad/s2 |
| velocidad | u, v, w, c |  | metro por segundo | m/s |
| aceleración | a |  | metro por segundo al cuadrado | m/s2 |
| aceleración de caída libre, aceleración debida a la gravedad | g | Nota: la aceleración normal de caída libre es: gn = 9,806 65 m/s2 (Conferencia General de Pesas y Medidas 1901) |  |  |

Tabla 7.- Magnitudes y unidades de fenómenos periódicos y conexos

| Magnitud | Símbolo de la magnitud | Definición de la magnitud | Unidad SI | Símbolo de la unidad SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| periodo, tiempo periódico | T | Tiempo de un ciclo | segundo | s |
| constante de tiempo de un magnitud que varía exponencialmente |  | Tiempo después del cual la magnitud podría alcanzar su límite si se mantiene su velocidad inicial de variación | segundo | s |
| frecuencia | f, í | f = 1/T | hertz | Hz |
| frecuencia de rotación(1) | n (1) | Número de revoluciones dividido por el tiempo | segundo recíproco | s-1 |
| frecuencia angular frecuencia circular, pulsatancia |  | = 2f | radián por segundo segundo recíproco | rad/s s-1 |
| longitud de onda |  | Distancia, en la dirección de propagación de una onda periódica, entre dos puntos en donde, en un instante dado, la diferencia de fase es 2 | metro | m |
| número de onda |  | s = 1/l | metro recíproco | m-1 |
| número de onda circular | k | k = 2 | metro recíproco | m-1 |
| diferencia de nivel de amplitud, diferencia de nivel de campo | LF | LF = ln (F1 / F2) Donde F1 y F2 representan dos amplitudes de la misma clase | neper* decibel* | Np* dB* |
| diferencia de nivel de potencia | LP | LP = 1/2 ln (P1 / P2) Donde P1 y P2 representan dos potencias |  |  |
| coeficiente de amortiguamiento |  | Si una magnitud es una función del tiempo y está determinada por: F(t) = Ae-d t cos[ (t - to) ] Entonces es el coeficiente de amortiguamiento | segundo recíproco | s-1 |
| decremento logarítmico |  | Producto del coeficiente de amortiguamiento y el periodo | neper* | Np* |
| coeficiente de atenuación |  | Si una magnitud es una función de la distancia x y está dada por: F(x) = Ae-ac cos[ (x - xo)] | metro recíproco | m-1 |
| coeficiente de fase |  | Entonces es el coeficiente de atenuación y es el coeficiente de fase |  |  |
| coeficiente de propagación |  | = + j |  |  |

NOTAS:

(1) Para la frecuencia de rotación, también se usan las unidades “revoluciones por minuto” (r/min) y “revoluciones por segundo” (r/s)

*	Estas no son unidades del SI pero se mantienen para usarse con unidades del SI

1 Np es la diferencia de nivel de amplitud cuando ln (F1 / F2) = 1

1 dB es la diferencia de nivel de amplitud cuando 20 lg (F1 / F2) = 1

Tabla 8.- Magnitudes y unidades de mecánica

| Magnitud | Símbolo de la magnitud | Definición de la magnitud | Unidad SI | Símbolo de la unidad SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| masa | m |  | kilogramo (véase Tabla 1) | kg |
| densidad (masa volúmica) |  | Masa dividida por el volumen | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 |
| densidad relativa | d | Relación de la densidad de una sustancia con respecto a la densidad de una sustancia de referencia bajo condiciones que deben ser especificadas para ambas sustancias | uno | 1 |
| volumen específico | í | Volumen dividido por la masa | metro cúbico por kilogramo | m3/kg |
| densidad lineal | l | Masa dividida por la longitud | kilogramo por metro | kg/m |
| densidad superficial | pA, (pS) | Masa dividida por el área | kilogramo por metro cuadrado | kg/m2 |
| cantidad de movimiento, momentum | p | Producto de la masa y la velocidad | kilogramo metro por segundo | kgm/s |
| momento de momentum, momentum angular | L | El momento de momentum de una partícula con respecto a un punto es igual al producto vectorial del radio vector dirigido del punto hacia la partícula, y el momentum de la partícula | kilogramo metro cuadrado por segundo | kgm2/s |
| momento de inercia (momento dinámico de inercia) | I, J | El momento (dinámico) de inercia de un cuerpo con respecto a un eje, se define como la suma (la integral) de los productos de sus masas elementales, por los cuadrados de las distancias de dichas masas al eje | kilogramo metro cuadrado | kgm2 |
| fuerza peso | F G, (P), (W) | La fuerza resultante aplicada sobre un cuerpo es igual a la razón de cambio del momentum del cuerpo El peso de un cuerpo en un determinado sistema de referencia se define como la fuerza que, aplicada al cuerpo, le proporciona una aceleración igual a la aceleración local de caída libre en ese sistema de referencia | newton | N |
| constante gravitacional | G, (f) | La fuerza gravitacional entre dos partículas es: donde r es la distancia entre las partículas, m1 y m2 son sus masas y la constante gravitacional es: G= (6,672 59 ± 0,010) x 10-11 Nm2/kg2 | newton metro cuadrado por kilogramo cuadrado | Nm2/kg2 |
| momento de una fuerza | M | El momento de una fuerza referido a un punto es igual al producto vectorial del radio vector, dirigido desde dicho punto a cualquier otro punto situado sobre la línea de acción de la fuerza, por la fuerza | newton metro | Nm |
| momento torsional, momento de un par | T | Suma de los momentos de dos fuerzas de igual magnitud y dirección opuesta que no actúan a lo largo de la misma línea |  |  |
| presión | P | La fuerza dividida por el área | pascal | Pa |
| esfuerzo normal |  |  |  |  |
| esfuerzo al corte |  |  |  |  |
| módulo de elasticidad | E | E = / | pascal | Pa |
| módulo de rigidez, módulo de corte | G | G = / |  |  |
| módulo de compresión | K | K = -p/ |  |  |
| compresibilidad | x |  | pascal recíproco | Pa-1 |
| momento segundo axial de área | Ia, (I) | El momento segundo axial de área de una área plana, referido a un eje en el mismo plano, es la suma (integral) de los productos de sus elementos de área y los cuadrados de sus distancias medidas desde el eje | metro a la cuarta potencia | m4 |
| momento segundo polar de área | Ip | El momento segundo polar de área de una área plana con respecto a un punto localizado en el mismo plano, se define como la integral de los productos de sus elementos de área y los cuadrados de las distancias del punto a dichos elementos de área |  |  |
| módulo de sección | Z, W | El módulo de sección de un área plana o sección con respecto a un eje situado en el mismo plano, se define como el momento segundo axial de área dividido por la distancia desde el eje hasta el punto más lejano de la superficie plana | metro cúbico | m3 |
| viscosidad dinámica | , () | xz = (dvx /dz) donde xz es el esfuerzo cortante de un fluido en movimiento con un gradiente de velocidad dvx /dz perpendicular plano de corte | pascal segundo | Pas |
| viscosidad cinemática |  | = / donde es la densidad | metro cuadrado por segundo | m2/s |
| tensión superficial | , | Se define como la fuerza perpendicular a un elemento de línea en una superficie, dividida por la longitud de dicho elemento de línea | newton por metro | N/m |
| trabajo | W, (A) | Fuerza multiplicada por el desplazamiento en la dirección de la fuerza | joule | J |
| energía | E |  |  |  |
| energía potencial | Ep, V, |  |  |  |
| energía cinética | Ek, T |  |  |  |
| potencia | P | Tasa de transferencia de energía | watt | W |
| gasto masa, flujo masa | qm | Masa de materia la cual atraviesa una superficie determinada dividida por el tiempo | kilogramo por segundo | kg/s |
| gasto volumétrico, flujo volumétrico | qv | Volumen de materia el cual atraviesa una superficie determinada por el tiempo | metro cúbico por segundo | m3/s |

Tabla 9.- Magnitudes y unidades de calor

| Magnitud | Símbolo de la magnitud | Definición de la magnitud | Unidad SI | Símbolo de la unidad SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura termodinámica | T, | La temperatura termodinámica se define según los principios de la termodinámica | kelvin (véase Tabla 1) | K |
| temperatura Celsius | t, | t = T – To Donde To es fijada convencionalmente como To = 273,15 K | grado Celsius | °C |
| coeficiente de dilatación lineal | a1 |  | kelvin recíproco | K-1 |
| coeficiente de dilatación cúbica | av |  |  |  |
| coeficiente de presión relativa | ap |  |  |  |
| coeficiente de presión |  | = dp/dt | pascal por kelvin | Pa/K |
| compresibilidad isotérmica | T |  | pascal recíproco | Pa-1 |
| compresibilidad isentrópica | S |  |  |  |
| calor, cantidad de calor | Q |  | joule | J |
| flujo térmico |  | Flujo de calor a través de una superficie | watt | W |
| densidad de flujo térmico | q, | Flujo térmico dividido por el área considerada | watt por metro cuadrado | W/m2 |
| conductividad térmica | , (x) | Densidad de flujo térmico dividido por el gradiente de temperatura | watt por metro kelvin | W/(mK) |
| coeficiente de transferencia de calor | h, k, K, | Densidad de flujo térmico dividido por la diferencia de temperaturas | watt por metro cuadrado kelvin | W/(m2K) |
| aislamiento térmico, coeficiente de aislamiento térmico | M | Diferencia de temperaturas dividida por la densidad de flujo térmico | metro cuadrado kelvin por watt | (m2K)/W |
| resistencia térmica | R | Diferencia de temperatura dividida por el flujo térmico | kelvin por watt | K/W |
| difusividad térmica | a | donde: es la conductividad térmica; es la densidad; cp es la capacidad térmica específica a presión constante | metro cuadrado por segundo | m2/s |
| capacidad térmica | C | Cuando la temperatura de un sistema se incremente una cantidad diferencial dT, como resultado de la adición de una pequeña cantidad de calor dQ, la magnitud dQ/dT es la capacidad térmica | joule por kelvin | J/K |
| capacidad térmica específica | c | Capacidad térmica dividida por la masa | joule por kilogramo kelvin | J/(kgK) |
| capacidad térmica específica a presión constante | cp |  |  |  |
| capacidad térmica específica a volumen constante | cv |  |  |  |
| capacidad térmica específica a saturación | csat |  |  |  |
| entropía | S | Cuando una cantidad pequeña de calor dQ es recibida por un sistema cuya temperatura termodinámica es T, la entropía del sistema se incrementa en dQ/T, considerando que ningún cambio irreversible tiene lugar en el sistema | joule por kelvin | J/K |
| entropía específica | s | Entropía dividida por la masa | joule por kilogramo kelvin | J/(kgK) |
| energía interna | U, (E) |  | joule | J |
| entalpía | H, (I) | H = U + pV |  |  |
| energía libre Helmholtz, función Helmholtz | A, F | A = U - TS |  |  |
| energía libre Gibbs, función Gibbs | G | G = U + pV -TS G = H - TS |  |  |
| energía interna específica | u, (e) | Energía interna dividida por la masa | joule por kilogramo | J/kg |
| entalpía específica | h | Entalpía dividida por la masa |  |  |
| energía libre específica Helmholtz, función específica Helmholtz | a, f | Energía libre Helmholtz dividida por la masa |  |  |
| energía libre específica Gibbs, función específica Gibbs | g | Energía libre Gibbs dividida por la masa |  |  |
| función Massieu | J | J = - A/T | joule por kelvin | J/K |
| función Planck | Y | Y = - G/T | joule por kelvin | J/K |

Tabla 10. - Magnitudes y unidades de electricidad y magnetismo

| Magnitud | Símbolo de la magnitud | Definición de la magnitud | Unidad SI | Símbolo de la unidad SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| corriente eléctrica | I |  | ampere (ver tabla 1) | A |
| carga eléctrica, cantidad de electricidad | Q | Integral de la corriente eléctrica con respecto al tiempo | coulomb | C |
| densidad de carga densidad volumétrica de carga | , () | Carga dividida por el volumen | coulomb por metro cúbico | C/m3 |
| densidad superficial de carga |  | Carga dividida por el área superficial | coulomb por metro cuadrado | C/m2 |
| intensidad de campo eléctrico | E, (K) | Fuerza ejercida por un campo eléctrico sobre una carga eléctrica puntual, dividida por el valor de la carga | volt por metro | V/m |
| potencial eléctrico | V, | Para campos electrostáticos, una magnitud escalar, en la cual el gradiente tiene signo contrario y es igual al valor de la intensidad de campo eléctrico E = - grad V | volt | V |
| diferencia de potencial, tensión eléctrica | U, (V) | La tensión entre dos puntos 1 y 2 es la integral de línea desde el punto 1 hasta el punto 2 de la intensidad de campo eléctrico |  |  |
| fuerza electromotriz | E | La fuerza electromotriz de una fuente es la energía suministrada por la fuente dividida por la carga eléctrica que pasa a través de la fuente |  |  |
| densidad de flujo eléctrico, desplazamiento | D | La densidad de flujo eléctrico es una magnitud vectorial, cuya divergencia es igual a la densidad de la carga | coulomb por metro cuadrado | C/m2 |
| flujo eléctrico (flujo de desplazamiento) |  | El flujo eléctrico a través de un elemento de superficie es el producto escalar del elemento de superficie y la densidad de flujo eléctrico | coulomb | C |
| capacitancia | C | Carga dividida por la diferencia de potencial eléctrico | farad | F |
| permitividad |  | Densidad de flujo eléctrico dividido por la intensidad de campo eléctrico | farad por metro | F/m |
| permitividad del vacío, constante eléctrica | 0 | 0 = 1 / (m0c02) 0 = 8,854 187 817 x 10-12 F/m |  |  |
| permitividad relativa | T | T = / 0 | uno | 1 |
| susceptibilidad eléctrica | , e | = T – 1 | uno | 1 |
| polarización eléctrica | P | P = D - 0E | coulomb por metro cuadrado | C/m2 |
| momento dipolo eléctrico | p, (pe) | El momento dipolo eléctrico es una magnitud vectorial, cuyo producto vectorial con la intensidad de campo eléctrico es igual al momento torsional | coulomb metro | Cm |
| densidad de corriente | J, (S) | Es una magnitud vectorial cuya integral evaluada para una superficie especificada, es igual a la corriente total que circula a través de dicha superficie | ampere por metro cuadrado | A/m2 |
| densidad lineal de corriente | A, () | Corriente dividida por el espesor de la placa conductora | ampere por metro | A/m |
| intensidad de campo magnético | H | La intensidad de campo magnético es una magnitud vectorial axial cuya rotacional es igual a la densidad de corriente, incluyendo a la corriente de desplazamiento | ampere por metro | A/m |
| diferencia de potencial magnético | Um | La diferencia de potencial magnético entre el punto y el punto 2 es igual a la integral de línea, desde el punto 1 hasta punto 2 de la intensidad de campo magnético a lo largo de su trayectoria. | ampere | A |
| fuerza magnetomotriz | F, Fm |  |  |  |
| corriente totalizada |  | Corriente eléctrica neta de conducción neta a través de un bucle cerrado |  |  |
| densidad de flujo magnético, inducción magnética | B | La densidad de flujo magnético es una magnitud vectorial axial tal que la fuerza ejercida sobre un elemento de corriente, es igual al producto vectorial de este elemento y la densidad de flujo magnético | tesla | T |
| flujo magnético |  | El flujo magnético que atraviesa un elemento de superficie es igual al producto escalar del elemento de superficie y la densidad de flujo magnético | weber | Wb |
| potencial vectorial magnético | A | El potencial vectorial magnético es una magnitud vectorial, cuya rotacional es igual a la densidad de flujo magnético | weber por metro | Wb/m |
| autoinductancia | L | En una espiral conductora, es igual al flujo magnético de la espiral, causada por la corriente que circula a través de ella, dividido por esa corriente | henry | H |
| inductancia mutua | M, L12 | En dos espirales conductoras es el flujo magnético a través de una espiral producido por la corriente circulante en la otra espiral dividido por el valor de esta corriente |  |  |
| coeficiente de acoplamiento | k, (x) |  | uno | 1 |
| coeficiente de dispersión |  | = 1 - k2 |  |  |
| permeabilidad |  | Densidad de flujo magnético, dividida por la intensidad de campo magnético | henry por metro | H/m |
| permeabilidad del vacío, constante magnética | 0 | 0 = 4 x 10-7 H/m 0 = (12,566 370 614) x 10-7 H/m |  |  |
| permeabilidad relativa | r | r = / 0 | uno | 1 |
| susceptibilidad magnética | x, (m) | x = r - 1 | uno | 1 |
| momento electromagnético (momento magnético) | m | El momento electromagnético es una magnitud vectorial, cuyo producto vectorial con la densidad del flujo magnético es igual al momento torsional | ampere metro cuadrado | Am2 |
| magnetización | M, (Hj) | M = (B/m0) - H | ampere por metro | A/m |
| polarización magnética | J, (Bj) | J = B - 0H | tesla | T |
| densidad de energía electromagnética | w | Energía del campo electromagnético dividida por el volumen | joule por metro cúbico | J/m3 |
| vector de Poynting | S | El vector de Poynting es igual al producto vectorial de la intensidad de campo eléctrico y la intensidad de campo magnético | watt por metro cuadrado | W/m2 |
| velocidad de propagación de ondas electromagnéticas en el vacío | co | co = 299 792 458 m/s | metro por segundo | m/s |
| resistencia (a la corriente continua) | R | La diferencia de potencial eléctrico dividida por la corriente, cuando no existe fuerza electromotriz en el conductor | ohm |  |
| conductancia (a la corriente continua) | G | G = 1/R | siemens | S |
| potencia (a la corriente continua) | P | P = UI | watt | W |
| resistividad |  | Intensidad de campo eléctrico dividido por la densidad de corriente cuando no existe fuerza electromotriz dentro del conductor | ohm metro | m |
| conductividad | , | = 1/ el símbolo se utiliza en electroquímica | siemens por metro | S/m |
| reluctancia | R, Rm | Diferencia de potencial magnético dividido por el flujo magnético | henry a la menos uno | H-1 |
| permeancia | , (P) | = 1/ Rm | henry | H |
| diferencia de fase desplazamiento de fase |  | Cuando u = um cos t e i = im cos (t-) es el desplazamiento de fase | radián uno | rad 1 |
| impedancia, (impedancia compleja) | Z | La representación compleja de la diferencia de potencial, dividida por la representación compleja de la corriente | ohm |  |
| módulo de impedancia (impedancia) | IZI |  |  |  |
| reactancia | X | Parte imaginaria de la impedancia | ohm |  |
| resistencia | R | La diferencia de potencial eléctrico dividido por la corriente, cuando no haya fuerza electromotriz en el conductor (véase resistencia a la corriente continua) |  |  |
| resistencia (en corriente alterna) | R | Parte real de la impedancia |  |  |
| factor de calidad | Q | Para un sistema no radiante si Z = R + jX entonces: Q = IXI / R | uno | 1 |
| admitancia (admitancia compleja) | Y | Y = 1/ Z | siemens | S |
| módulo de admitancia (admitancia) | IYI |  |  |  |
| susceptancia | B | Parte imaginaria de la admitancia |  |  |
| conductancia | G | Parte real de la admitancia (véase conductancia a la corriente continua) |  |  |
| potencia activa o potencia instantánea | P | Producto de la corriente y la diferencia de potencial Cuando: u = um cos t =U cos t e i = im cos (t - ) = I cos (t - ) se tiene que: iu, es la potencia instantánea (símbolo p) IU cos , es la potencia activa (símbolo P) | watt | W |
| potencia aparente | S (PS) | IU es la potencia aparente | voltampere | VA |
| potencia reactiva | Q (Pq) | IU sen es la potencia reactiva | var | var |
| factor de potencia | l | El nombre "factor de potencia" (símbolo l) se usa para la relación P/S | uno | 1 |

Tabla 11.- Magnitudes y unidades de luz y radiaciones electromagnéticas

| Magnitud | Símbolo de la magnitud | Definición de la magnitud | Unidad SI | Símbolo de la unidad SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| frecuencia | f, v | Número de ciclos dividido por el tiempo | hertz | Hz |
| frecuencia circular |  | = 2f | segundo recíproco | s-1 |
| longitud de onda |  | La distancia en la dirección de propagación de una onda periódica entre dos puntos sucesivos cuya fase es la misma | metro | m |
| número de onda |  | = 1/ | metro recíproco | m-1 |
| número de onda circular | k | k = 2 |  |  |
| velocidad de propagación de ondas electromagnéticas en el vacío | c, c0 | c = 299 792 458 m/s | metro por segundo | m/s |
| energía radiante | Q, W (U, Qe) | Energía emitida, transferida o recibida como radiación | joule | J |
| densidad de energía radiante | w, (u) | Energía radiante en un elemento de volumen, dividido por ese elemento | joule por metro cúbico | J/m3 |
| concentración espectral de densidad de energía radiante (en términos de longitud de onda) | w | La densidad de energía radiante en un intervalo infinitesimal de longitud de onda, dividido por el alcance de ese intervalo | joule por metro a la cuarta potencia | J/m4 |
| potencia radiante, flujo de energía radiante | P, , (e) | Potencia emitida, transferida o recibida como radiación | watt | W |
| densidad de flujo radiante, razón de flujo de energía radiante | , | En un punto en el espacio, el flujo de energía radiante incidente sobre una esfera pequeña, dividida por el área de la sección transversal de esa esfera | watt por metro cuadrado | W/m2 |
| intensidad radiante | I, (Ie) | Para una fuente en una dirección determinada, la potencia radiante que fluye hacia el exterior de la fuente o un elemento de la fuente, en un elemento de ángulo sólido que contenga a la dirección dada, dividida por dicho elemento de ángulo sólido | watt por esterradián | W/sr |
| radiancia | L, (Le) | En un punto de una superficie y en una dirección determinada, la intensidad radiante de un elemento de esa superficie, dividida por el área de la proyección ortogonal de dicho elemento sobre un plano perpendicular a la dirección dada | watt por esterradián metro cuadrado | W/ (srm2) |
| excitancia radiante | M, (Me) | En un punto de una superficie, el flujo de energía radiante que fluye hacia el exterior de un elemento de esa superficie, dividido por el área de dicho elemento | watt por metro cuadrado | W/m2 |
| irradiancia | E, (Ee) | En un punto de una superficie, el flujo de energía radiante que incide sobre un elemento de esa superficie, dividida por el área de dicho elemento | watt por metro cuadrado | W/m2 |
| constante de Stefan Boltzmann |  | La constante en la expresión para la excitancia radiante de un radiador total (cuerpo negro), a la temperatura termodinámica T. M = s T4 | watt por metro cuadrado kelvin a la cuarta potencia | W/ (m2k4) |
| primera constante de radiación | c1 | Las constantes c1 y c2 en la expresión para la concentración espectral de la excitancia radiante de un radiador total a la temperatura termodinámica T: | watt metro cuadrado | Wm2 |
| segunda constante de radiación | c2 | c1 = 2hc2 c2 = hc / k | metro kelvin | mK |
| emisividad |  | Relación de la excitancia radiante de un radiador térmico a la de un radiador total (cuerpo negro) a la misma temperatura | uno | 1 |
| emisividad espectral, emisividad a una longitud de onda específica | () | Relación de la concentración espectral de la excitancia radiante de un radiador térmico a la de un radiador total (cuerpo negro) a la misma temperatura |  |  |
| emisividad espectral direccional | (, , ) | Relación de la concentración espectral de radiancia en una dirección dada , , de un radiador térmico a la de un radiador total (cuerpo negro) a la misma temperatura |  |  |
| intensidad luminosa | I, (Iv) |  | candela (véase Tabla 1) | cd |
| flujo luminoso | , (v) | El flujo luminoso d de una fuente de intensidad luminosa I dentro de un elemento de ángulo sólido d es: d = I d | lumen | lm |
| cantidad de luz | Q, (Qv) | Integral en función del tiempo del flujo luminoso | lumen segundo | lms |
| luminancia | L, (Lv) | La luminancia un punto de una superficie y en una dirección dada, se define como la intensidad luminosa de un elemento de esa superficie, dividida por el área de la proyección ortogonal de este elemento sobre un plano perpendicular a la dirección considerada | candela por metro cuadrado | cd/m |
| excitancia luminosa | M, (Mv) | La excitancia luminosa en un punto de una superficie, se define como el flujo luminoso que fluye hacia el exterior de un elemento de la superficie, dividido por el área de ese elemento | lumen por metro cuadrado | lm/m2 |
| luminosidad (iluminancia) | E, (Ev) | La luminosidad en un punto de una superficie, se define como el flujo luminoso que incide sobre un elemento de la superficie dividido por el área de ese elemento | lux | lx |
| exposición de luz | H |  | lux segundo | lxs |
| eficacia luminosa | K | incrustar Equation.3 | lumen por watt | lm/W |
| eficacia espectral luminosa, eficacia luminosa a una longitud de onda específica | K() |  |  |  |
| eficacia luminosa espectral máxima | Km | El valor máximo de K() |  |  |
| eficiencia luminosa | V |  | uno | 1 |
| eficiencia luminosa espectral, eficiencia luminosa a una longitud de onda especificada | V() |  |  |  |
| valores triestímulos espectrales CIE |  | Valores triestímulos de las componentes espectrales de un estímulo equienergético en el sistema tricomático (XYZ). Estas funciones son aplicables a campos observación entre 1° y 4°. En este sistema: def | uno | 1 |
| coordenadas de cromaticidad | x, y, z | Para luz cuya concentración espectral de flujo radiante sea Análogamente se definen expresiones para y y z. Para fuentes de luz ()= el () / el (0) (flujo radiante espectral relativo) Para colores de objetos se calcula por uno de los tres productos | uno | 1 |
| absorbancia espectral | a() | Relación de las concentraciones espectrales de los flujos radiantes absorbido e incidente | uno | 1 |
| reflectancia espectral | () | Relación de las concentraciones espectrales de los flujos radiantes reflejado e incidente |  |  |
| transmitancia espectral | () | Relación de las concentraciones espectrales de los flujos radiantes transmitido e incidente | uno | 1 |
| coeficiente de radiancia espectral | () | El factor de radiancia espectral en un punto de una superficie y en una dirección dada, es el cociente entre las concentraciones espectrales de radiancia de un cuerpo no radiante por sí mismo y de un difusor perfecto, igualmente irradiados |  |  |
| coeficiente de atenuación lineal, coeficiente de extinción lineal |  | La disminución relativa en la concentración espectral del flujo luminoso o radiante de un haz colimado de radiación electromagnética al cruzar un medio laminar de espesor infinitesimal, dividida por la longitud atravesada | metro recíproco | m-1 |
| coeficiente de absorción lineal | a | La parte del coeficiente de atenuación debida a la absorción |  |  |
| coeficiente de absorción molar | x | x = a / c donde c es la concentración de cantidad de sustancia | metro cuadrado por mol | m2/mol |
| índice de refracción | n | El índice de refracción de un medio no absorbente para una radiación electromagnética de frecuencia dada, es la relación entre la velocidad de las ondas (o de la radiación) en el vacío a la velocidad de fase en el medio | uno | 1 |

Tabla 12.– Magnitudes y unidades de acústica

| Magnitud | Símbolo de la magnitud | Definición de la magnitud | Unidad SI | Símbolo de la unidad SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| periodo, tiempo periódico | T | Tiempo de un ciclo | segundo | s |
| frecuencia | f, v | f = 1 / T | hertz | Hz |
| intervalo de frecuencia |  | El intervalo de frecuencia entre dos tonos es el logaritmo de la relación entre la frecuencia más alta y la frecuencia más baja | octava* |  |
| frecuencia angular frecuencia circular, pulsantancia |  | = 2f | segundo recíproco | s-1 |
| longitud de onda |  |  | metro | m |
| número de onda circular | k | k = 2p/l = 2ps donde s = 1/l | metro recíproco | m-1 |
| densidad |  | Masa dividida por el volumen | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 |
| presión estática | Ps | Presión que existiría en ausencia de ondas sonoras | pascal | Pa |
| presión acústica | p, (pa) | La diferencia entre la presión total instantánea y la presión estática |  |  |
| desplazamiento de una partícula de sonido | , () | Desplazamiento instantáneo de una partícula del medio, referido a la posición que ocuparía en ausencia de ondas sonoras | metro | m |
| velocidad de una partícula de sonido | u, v | u = / t | metro por segundo | m/s |
| aceleración de una partícula de sonido | a | a = u / t | metro por segundo al cuadrado | m/s2 |
| gasto volumétrico, velocidad del volumen | q, U | Razón instantánea de flujo de volumen debido a la onda sonora | metro cúbico por segundo | m3/s |
| velocidad del sonido | c, (ca) | Velocidad de una onda sonora | metro por segundo | m/s |
| densidad de energía del sonido | w, (wa), (e) | La energía de sonido promedio en un volumen dado, dividida por dicho volumen | joule por metro cúbico | J/m3 |
| flujo de energía del sonido, potencia del sonido | P, (Pa) | Energía del sonido transferida en un cierto intervalo de tiempo, dividida por la duración de ese intervalo | watt | W |
| intensidad del sonido | I, J | Para flujo unidireccional de energía de sonido, el flujo de energía de sonido a través de una superficie normal a la dirección de propagación, dividido por el área de esa superficie | watt por metro cuadrado | W/m2 |

*Esta unidad no es del SI pero se acepta temporalmente su uso con el SI

| impedancia característica de un medio | Zc | Para un punto en un medio y una onda progresiva plana, la representación compleja de la presión de sonido dividida por la representación compleja de la velocidad de partícula | pascal segundo por metro | Pas/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| impedancia acústica específica | Zs | En una superficie, la representación compleja de la presión de sonido dividida por la representación compleja de la velocidad de partícula |  |  |
| impedancia acústica | Za | En una superficie, la representación compleja de la presión de sonido dividida por la representación compleja de la razón de flujo de volumen | pascal segundo por metro cúbico | Pas/m3 |
| impedancia mecánica | Zm | La representación compleja de la fuerza total aplicada a una superficie (o a un punto) de un sistema mecánico, dividida por la representación compleja de la velocidad promedio de la partícula en esa superficie (o de la velocidad de la partícula en ese punto) en la dirección de la fuerza | newton segundo por metro | Ns/m |
| nivel de presión acústica | Lp | Lp = ln (p/p0) = ln 10lg (p/p0) donde p es el valor cuadrático medio de la presión acústica y el valor de referencia p0 es igual a 20 µPa | decibel | dB |
| nivel de potencia acústica | Lw | LW= ½ ln(P/P0) = ½ ln 10lg(P/P0) donde P es el valor cuadrático de la potencia acústica y la potencia de referencia es igual a 1 pW | decibel | dB |
| coeficiente de amortiguamiento |  | Si una magnitud es una función del tiempo t, dada por: F(t) = Ae-t·cos [ (t - to) ] entonces es el coeficiente de amortiguamiento | segundo recíproco | s-1 |
| constante de tiempo, tiempo de relajación |  | = 1 / donde es el coeficiente de amortiguamiento | segundo | s |
| decrecimiento logarítmico |  | Producto del coeficiente de amortiguamiento por el periodo | néper | Np |
| coeficiente de atenuación |  | Si una magnitud es una función de la distancia x y está dada por: F() = Ae- cos[ (x - x0) ] entonces es el coeficiente de atenuación y es el coeficiente de fase | metro recíproco | m-1 |
| coeficiente de fase |  |  | metro recíproco | m-1 |
| coeficiente de propagación |  | = + j |  |  |
| coeficiente de disipación | , () | Relación entre el flujo de energía acústica disipado y el flujo de energía acústica incidente | uno | 1 |
| coeficiente de reflexión | r, | Relación entre el flujo de energía acústica reflejado y el flujo de energía acústica incidente |  |  |
| coeficiente de transmisión |  | Relación entre el flujo de energía acústica transmitido y el flujo de energía acústica incidente |  |  |
| coeficiente de absorción acústica | , (a) | = + |  |  |
| índice de reducción acústica, pérdida de transmisión acústica | R | R= ½ ln(1/) = ½ ln 10lg(1/) en donde es el coeficiente de transmisión | decibel | dB |
| área de absorción equivalente de una superficie u objeto | A | Es el área de una superficie que tiene un coeficiente de absorción igual a 1, y que absorbe la misma potencia en el mismo campo sonoro difuso, considerando los efectos de la difracción como despreciables | metro cuadrado | m2 |
| tiempo de reverberación | T | El tiempo que se requiere para que la densidad de energía de sonido promedio dentro de un recinto cerrado disminuya hasta 10-6 veces su valor inicial (o sea 60 dB), después de que la fuente ha dejado de producir ondas sonoras | segundo | s |
| nivel de sonoridad | LN | El nivel de sonoridad, en un punto de un campo sonoro, viene definido por: en donde Peff es la presión acústica eficaz (valor cuadrático medio) de un tono puro normalizado de 1 kHz, que un observador normal en condiciones de escucha normalizada juzga igualmente sonoro que el campo considerado, siendo P0 = 20 Pa | fon* |  |
| sonoridad | N | La sonoridad es la estimación auditiva de un observador normal de la relación entre la intensidad del sonido considerado y el de un sonido de referencia que tiene un nivel de sonoridad de 40 fons | son* |  |

* Estas no son unidades del SI pero se acepta temporalmente su uso.

Tabla 13.- Magnitudes y unidades de físico-química y físico-molecular

| Magnitud | Símbolo de la magnitud | Definición de la magnitud | Unidad SI | Símbolo de la unidad SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cantidad de sustancia | n, (v) |  | mol (véase tabla 1) | mol |
| constante de Avogadro | L,NA | Número de moléculas dividido por la cantidad de sustancia NA = N/n= (6,022 141 99 ± 0,000 000 47) 1023 mol-1 | mol recíproco | mol-1 |
| masa molar | M | Masa dividida por la cantidad de sustancia | kilogramo por mol | kg/mol |
| volumen molar | Vm | Volumen dividido por la cantidad de sustancia | metro cúbico por mol | m3/mol |
| energía interna molar | Um | Energía interna dividida por la cantidad de sustancia | joule por mol | J/mol |
| capacidad térmica molar | Cm | Capacidad térmica dividida por la cantidad de sustancia | joule por mol kelvin | J/(mol·K) |
| entropía molar | Sm | Entropía dividida por la cantidad de sustancia | joule por mol kelvin | J/(mol·K) |
| densidad numérica de moléculas | n | El número de moléculas o partículas dividido por el volumen | metro cúbico recíproco | m-3 |
| concentración molecular de la sustancia B | CB | El número de moléculas de la sustancia B dividido por el volumen de la mezcla |  |  |
| densidad |  | Masa dividida por el volumen | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 |
| concentración en masa de la sustancia B | B | Masa de la sustancia B dividida por el volumen de la mezcla |  |  |
| concentración de la sustancia B, concentración de la cantidad de la sustancia del componente B | cB | Cantidad de sustancia de componente B dividida por el volumen de la mezcla | mol por metro cúbico | mol/m3 |
| molalidad de la sustancia soluto B | bB, mB | La cantidad de sustancia de soluto de la sustancia B en una solución dividida por la masa del solvente | mol por kilogramo | mol/kg |
| potencial químico de la sustancia B | B | Para una mezcla con sustancias componentes B, C, . . ., B = (G/nB)T, p,nC, . . . , donde nB es la cantidad de la sustancia B; y G es la función Gibbs | joule por mol | J/mol |
| presión parcial de la sustancia B (en una mezcla gaseosa) | pB | Para una mezcla gaseosa, pB = xB p donde p es la presión | pascal | Pa |
| fugacidad de la sustancia B (en una mezcla gaseosa) | PB, fB | Para una mezcla gaseosa, fB es proporcional a la actividad absoluta B. El factor de proporcionalidad, que es función únicamente de la temperatura queda determinado por la condición de que a temperatura y composición constantes pB/pB tiende a 1 para un gas infinitamente diluido | pascal | Pa |
| presión osmótica |  | El exceso de presión que se requiere para mantener el equilibrio osmótico entre una solución y el disolvente puro, separados por una membrana permeable sólo para el disolvente | pascal | Pa |
| afinidad (de una reacción química) | A | A = -vB B | joule por mol | J/mol |
| masa de una molécula | m |  | kilogramo | kg |
| momento dipolo eléctrico de una molécula | , | El momento de dipolo eléctrico de una molécula es una magnitud vectorial cuyo producto vectorial con la intensidad de campo eléctrico es igual al par | coulomb metro | Cm |
| polarizabilidad eléctrico de una molécula |  | Momento de dipolo eléctrico inducido dividido por la intensidad de campo eléctrico | coulomb metro cuadrado por volt | Cm2/V |
| constante molar de los gases | R | La constante universal de proporcionalidad en la ley de un gas ideal pVm = RT R = (8,314 472 ± 0,000 015) J/(molK) | joule por mol kelvin | J/molK |
| constante de Boltzmann | k | k = R / NA k = (1,380 650 3 ± 0,000 002 4) 10-23 J/K | joule por kelvin | J/K |
| trayectoria libre media | l , | Para una molécula, la distancia promedio entre dos colisiones sucesivas | metro | m |
| coeficiente de difusión | D | CB (vB) = - D grad CB donde CB es la concentración molecular local del constituyente B en la mezcla y (vB) es la velocidad media local de las moléculas de B | metro cuadrado por segundo | m2/s |
| coeficiente de difusión térmica | DT | DT = kT D | metro cuadrado por segundo | m2/s |
| número atómico | Z | Número de protones contenidos en el núcleo de un elemento químico |  |  |
| carga elemental | e | La carga eléctrica de un protón La carga eléctrica de un electrón es igual a "-e" e = (1,602 176 462 ± 0,000 000 063) 10-19 C | coulomb | C |
| número de carga de un ion, electrovalencia | z | Coeficiente entre la carga de un ion y la carga elemental | uno | 1 |
| constante de Faraday | F | F = NAe F = (96 485,341 5 ± 0,003 9) C/mol | coulomb por mol | C/mol |
| fuerza iónica | I | La fuerza iónica de una solución de define como I = (1/2) zi2mi donde la sumatoria incluye a todos los iones con molalidad mi | mol por kilogramo | mol/kg |
| Conductividad electrolítica | x , | La densidad de corriente electrolítica dividida por la intensidad de campo eléctrico | siemens por metro | S/m |
| conductividad molar | m | Conductividad dividida por la concentración | siemens metro cuadrado por mol | Sm2/mol |