| P001 | INSTRUCCION DE ENVASES Y EMBALAJES (LIQUIDOS) |  |  |  |  |  |  |  |  | P001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes siempre que se cumplan las especificaciones generales de 5.1.2 y 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Envases y embalajes combinados |  |  |  |  | Capacidad máxima/Masa neta (véase 5.1.4.3) |  |  |  |  |  |
| Envase y embalaje Interior |  |  |  | Envase y embalaje exterior | Grupo de envase/ embalaje I |  | Grupo de envase/ embalaje II |  | Grupo de envase/ embalaje III |  |
| Vidrio 10 l Plástico 30 l Metal 40 l |  |  |  | Bidones de acero (A2) de aluminio (1B2) de otro metal distinto del acero o del aluminio (1N2) de plástico (1H2) de madera contrachapada (1D) de cartón (1G) | 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg 150 kg 75 kg |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
|  |  |  |  | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural (4C1, 4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico expandido (4H1) de plástico rígido (4H2) | 250 kg 250 kg 150 kg 150 kg 75 kg 75 kg 60 kg 150 kg |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg |  |
|  |  |  |  | Porrones de acero (3A2) de aluminio (3B2) de plástico (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg |  | 120 kg 120 kg 120 kg |  | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Envases y embalajes simples |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bidones de acero, de tapa no desmontable (1A1) de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa no desmontable (1B1) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de otro metal, distinto del acero o del aluminio, de tapa no desmontable (1N1) de otro metal, distinto del acero o del aluminio, de tapa desmontable (1N2) de plástico, de tapa no desmontable (1H1) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |  |  |  | 250 l 250 l(a) 250 l 250 l(a) 250 l 250 l(a) 250 l 250 l(a) | 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l |  | 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l |  |  |
| Porrones de acero, de tapa no desmontable (3A1) de acero, de tapa desmontable (3A2) de aluminio, de tapa no desmontable (3B1) de aluminio, de tapa desmontable (3B2) de plástico, de tapa no desmontable (3H1) de plástico, de tapa desmontable (3H2) |  |  |  |  | 60 l 60 l(a) 60 l 60 l(a) 60 l 60 l(a) | 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l |  | 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l |  |  |
| Envases y embalajes compuestos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recipiente de plástico con bidón exterior de acero o de aluminio (6HA1, 6HB1) Recipiente de plástico con bidón exterior de cartón, de plástico o de madera contrachapada (6HG1, 6HH1, 6HD1) Recipiente de plástico con jaula o caja exterior de acero o de aluminio, o con caja exterior de madera natural, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2) |  |  |  |  | 250 l 120 l 60 l | 250 l 250 l 60 l |  | 250 l 250 l 60 l |  |  |
| Recipiente de vidrio con bidón exterior de acero, de aluminio, de cartón, de madera contrachapada, de plástico rígido o plástico expandido (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 o 6PH2) o en caja o jaula exterior de acero, de aluminio, de madera, de cartón o con un cesto exterior de mimbre (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2) |  |  |  |  | 60 l | 60 l |  | 60 l |  |  |
| Los recipientes a presión pueden utilizarse siempre que se respeten las disposiciones generales de 5.1.4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disposiciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP1 |  | En el caso de los Nos. ONU 1133, 1210, 1263 y 1866, los envases y embalajes para las substancias de los grupos de envases y embalajes II y III, en cantidades de 5 litros o menos por envases y embalajes metálico o de plástico, no tienen que superar las pruebas previstas en la norma respectiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) | En cargas paletizadas, en envases y embalajes paletizados o en cualquier carga unitaria, por ejemplo, envases y embalajes individuales colocados o apilados sobre un palet y sujetas por correas, fundas retráctiles o estirables u otro medio adecuado. En cuanto al transporte marítimo, las cargas paletizadas, los envases y embalajes paletizados o las cargas unitarias serán sólidamente embalados y amarrados en unidades cerradas de transporte de carga; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) | Como envase y embalaje interior de un embalaje combinado con una masa neta máxima de 40 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| PP2 |  | En el caso del No. ONU 3065, pueden utilizarse toneles de madera con una capacidad máxima de 250 litros que no satisfagan las disposiciones de la norma respectiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP4 |  | En el caso del No. ONU 1774, los envases y embalajes deberán cumplir el nivel de prestaciones previsto para el grupo de envase y embalaje II. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP5 |  | En el caso del No ONU 1204, los envases y embalajes se construirán de forma que no puedan explotar a causa del aumento de la presión interna. Para estas substancias no se utilizarán las botellas de gas ni los recipientes de gas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP6 |  | En el caso de los Nos. ONU 1851 y 3248, la cantidad neta máxima por envase y embalaje será 5 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP10 |  | En el caso del No. ONU 1791, grupo de envase y embalaje II, el envase y embalaje será ventilado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP31 |  | En el caso del No. ONU 1131, los envases y embalajes estarán herméticamente sellados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP33 |  | En el caso del No. ONU 1308, grupos de envase y embalaje I y II, sólo se permiten los envases y embalajes combinados con una masa bruta máxima de 75 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP81 |  | En el caso del No. ONU 1790, con más del 60% pero no más del 85% de ácido fluorhídrico y en el del No. ONU 2031 con más del 55% de ácido nítrico, el período autorizado de utilización de bidones y porrones de plástico como embalajes simples será de dos años a partir de la fecha de fabricación. |  |  |  |  |  |  |  |  |

(a) Sólo se permiten las sustancias con una viscosidad superior a 200 mm2/s.

| P002 |  | INSTRUCCIONES DE ENVASE Y EMBALAJE (SOLIDOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes siempre que se cumplan las disposiciones generales de 5.1.2 y 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Envases y embalajes combinados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Masa neta máxima (véase 5.1.4.3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Envase y embalaje Interior |  |  | Envase y embalaje exterior |  | Grupo de envase/ embalaje I |  |  | Grupo de envase/ embalaje II |  |  | Grupo de Envase/ embalaje III |  |
| De vidrio 10 kg De plástico (a) 50 kg De metal 50 kg De papel (a,b,c) 50 kg De cartón (a,b,c) 50 kg (a) Estos envases y embalajes interiores serán herméticos a los pulverulentos (b) No se utilizarán estos envases y embalajes interiores cuando las substancias transportadas puedan licuarse durante el transporte. (c) Los envases y embalajes interiores de papel y cartón no se utilizarán para las substancias del grupo de envases y embalajes I |  |  | Bidones de acero (1A2) de aluminio (1B2) de otro metal distinto del acero o del aluminio (1N2) de plástico (1H2) de madera contrachapada (1D) de cartón (1G) |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
|  |  |  | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural (4C1) de madera natural, con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico expandido (4H1) de plástico rígido (4H2) |  | 400 kg 400 kg 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 60 kg 250 kg |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg |  |
|  |  |  | Porrones de acero (3A2) de aluminio (3B2) de plástico (3H2) |  | 120 kg 120 kg 120 kg |  |  | 120 kg 120 kg 120 kg |  |  | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Envases y embalajes simples |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bidones de acero (1A1 o 1A2 (d)) de aluminio (1B1 o 1B2 (d)) de metal distinto del acero o del aluminio (1N1 o 1N2 (d)) de plástico (1H1 o 1H2 (d)) de cartón (1G (e)) de madera contrachapada (1D (e)) Porrones de acero (3A1 o 3A2 (a),(b),(c)) de aluminio (3B1 o 3B2 (d)) de plástico (3H1 o 3H2 (d)) |  |  |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 120 kg 120 kg 120 kg |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 120 kg 120 kg 120 kg |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Envases y embalajes simples |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cajas de acero (4A) (e) de aluminio (4B) (e) de madera natural (4C1) (e) de madera contrachapada (4D) (e) de aglomerado de madera (4F) (e) de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) (e) de cartón (4G) (e) de plástico rígido (4H2) Sacos Sacos (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) (e) |  |  |  |  | No permitido No permitido No permitido No permitido No permitido No permitido No permitido No permitido No permitido |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 50 kg |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 50 kg |  |  |
| Envases y embalajes compuestos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| recipiente de plástico con bidón exterior de acero, de aluminio, de madera contrachapada, de cartón o de plástico (6HA1, 6HB1, 6HG1(e), 6HD1(e), o 6HH1) recipiente de plástico con jaula o caja exterior de acero o de aluminio, o con caja exterior de madera natural, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2(e), 6HG2(e), o 6HH2) recipiente de vidrio con bidón exterior de acero, de aluminio, de madera contrachapada o de cartón (6PA1, 6PB1, 6PD(e) o 6PG1(e) o con caja o jaula exterior de acero, de aluminio, de madera, de cartón o con un cesto exterior de mimbre (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2(e) o 6PD2(e)), o con envases y embalajes de plástico rígido o expandido (6PH2 o 6PH1(e)) |  |  |  | 400 kg 75 kg 75 kg |  | 400 kg 75 kg 75 kg |  |  | 400 kg 75 kg 75 kg |  |  |  |
| (e) Estos envases y embalajes no se utilizarán cuando las substancias transportadas puedan licuarse durante el transporte (véase 5.1.4.4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los recipientes a presión pueden utilizarse siempre que se respeten las especificaciones generales de 5.1.4.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP6 | En el caso del No. ONU 3249, la masa neta máxima por envase y embalaje será de 5 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP7 | En el caso del No. ONU 2000, el celuloide podrá transportarse no embalado en embalajes paletizados, envuelto en una funda de plástico y fijados por medios apropiados, tales como bandas de acero, como plena carga en unidades de transporte cerradas. Cada palet no rebasará los 1.000 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP8 | En el caso del No. ONU 2002, los envases y embalajes deberán construirse de forma que no puedan explotar por el aumento de la presión interna. Para estas substancias no se utilizarán botellas de gas ni recipientes de gas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP9 | En el caso de los Nos. ONU 3175, 3243 y 3244, los envases y embalajes se ajustarán a un tipo de diseño que haya superado la prueba de hermeticidad exigida para el nivel de prestaciones correspondiente al grupo de envases y embalajes II. En el caso del No. ONU 3175, no se exigirá la prueba de hermeticidad cuando los líquidos estén completamente absorbidos en material sólido contenido en sacos sellados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP11 | En el caso del No. ONU 1309, grupo de envase y embalaje III, y en el caso del No. ONU 1362, se permiten los sacos 5H1, 5L1 y 5M1 si están contenidos en sacos de plástico y paletizados debajo de una funda retráctil o estirable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP12 | En el caso de los Nos. ONU 1361, 2213 y 3077, se permiten los sacos 5H1, 5L1 y 5M1 cuando son transportados en unidades de transporte cerradas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP13 | En el caso de los objetos clasificados dentro del No. ONU 2870, sólo se autorizan los envases y embalajes combinados que superen las pruebas exigidas para el nivel de prestaciones correspondiente al grupo de envase y embalaje I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP14 | En el caso de los Nos. ONU 2211, 2698 y 3314, no se exige que los envases y embalajes superen las pruebas previstas en la norma respectiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP15 | En el caso de los Nos. ONU 1324 y 2623, los envases y embalajes deberán superar las pruebas exigidas para el nivel de prestaciones correspondiente al grupo de envase y embalaje III. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP20 | En el caso del No. ONU 2217, podrá utilizarse cualquier recipiente hermético a los pulverulentos y no desgarrable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP30 | En el caso del No. ONU 2471, no se permiten los envases y embalajes interiores de papel o de cartón. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP34 | En el caso del No. ONU 2969 (como granos enteros), se permiten los sacos 5H1, 5L1 y 5M1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP37 | En el caso de los Nos. ONU 2590 y 2212, se permiten los sacos 5M1. Todos los sacos del tipo que sean deberán transportarse en unidades de transporte cerradas o colocarse en sobreenvases/sobreembalajes rígidos cerrados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP38 | En el caso del No. ONU 1309, grupo de envase y embalaje II, los sacos sólo se permiten en unidades de transporte cerradas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP84 | En el caso del No. ONU 1057, deberán usarse envases y embalajes exteriores rígidos que superen las pruebas exigidas para el nivel de prestaciones correspondiente al grupo de envase y embalaje II. Los envases y embalajes se diseñarán, construirán y dispondrán para impedir que se mueva el contenido, se enciendan por inadvertencia los dispositivos o se desprenda accidentalmente gas o líquido inflamable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP85 | En los Nos. ONU 1748, 2208 y 2880, si se usan sacos como envases y embalajes simples deberán estar adecuadamente separados para permitir que se disipe el calor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P003 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P003 |
| --- | --- | --- |
| Las mercancías peligrosas se pondrán en envases y embalajes exteriores adecuados. Los embalajes cumplirán las especificaciones de 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.4, 5.1.2.8, 5.1.4 y estarán diseñados de forma que cumplan los requisitos de construcción de establecidos en la NOM-024-SCT2/2002. Se utilizarán envases y embalajes exteriores construidos con material adecuado y de una resistencia y diseño adecuados a la capacidad de embalaje y al uso a que se destinen. En los casos en que esta instrucción se utilice para el transporte de objetos o envases y embalajes interiores contenidos en envases y embalajes combinados, se diseñarán y construirán con miras a impedir el derrame accidental de los objetos en las condiciones normales de transporte. |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |
| PP16 | En el caso del No. ONU 2800, las baterías se protegerán para evitar cortocircuitos dentro de los embalajes. |  |
| PP17 | En el caso de los Nos. ONU 1950 y 2037, los envases y embalajes no rebasarán los 55 kg de masa neta si se trata de envases y embalajes de cartón y los 125 kg de masa neta si trata de otro tipo de envases y embalajes. |  |
| PP18 | En el caso del No. ONU 1845, los envases y embalajes se diseñarán y construirán de forma que permitan la liberación del gas dióxido de carbono para evitar una acumulación de presión que pueda romperlos. |  |
| PP19 | En el caso de los No. ONU 1327, 1364, 1365, 1856 y 3360 se autoriza el transporte en balas. |  |
| PP20 | En el caso de los No. ONU 1363, 1386, 1408 y 2793 puede utilizarse cualquier recipiente hermético a los pulverulentos y no desgarrable. |  |
| PP32 | En el caso de los Nos. ONU 2857 y 3358 las mercancías pueden transportarse sin envasar y embalar, en jaulas o sobrenvases/sobreembalajes apropiados. |  |
| PP87 | En el caso de los aerosoles de desecho (No. ONU 1950), transportados de acuerdo con la especificación especial 327, los envases y embalajes deberán estar dotados de medios que permitan retener cualquier derrame de líquido que pueda producirse durante el transporte, por ejemplo, un material absorbente. Estarán debidamente ventilados para impedir la formación de una atmósfera inflamable o de una acumulación de presión. |  |
| PP88 | En el caso del No. ONU 3473, cuando los cartuchos para pilas de combustible se envasen y embalen con el equipo, deberán colocarse en envases y embalajes interiores o en un envase y embalaje exterior con un material de relleno de manera que estén protegidos contra los daños que pueda ocasionar el movimiento o la colocación del equipo y de los cartuchos en el interior del envase y embalaje exterior. |  |

| P099 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P099 |
| --- | --- | --- |
| Sólo pueden utilizarse los envases y embalajes aprobados por la autoridad competente (véase 5.1.4.7) |  |  |

| P101 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P101 |
| --- | --- | --- |
| Sólo pueden utilizarse los envases y embalajes aprobados por la autoridad competente. En el documento de embarque debe indicarse el Estado al que pertenezca ésta, utilizando al efecto la señal distintiva de los vehículos automóviles en el tráfico internacional, precedida de la fórmula siguiente: "Envase y embalaje aprobado por la autoridad competente de ..." |  |  |

| P110 a) |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P110 a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4, y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6 |  |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos de plástico de material textil revestido o forrado de plástico de caucho de material textil recauchutado de material textil |  |  | Sacos de plástico de material textil revestido o forrado de plástico de caucho de material textil recauchutado Recipiente de plástico de metal | Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |
| Requisitos adicionales: |  |  |  |  |  |
| 1. | El envase y embalaje intermedio estará relleno de material saturado con agua, como una solución anticongelante, o de material de relleno humidificado. |  |  |  |  |
| 2. | El envase y embalaje exterior estará relleno de material saturado con agua, como una solución anticongelante, o de material de relleno humidificado. El envase y embalaje exterior estará construido y sellado para impedir que la solución humidificadora se evapore, excepto en el caso del No. ONU 0224 cuando se transporta en seco. |  |  |  |  |

| P110 b) |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P110 b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, .5.1.4 y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6 |  |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Recipientes de metal de madera de caucho conductor de plástico conductor Sacos de caucho conductor de plástico conductor |  |  | Tabiques divisorios de metal de madera de plástico de cartón | Cajas de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de madera reconstituida (4F) |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |  |
| PP42 | Para los No. ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 y 0224, se cumplirán las condiciones siguientes: a) Ningún envase y embalaje interior contendrá más de 50 g de substancia explosiva (cantidad correspondiente a la substancia en seco); b) Ningún compartimento entre tabiques divisorios contendrá más de un envase y embalaje interior, el cual irá firmemente sujeto; c) El envase y embalaje exterior podrá dividirse en un número máximo de 25 compartimentos. |  |  |  |  |

| P111 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  |  | P111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4, y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos de papel impermeabilizado de plástico de material textil recauchutado Láminas de plástico de material textil recauchutado |  |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, herméticos a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico expandido (4H1) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de madera contrachapada (1D) de cartón (1G) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |  |
| PP43 |  | No se precisa envase y embalaje interior para el No. ONU 0159 cuando se utilizan bidones de metal (1A2 o 1B2) o de plástico (1H2) como envase y embalaje exterior. |  |  |  |

| P112 a) |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE (Sólido humidificado, 1.1.D) |  |  | P112 a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4, y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos de papel de varias hojas, resistente al agua de plástico de materia textil de material textil recauchutado de tejido de plástico Recipientes de metal de plástico |  |  | Sacos de plástico de materia textil con revestimiento o forro de plástico Recipientes de metal de plástico | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, herméticos a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico expandido (4H1) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable(1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) de madera contrachapada (1D) |  |
| Requisito adicional: No se precisa envase y embalaje intermedio si se utilizan bidones herméticos de tapa desmontable como envase y embalaje exterior. |  |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |  |
| PP26 | Para los Nos. ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 y 0394, los envases y embalajes no habrán de contener plomo. |  |  |  |  |
| PP45 | No se precisa envase y embalaje intermedio para los Nos. ONU 0072 y 0226 |  |  |  |  |

| P112 b) |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE (Sólido seco, distinto de polvo 1.1.D) |  |  | P112 b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4, y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos de papel kraft de papel de varias hojas, resistentes al agua de plástico de materia textil de material textil recauchutado de tejido de plástico |  |  | Sacos (sólo para el No. ONU 0150) de plástico de materia textil con revestimiento o forro de plástico | Sacos de tejido de plástico, herméticos a los pulverulentos (5H2) de tejido de plástico, resistentes al agua (5H3) de película de plástico (5H4) de materia textil, herméticos a los pulverulentos (5L2) de materia textil, resistentes al agua (5L3) de papel de varias hojas, resistentes al agua (5M2) Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, herméticos a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico expandido (4H1) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |
| Especificaciones especiales relativas a envases y embalajes |  |  |  |  |  |
| PP26 | Para los Nos. ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 y 0386, los envases y embalajes no habrán de contener plomo. |  |  |  |  |
| PP46 | En el caso del No. ONU 0209 se recomiendan sacos herméticos a los pulverulentos (5H2) para el TNT en forma de copos o pepitas en estado seco y con una masa neta máxima de 30 kg. |  |  |  |  |
| PP47 | No se precisa envases y embalaje interior para el No. ONU 0222 cuando el envase y embalaje exterior es un saco. |  |  |  |  |

| P112 c) |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P112 c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4, y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  |  |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos de papel de varias hojas, resistente al agua de plástico de tejido de plástico Recipientes de cartón de madera de metal de plástico |  |  |  | Sacos de papel de varias hojas, resistentes al agua, con forro interior de plástico Recipientes de metal de plástico | Cajas de acero (4A) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) de aluminio (4B) Bidones de metal de plástico de metal de plástico de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio (4B) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |
| Requisito adicional: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | No se precisa envase y embalaje interior si se utilizan bidones como envase y embalaje exterior. |  |  |  |  |  |
| 2. | El envase y embalaje debe ser hermético a los pulverulentos. |  |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |  |  |
| PP26 |  | Para los Nos. ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 y 0394, los envases y embalajes no habrán de contener plomo. |  |  |  |  |
| PP46 |  | En el caso del No. ONU 0209 se recomiendan sacos herméticos a los pulverulentos (5H2) para el TNT en forma de copos o pepitas en estado seco y con una masa máxima de 30 kg. |  |  |  |  |
| PP48 |  | En el caso del No. ONU 0504 no se utilizarán envases y embalajes metálicos. |  |  |  |  |

| P113 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P113 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4, y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6 |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos de papel de plástico de material textil recauchutado Recipientes de cartón de madera de metal de plástico |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) de aluminio (4B) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico de tapa desmontable (1H2) |  |
| Requisito adicional: El envase y embalaje debe ser hermético a los pulverulentos. |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |
| PP49 | En el caso de lo No. ONU 0094 y 0305, no se embalarán más de 50 g de substancia en un envase y embalaje interior. |  |  |  |
| PP50 | No es necesario un envase y embalaje interior para el No. ONU 0027 si se utilizan bidones como envase y embalaje exterior. |  |  |  |
| PP51 | Para el No. ONU 0028 podrán utilizarse hojas de papel kraft o de papel parafinado como envase y embalaje exterior. |  |  |  |

| P114 a) | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE (Sólido humidificado) |  |  | P114 a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4, y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos de plástico de tejido de plástico de materia textil Recipientes de metal de plástico |  | Sacos de plástico de material textil, con revestimiento o forro de plástico Recipientes de metal de plástico | Cajas de acero (4A) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) de aluminio (4B) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico de tapa desmontable(1H2) |  |
| Requisito adicional: No se precisa envase y embalaje intermedio si se utilizan bidones herméticos de tapa desmontable como envase y embalaje exterior. |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |
| PP26 | En el caso de los Nos. ONU 0077, 0132, 0234, 0235 y 0236, los envases y embalajes no habrán de contener plomo. |  |  |  |
| PP43 | No se necesita envase y embalaje interior para el No. ONU 0342 cuando se utilizan bidones de metal (1 A 2 o 1 B 2) o de plástico (1 H 2) como envase y embalaje exterior. |  |  |  |

| P114 b) | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE (Sólido seco) |  |  | P114 b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4, y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos de papel kraft de plástico de tejido de plástico, herméticos a los polverulentos de materia textil, herméticos a los polverulentos Recipientes de cartón de metal de papel de plástico de tejido de plástico, herméticos a los pulverulentos |  | No es necesario. | Cajas De madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de madera contrachapada (1D) de cartón (1G) de plástico de tapa desmontable (1H2) |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |
| PP26 | En el caso de los Nos. ONU 0077, 0132, 0234, 0235 y 0236, los envases y embalajes no habrán de contener plomo. |  |  |  |
| PP50 | No se precisa envase y embalaje interior para los Nos. ONU 0160 y 0161 si se utilizan bidones como envase y embalaje exterior. |  |  |  |
| PP52 | Para los Nos. ONU 0160 y 0161, cuando se utilicen bidones metálicos (1A2 o 1B2) como envases y embalajes exteriores, éstos estarán construidos de modo que se evite el riesgo de explosión al aumentar la presión interna por causas internas o externas |  |  |  |

| P115 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4, y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Recipientes de plástico |  |  | Sacos de plástico en recipientes metálicos Bidones de metal | Cajas de acero (4A) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico de tapa desmontable (1H2) |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |  |
| PP45 | No es necesario envase y embalaje intermedio para el No. ONU 0144. |  |  |  |  |
| PP53 | En el caso de los Nos. ONU 0075, 0143, 0495 y 0497, envase y embalaje exterior, los embalajes interiores y la capacidad de cada uno de ellos no superará los 5 litros. Los envases y embalajes interiores estarán rodeados de material de relleno absorbente e incombustible. La cantidad de material de relleno debe ser suficiente para absorber el líquido contenido. Los recipientes metálicos estarán separados por material de relleno. La masa neta de propulsante está limitada a 30 kg por envase y embalaje cuando los envases y embalajes exteriores sean cajas. |  |  |  |  |
| PP54 | En el caso de los Nos. ONU 0075, 0143, 0495 y 0497, cuando se usen bidones como envase y embalaje exterior y los envases y embalajes intermedios sean bidones, éstos estarán rodeados por material de relleno incombustible en cantidad suficiente para absorber el líquido contenido. Puede utilizarse en lugar de los envases y embalajes inferiores e intermedios un envase y embalaje compuesto formado por un recipiente de plástico dentro de un bidón metálico. El volumen neto de propulsante en cada envase y embalaje no superará los 120 litros. |  |  |  |  |
| PP55 | Para el No. ONU 0144, se agregará material de relleno absorbente. |  |  |  |  |
| PP56 | Para el No. ONU 0144, podrán utilizarse recipientes metálicos como envases y embalajes interiores. |  |  |  |  |
| PP57 | Se usarán sacos como envases y embalajes intermedio para los Nos. ONU 0075, 0143, 0495 y 0497 cuando se utilicen bidones como envase y embalaje exterior. |  |  |  |  |
| PP58 | Se utilizarán bidones como envase y embalaje intermedio para los Nos. ONU 0075, 0143, 0495 y 0497 cuando se utilicen bidones como envase y embalaje exterior. |  |  |  |  |
| PP59 | Para el No. 0144, las cajas de cartón (4G) podrán utilizarse como envase y embalaje exterior. |  |  |  |  |
| PP60 | No se utilizarán bidones de aluminio de tapa desmontable (1B2) para el No. ONU 0144 |  |  |  |  |

| P116 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos de papel, resistentes al agua y al aceite de plástico de tejido de plástico, herméticos a los pulverulentos de materia textil, con revestimiento o forro de plástico Recipientes de cartón, resistentes al agua de madera, herméticos a los pulverulentos de metal de plástico Láminas de papel, resistentes al agua de papel parafinado de plástico |  |  | No es necesario | Sacos de tejido de plástico (5H1) de papel de varias hojas, resistentes al agua (5M2) de película de plástico (5H4) de materia textil, herméticos a los pulverulentos (5L2) de tela, resistentes al agua (5L3) Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) Jerricanes de acero, de tapa desmontable (3A2) de plástico, de tapa desmontable (3H2) |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |  |
| PP61 | Los envases y embalajes interiores no son necesarios para los Nos. ONU 0082, 0241, 0331 y 0332 si se utilizan bidones herméticos de tapa desmontable como envase y embalaje exterior. |  |  |  |  |
| PP62 | No se precisan envases y embalajes interiores para los Nos. ONU 0082, 0241, 0331 y 0332 cuando el explosivo está contenido en un material impermeable a los líquidos. |  |  |  |  |
| PP63 | No se precisa envase y embalaje interior para el No. ONU 0081 si está contenido en un plástico rígido que sea impermeable a los ésteres nítricos. |  |  |  |  |
| PP64 | No se precisa envase y embalaje interior para el No. ONU 0331 cuando se utilizan sacos (5H2, 5H3 o 5H4) como envase y embalaje exterior. |  |  |  |  |
| PP65 | Para los Nos. ONU 0082, 0241, 0331 y 0332 podrán utilizarse los sacos (5H2 o 5H3) como envase y embalaje exterior. |  |  |  |  |
| PP66 | No se usarán sacos como envase y embalaje exterior para el No. ONU 0081. |  |  |  |  |

| P130 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  |  | P130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  |  | Envase y embalaje intermedio |  | Envase y embalaje exterior |  |
| No es necesario |  |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de plástico expandido (4H1) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |  |  |
| PP67 | La siguiente especificación se aplica a los Nos. ONU 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019,0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 y 0502: Los objetos explosivos resistentes y de gran tamaño, destinados normalmente a usos militares, sin sus medios de cebado o con ellos y que contengan por lo menos dos elementos eficaces de protección podrán transportarse sin envase y embalaje. Cuando esos objetos tengan cargas de propulsión o sean autopropulsados, sus sistemas de inflamación deberán estar protegidos contra toda posible activación en las condiciones normales de transporte. Un resultado negativo en las pruebas de la serie 4 con un objeto no envasado y embalado, indica que puede considerarse la posibilidad de transportar el objeto sin envases y embalajes. Esos objetos no envasados y embalados pueden ir fijados a armaduras o colocados dentro de jaulas o de otros dispositivos adecuados para su manipulación. |  |  |  |  |  |

| P131 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P131 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje 5.1.2, 5.1.4, y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos Cajas de papel de plástico Recipientes de cartón de madera de metal de plástico Bobinas |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |
| PP68 | No se utilizarán sacos ni bobinas como envase y embalaje interior para los Nos. ONU 0029, 0267 y 0455. |  |  |  |

| P132 a) | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P132 a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Objetos formados por envolturas cerradas de metal, de plástico o de cartón que contienen un explosivo detonante, o formados por explosivos detonantes con envoltura plástica) |  |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envases y embalajes del 5.1.2, 5.1.4, y las especificaciones especiales de envases y embalajes del 5.1.6. |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| No es necesario |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) |  |

| P132 b) | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE (Artículos sin envolturas protectoras cerradas) |  |  | P132 b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envases y embalajes del 5.1.2, 5.1.4, y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Recipientes de cartón de metal de plástico Láminas de papel de plástico |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) |  |

| P133 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P133 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalajes exterior |  |
| Recipientes de cartón de metal de plástico de madera Bandejas, provistas de tabiques divisorios de cartón de plástico de madera |  | Recipientes de cartón de metal de plástico de madera | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) |  |
| Requisitos adicionales: Los recipientes sólo se necesitan como envases y embalajes intermedios cuando los envases y embalajes interiores son bandejas. |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envases y embalajes |  |  |  |  |
| PP69 | Para los Nos. ONU 0043, 0212, 0225, 0268 y 0306 no se utilizarán bandejas como envases y embalajes interiores. |  |  |  |

| P134 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P134 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos impermeables Recipientes de cartón de metal de plástico de madera Láminas de cartón ondulado Tubos de cartón |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |

| P135 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P135 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos Cajas de papel de plástico Recipientes de cartón de metal de plástico de madera Láminas de papel de plástico |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |

| P136 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P136 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje Intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos Cajas de plástico de materia textil Cajas de cartón de plástico de madera Tabiques divisorios en los envases y embalajes exteriores |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |

| P137 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P137 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos de plástico Cajas de cartón Tubos de cartón de metal de plásticos Tabiques divisorios en los envases y embalajes exteriores |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio(4B) de madera natural, ordinarias(4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de cartón (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de madera contrachapada (1D) de cartón (1G) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |
| Especificaciones especiales relativos al envase y embalaje |  |  |  |  |
| PP70 | Para los Nos. ONU 0059, 0439, 0440 y 0441, si las cargas huecas están envasadas y embaladas individualmente, la cavidad cónica apuntará hacia abajo y en el envase y embalaje figurará la indicación “HACIA ARRIBA”. Si las cargas huecas están envasadas y embaladas por pares, las cavidades cónicas estarán colocadas cara a cara para reducir al mínimo el efecto de chorro en caso de cebado accidental. |  |  |  |

| P138 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P138 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones especiales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envases y embalaje exterior |  |
| Sacos de plástico |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |
| Requisito adicional: |  |  |  |  |
| Si las extremidades de los objetos están selladas, no se necesitan envases y embalajes interiores |  |  |  |  |

| P139 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P139 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones espaciales de envase y embalaje del 5.1.6 |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos de plásticos Recipientes de cartón de metal de plástico de madera Bobinas Láminas de papel de plástico |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable(1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |
| PP71 | Para los Nos. ONU 0065, 0102, 0104, 0289, y 0290, los extremos de la mecha detonante estarán sellados, por ejemplo mediante una clavija bien sujeta de modo que el explosivo no pueda salirse. Los extremos de la mecha detonante flexible estarán bien atados. |  |  |  |
| PP72 | Para los Nos. ONU 0065 y 0289, no se necesitan envase y embalaje interior cuando los objetos vayan en rollos. |  |  |  |

| P140 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones espaciales de envase y embalaje del 5.1.6. |  |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos de plásticos Bobinas Láminas de papel kraft de plástico |  |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |  |
| PP73 | Para el No. ONU 0105, no es necesario el envase y embalaje interior si los extremos están sellados. |  |  |  |  |
| PP74 | Para el No. ONU 0101, el envase y embalaje será hermético a los pulverulentos excepto cuando la mecha se encuentra en un tubo de papel y los dos extremos del tubo estén cubiertos con tapas desmontables. |  |  |  |  |
| PP75 | Para el No. ONU 0101, no se utilizarán cajas o bidones de acero o de aluminio. |  |  |  |  |

| P141 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P141 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones espaciales de envase y embalaje del 5.1.6 |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Recipientes de cartón de metal de plástico de madera Bandejas, provistas de tabiques divisorios de plásticos de madera Tabiques divisorios en el envases y embalajes exterior |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable(1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |

| P142 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P142 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones espaciales de envase y embalaje del 5.1.6 |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos de papel de plásticos Recipientes de cartón de metal de plásticos de madera Láminas de papel Bandejas, provistas de tabiques divisorios de plástico |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable(1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |

| P143 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P143 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones espaciales de envase y embalaje del 5.1.6 |  |  |  |  |  |
| Envase y embalajes interior |  |  | Envase y embalajes intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Sacos de papel kraft de plástico de material textil de material textil recauchutada Recipientes de cartón de metal de plástico Bandejas, provistas de tabiques divisorios de plásticos de madera |  |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable(1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de cartón (1G) de madera contrachapada (1D) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |
| Requisito adicional: |  |  |  |  |  |
| En lugar de los envases y embalajes interior y exterior indicados anteriormente, podrá utilizarse un envase y embalaje compuesto (6HH2) (recipiente de plástico con una caja exterior de plástico rígido). |  |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |  |
| PP76 | Para los Nos. ONU 0271, 0272, 0415 v 0491, cuando se utilicen envases y embalajes metálicos, éstos estarán construidos de modo que se evite el riesgo de explosión al aumentar la presión interna por causas internas o externas. |  |  |  |  |

| P144 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P144 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales de envase y embalaje del 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones espaciales de envase y embalaje del 5.1.6 |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  | Envase y embalaje intermedio | Envase y embalaje exterior |  |
| Recipientes de cartón de metal de plástico de madera Tabiques divisorios en el envases y embalajes exterior |  | No es necesario | Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, ordinarias (4C1) con forro metálico de madera contrachapada (4D) con forro metálico de aglomerado de madera con forro metálico (4F) de plástico expandido (4H1) de plástico rígido (4H2) Bidones de acero, de tapa desmontable (1A2) de aluminio, de tapa desmontable (1B2) de plástico, de tapa desmontable (1H2) |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |
| PP77 | Para los Nos. ONU 0248 y 0249 los envases y embalajes estarán cerrados para impedir que entre agua. Cuando se transporta sin envasar y embalar dispositivos activados por el agua, habrá de estar provistos, por lo menos, de dos elementos independientes de protección que impidan la penetración del agua. |  |  |  |

| P200 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los recipientes a presión deberán satisfacer las prescripciones generales de envases y embalajes que figuran en 5.1.7.1. Además, los CGEM deberán satisfacer las prescripciones generales de 5.2.4. Además, las botellas, tubos, bidones a presión y bloques de botellas construidos como se especifica en las normas respectivas y los CGEM construidos como se especifica en la norma aplicable están autorizados para el transporte de una substancia concreta siempre que se especifique en los siguientes cuadros. Las especificaciones especiales de envase y embalaje pueden prohibir un tipo particular de botella, tubo, bidón a presión o bloques de botellas para el transporte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) 2) |  |  |  |  |  | Los recipientes a presión que contengan substancias tóxicas con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 (ppm) enumeradas en el cuadro, no habrán de estar equipados de ningún dispositivo de descompresión. Los dispositivos de descompresión deberán instalarse en los recipientes a presión utilizados para el transporte del No. ONU 1013 dióxido de carbono y del No. ONU 1070 óxido nitroso. Otros recipientes a presión estarán provistos de un dispositivo de descompresión siempre que así lo especifique la autoridad competente del país donde se use. El tipo de dispositivo de descompresión, la presión de descarga y la capacidad de reducción de los dispositivos de descompresión, si son necesarios, serán los especificados por la autoridad competente del país donde se usen. Los 3 cuadros siguientes se aplican a los gases comprimidos (cuadro 1), gases licuados y gases disueltos (cuadro 2) y a las substancias no incluidas en la clase 2 (cuadro 3). Facilitan: a) el número ONU, nombre y descripción, y clasificación de la substancia; b) la CL50 para las substancias tóxicas; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c) los tipos de recipientes a presión autorizados para la substancia en cuestión, señalados por la letra “X”; d) la duración máxima de la validez de las inspecciones periódicas de los recipientes a presión; NOTA: En los recipientes a presión en los que se emplea materiales compuestos, la frecuencia de las inspecciones periódicas será determinada por la autoridad competente que apruebe los recipientes. e) la presión mínima de prueba de los recipientes a presión, f) la presión máxima de servicio de los recipientes a presión para los gases comprimidos (sino da ningún valor la presión de servicio no será superior a las dos terceras partes de la presión de prueba para los gases licuados y gases disueltos; g) las especificaciones especiales de envase y embalaje específicas de la substancias |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  | Los recipientes a presión no se llenarán, en ningún caso, por encima del límite permitido por las siguientes prescripciones: a) Para los gases comprimidos, la presión de servicio no será superior a los dos tercios de la presión de prueba de los recipientes a presión. La especificación especial de envase y embalaje "o" impone restricciones a este límite superior de la presión de servicio. La presión interna a 65°C no debe superar, en ningún caso, la presión de prueba. b) Para los gases licuados a alta presión, la razón de llenado será tal que la presión estabilizada a 65°C no sea superior a la presión de prueba de los recipientes a presión. La utilización de presiones de prueba y razones de llenado distintas de las que figuran en el cuadro se autorizará siempre que se satisfagan los criterios anteriores, salvo en los casos en que sea aplicable la especificación especial de envase y embalaje "o". Para los gases licuados a alta presión y las mezclas de gas para los que no se disponga de datos pertinentes, la razón máxima de llenado (FR) se determinará de la siguiente manera: FR = 8,5 ×10-4 × d g × P h siendo: FR = razón máxima de llenado dg = densidad del gas (a 15ºC y 1 bar) (en g/l) Ph = presión mínima de prueba (en bar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Si se desconoce la densidad del gas, la razón máxima de llenado se determinará de la siguiente manera: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siendo: FR = razón máxima de llenado Ph = presión mínima de prueba (en bar) MM = masa molecular (en g/mol) R = 8.31451 x 10-2 bar.1/mol.K (constante de los gases) |  |  |
|  |  |  |  |  | Para las mezclas de gases, se adoptará la masa molecular media teniendo en cuenta la concentración volumétrica de los distintos componentes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c) |  |  | Para los gases licuados a baja presión, la masa máxima de contenido por líquidos de capacidad de agua (factor de llenado) equivaldrá a 0.95 veces la densidad de la fase líquida a 50°C; además, la fase líquida no llenará el recipiente a presión será al menos hasta un máximo de 60°C. La presión de prueba del recipiente a presión será al menos igual a la presión de vapor (absoluta) del líquido a 65°C, menos 100kPa (1bar). Para los gases licuados a baja presión y las mezclas de gas para los que no se disponga de datos pertinentes, la razón máxima de llenado se determinará de la siguiente manera: FR = 0.0032 × BP - 0.24 × d1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Siendo: |  |  | FR = razón máxima de llenado BP = punto de ebullición (en Kelvin) d1 = densidad del líquido en el punto de ebullición (en kg/l) |  |
|  |  |  |  |  | d) |  |  | Para el No. ONU 1001, acetileno disuelto, y el No. ONU 3374 acetileno exento de solvente, véase la especificación especiales envase y embalaje “p” en aparato 4). |  |  |  |  |
| 4) |  |  |  |  | Claves para la columna “Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje”: Compatibilidad con los materiales (para gases, véase ISO 11114-1:1997 e ISO 11114-2:2000) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | a: b: c: d: |  |  |  | No se autoriza el uso de recipientes a presión de aleación de aleación de aluminio. No deben usarse válvulas de cobre. Las partes metálicas en contacto con el contenido no contendrán más del 65% de cobre Si se utiliza recipientes a presión de acero, sólo se autorizarán los que lleven la marca “H”. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Requisitos aplicables a las substancias tóxicas con una CL50 inferior o igual a 200ml /m3 (ppm). k: Las salidas de válvula estarán provistas de tapones o cápsulas herméticos. Todas las botellas de un mismo bloque deberán estar provistas de su correspondiente válvula, que se mantendrá cerrada durante el transporte. Después del llenado se habrá de vaciar, purgar y tapar la tubería colectora. Los bloques de botella que contengan flúor comprimido (No. ONU 1045) podrán estar equipados con una válvula de aislamiento por grupo de botella que no se superen 150 litros de contenido total de agua en el ligar de con una válvula de aislamiento por botella. Las botellas aisladas y toda botella aislada de un bloque deberán tener una presión de prueba superior o igual a 200 bar y un espesor de 3.5 mm si son de aleación de aluminio o 2mm si son de acero. Las botellas aisladas que no se ajustan a esta prescripción deberán transportarse con un envase y embalaje exterior rígido capaz de proteger eficazmente las botellas y sus accesorios y satisfacer el nivel de prueba de envase y embalaje I. Las paredes de los recipientes a presión deberán tener un espesor mínimo definido por la autoridad competente. Los recipientes a presión no deberán estar provistos de un dispositivo de descompresión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Las botellas individuales y las botellas reunidas en un bloque tendrán un límite de capacidad máxima (en agua) de 85 litros. Cada una de las válvulas debe roscarse directamente al recipiente de presión y debe ser capaz de soportar la presión de prueba del recipiente a presión. Cada una de las válvulas debe ser del tipo de válvula sin empaquetadura, con membrana no perforada o de un tipo de empaquetadura perfectamente hermético. Una vez llenos, todos los recipientes a presión deberán ser sometidos a una prueba de hermeticidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Especificaciones específicas para determinados gases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l: |  |  | El No. ONU 1040, óxido de etileno, también se puede envasar en envases y embalajes interiores de vidrio o de metal, herméticamente sellados y adecuadamente protegidos en cajas de cartón, madera o metal, que alcancen el nivel de prestaciones de los envases y embalajes del grupo I. La cantidad máxima permitida para cualquier envase y embalaje interior de vidrio es de 30 g y la cantidad máxima permitida en un envase y embalaje interior metálico es de 200 g. Tras el llenado, deberá determinarse la hermeticidad de cada envase y embalaje interior colocándolo en un baño de agua caliente a la temperatura y durante el tiempo suficiente para asegurarse de que se ha conseguido una presión interna igual a la presión de vapor del óxido de etileno a 55ºC. La masa neta máxima en un envase y embalaje exterior no será nunca superior a 2.5 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m: |  |  | Los recipientes a presión se llenarán hasta una presión de servicio máxima de 5 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n: |  |  | Las botellas aisladas y los grupos de botellas en un bloque no deberán contener más de 5 kg de difluoruro de oxígeno comprimido (No. ONU 2190). Las botellas aisladas y los grupos de botellas en un bloque no deberán contener más de 5 kg de flúor comprimido (No. ONU 1045). Los bloques de botellas que contengan flúor comprimido (No. ONU 1045) podrán dividirse en grupos de botellas con un contenido total en agua que no sobrepase 150 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o: |  |  | En ningún caso se excederán la presión de servicio o la razón de llenado que figuran en el cuadro. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p: |  |  | Para el No. ONU 1001 acetileno disuelto, y para el No. ONU 3374 acetileno exento de solvente: las botellas se llenarán con un material poroso, monolítico y homogéneo; la presión de servicio y la cantidad de acetileno no superarán los valores prescritos en la homologación de las normas Internacionales, según corresponda. Para el No. ONU 1001 acetileno disuelto: las botellas contendrán la cantidad de acetona o del solvente adecuado que se especifique en la homologación de normas internacionales según corresponda); las botellas provistas de dispositivos de descompresión o unidas entre ellas por un colector múltiple deberán transportarse en posición vertical. La presión de prueba de 52 bar es aplicable sólo a las botellas que se atengan a la norma internacional (ISO 3807-2:2000). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | q: |  |  | Las válvulas de recipientes a presión para gases pirofóricos o mezclas de gases inflamables que contengan más del 1% de compuestos pirofóricos deberán estar dotadas de tapones o cápsulas herméticos. Cuando estos recipientes a presión se encuentren en un bloque unidos por una tubería colectora, cada uno de los recipientes a presión deberá estar dotado de su propia válvula que se mantendrá cerrada durante el transporte, y la válvula de salida de la tubería colectora deberá estar provista de tapón o cápsula herméticos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s: |  |  | Los recipientes a presión de aleación de aluminio deberán: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Estar equipados sólo de válvulas de latón o de acero inoxidable; y - Limpios de acuerdo con la norma internacional (ISO 11621:1997) y sin contaminación por aceite |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspección periódica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t: |  | i) |  |  |  | El espesor de pared de los recipientes a presión no será inferior a 3 mm. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ii) |  |  |  | Antes del transporte se comprobará que la presión no ha aumentado por la posible generación de hidrógeno. |  |  |  |  |  |
|  | u: |  | Los intervalos entre pruebas periódicas pueden alcanzar hasta 10 años si se trata de recipientes a presión de aleación de aluminio y siempre que la aleación del recipiente haya sido sometida a las pruebas de corrosión bajo tensión que se especifican en la norma internacional (ISO 7866:1999). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v: |  | El intervalo entre inspecciones periódicas para las botellas de acero puede ser hasta de 15 años siempre que así lo autorice la autoridad competente del país donde se utilizan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prescripciones aplicables a los epígrafes "n.e.p" y a las mezclas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z: |  | Los materiales de construcción de los recipientes a presión y sus accesorios serán compatibles con el contenido y no reaccionarán con éste dando lugar a la formación de compuestos dañinos o peligrosos. La presión de prueba y la razón de llenado se calcularán de acuerdo con las prescripciones pertinentes del apartado 3). Las substancias tóxicas con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 no deberán transportarse en tubos, bidones a presión o CGEM y deberán cumplir las prescripciones de la especificación especial de envase y embalaje k". No obstante, la mezcla de óxido nítrico y tetróxido de dinitrógeno (No. ONU 1975) podrá transportarse en bidones a presión. Los recipientes a presión que contengan gases pirofóricos o mezclas de gases inflamables que contengan más del 1% de compuestos pirofóricos deberán cumplir las prescripciones de la especificación especial de envase y embalaje "q". Deberán adoptarse las precauciones necesarias para que durante el transporte no se produzcan reacciones peligrosas (por ejemplo, polimerización o descomposición). En caso de necesidad se recurrirá a la estabilización o a la adición de un inhibidor. En el caso de mezclas que contengan diborano (No. ONU 1911), el valor de la presión de llenado será tal que en caso de descomposición completa del diborano, no se superen los dos tercios de la presión de prueba del recipiente a presión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cuadro 1: GASES COMPRIMIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. ONU | Nombre y descripción | Clase o división | Riesgo secundario |  | CL50 ml/m3 |  | Botellas |  |  | Tubos |  |  | Bidones a presión |  |  |  | Bloques de botellas | CGEM | Periodicidad de las pruebas, años |  | Presión de prueba, bar (a) | Presión máxima de servicio, bar (a) | Especificaciones especiales de ENVASE Y EMBALAJE |
| (a) En los epígrafes en los que esté en blanco, la presión de servicio no deberá ser superior a dos terceras partes de la presión de prueba. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002 | AIRE COMPRIMIDO | 2.2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 10 |  |  |  |
| 1006 | ARGON COMPRIMIDO | 2.2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 10 |  |  |  |
| 1016 | MONOXIDO DE CARBONO COMPRIMIDO | 2.3 | 2.1 |  | 3760 |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 |  |  | U |
| 1023 | GAS DE HULLA COMPRIMIDO | 2.3 | 2.1 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 |  |  |  |
| 1045 | FLUOR COMPRIMIDO | 2.3 | 5.1 8 |  | 185 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 1046 | HELIO COMPRIMIDO | 2.2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 10 |  |  |  |
| 1049 | HIDROGENO COMPRIMIDO | 2.1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 10 |  |  | d |
| 1056 | CRIPTON COMPRIMIDO | 2.2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 10 |  |  |  |
| 1065 | NEON COMPRIMIDO | 2.2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 10 |  |  |  |
| 1066 | NITROGENO COMPRIMIDO | 2.2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 10 |  |  |  |
| 1071 | GAS DE PETROLEO COMPRIMIDO | 2.3 | 2.1 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 |  |  |  |
| 1072 | OXIGENO COMPRIMIDO | 2.2 | 5.1 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 10 |  |  | s |
| 1612 | MEZCLA DE TETRAFOSFATO DE HEXAETILO Y GAS COMPRIMIDO | 2.3 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 |  |  | z |
| 1660 | OXIDO NITRICO COMPRIMIDO | 2.3 | 5.1 8 |  | 115 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 200 | 50 | k, o |
| 1953 | GAS COMPRIMIDO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | 2.3 | 2.1 |  | £ 5000 |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 |  |  | z |
| 1954 | GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P. | 2.1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 10 |  |  | z |
| 1955 | GAS COMPRIMIDO TOXICO N.E.P. | 2.3 |  |  | £ 5000 |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 |  |  | z |
| 1956 | GAS COMPRIMIDO N.E.P. | 2.2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 10 |  |  | z |
| 1957 | DEUTERIO COMPRIMIDO | 2.1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 10 |  |  | d |
| 1964 | MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS COMPRIMIDOS, N.E.P. | 2.1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 10 |  |  | z |
| 1971 | METANO COMPRIMIDO o GAS NATURAL COMPRIMIDO con alta proporción de metano | 2.1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 10 |  |  |  |
| 2034 | MEZCLA DE HIDROGENO Y METANO, COMPRIMIDA | 2.1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | 10 |  |  | d |
| 2190 | 2190 DIFLUORURO DE OXIGENO, COMPRIMIDO | 2.3 | 5.1 8 |  | 2.6 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 3156 | GAS COMPRIMIDO, COMBURENTE, N.E.P. | 2.2 | 5.1 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | 10 |  |  | z |
| 3303 | GAS COMPRIMIDO, TOXICO, OXIDANTE, N.E.P. | 2.3 | 5.1 |  | £ 5000 |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | 5 |  |  | z |
| 3304 | GAS COMPRIMIDO, TOXICO, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 8 |  | £ 5000 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | 5 |  |  | z |
| 3305 | GAS COMPRIMIDO, TOXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 2.1 8 |  | £ 5000 |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | 5 |  |  | z |
| 3306 | GAS COMPRIMIDO, TOXICO, OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 5.1 8 |  | £ 5000 |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | 5 |  |  | z |
| Cuadro 2: GASES LICUADOS Y GASES DISUELTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. ONU | Nombre y descripción | Clase o división |  | Riesgo secundario |  | CL50 ml/m3 |  | Botellas |  |  |  | Tubos |  |  | Bidones a presión |  | Bloques de botellas | CGEM |  | Periodicidad de las pruebas, años | Presión de prueba, bar | Razón de llenado | Especificaciones especiales de ENVASE Y EMBALAJE |
| 1001 | ACETILENO DISUELTO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 60 52 |  | c, p |
| 1005 | AMONIACO, ANHIDRO | 2.3 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 33 | 0.53 | b |
| 1008 | TRIFLUORURO DE BORO | 2.3 |  | 8 |  | 4000 |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 225 300 | 0.715 0.86 |  |
| 1009 | BROMOTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13B1) | 2.2 |  | 8 |  | 387 |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 42 120 250 | 1.13 1.44 1.60 |  |
| 1010 1010 1010 | BUTADIENOS ESTABILIZADOS BUTADIENOS, ESTABILIZADOS (1,3-butadieno) o BUTADIENOS E HIDROCARBUROS EN MEZCLA ESTABILIZADA que contienen más de 40% de butadienos | 2.1 2.1 2.1 |  |  |  |  |  | X X X |  |  |  | X X X |  |  | X X X |  | X X X | X X X |  | 10 10 10 | 10 10 | 0.59 0.55 | z, v |
| 1011 | BUTANO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 0.51 | v |
| 1012 1012 1012 1012 | BUTILENO BUTILENO (1 – butileno) o BUTILENO (cis –2- butileno) o BUTILENO (trans-2-butileno) | 2.1 2.1 2.1 2.1 |  |  |  |  |  | X X X X |  |  |  | X X X X |  |  | X X X X |  | X X X X | X X X X |  | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 0.50 0.53 0.55 0.54 | z |
| 1013 | DIOXIDO DE CARBONO | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 190 250 | 0.66 0.75 |  |
| 1017 | CLORO | 2.3 |  | 8 |  | 293 |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 22 | 1.25 | a |
| 1018 | CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 29 | 1.03 |  |
| 1020 | CLOROPENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 115) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 25 | 1.08 |  |
| 1021 | 1-CLORO-1,2,2,2 TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 124) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 12 | 1.20 |  |
| 1022 | CLOROTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 100 120 190 250 | 0.83 0.90 1.04 1.10 |  |
| 1026 | CIANOGENO | 2.3 |  | 2.1 |  | 350 |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 100 | 0.70 | u |
| 1027 | CICLOPROPANO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 20 | 0.53 |  |
| 1028 | DICLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 18 | 1.15 |  |
| 1029 | DICLOROFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 21) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 1.23 |  |
| 1030 | 1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 152a) | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 18 | 0.79 |  |
| 1032 | DIMETILAMINA ANHIDRA | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 0.59 | B |
| 1033 | ETER METILICO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 18 | 0.58 |  |
| 1035 | ETANO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 95 120 300 | 0.25 0.29 0.39 |  |
| 1036 | ETILAMINA | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 0.61 | B |
| 1037 | CLORURO DE ETILO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 0.80 | A |
| 1039 | ETER METILETILICO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 0.64 |  |
| 1040 | OXIDO DE ETILENO u OXIDO DE ETILENO CON NITROGENO hasta una presión total de 1 MPa (10 bar) a 50°C | 2.3 | 2.1 |  |  | 2900 |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 15 | 0.78 | 1 |
| 1041 | MEZCLA DE OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO DE CARBONO que contenga más del 9% pero no más del 87% de óxido de etileno | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 190 250 | 0.66 0.75 |  |
| 1043 | SOLUCION AMONIACAL FERTILIZANTE que contiene Amoníaco libre | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 5 |  |  | b, z |
| 1048 | BROMURO DE HIDROGENO ANHIDRO | 2.3 | 8 |  |  | 2860 |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 60 | 1.54 | a, d |
| 1050 | CLORURO DE HIDROGENO ANHIDRO | 2.3 | 8 |  |  | 2810 |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 100 120 150 200 | 0.30 0.56 0.67 0.74 | a, d a, d a, d a, d |
| 1053 | SULFURO DE HIDROGENO | 2.3 | 2.1 |  |  | 712 |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 55 | 0.67 | d, u |
| 1055 | ISOBUTILENO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 0.52 |  |
| 1058 | MEZCLAS DE GASES LICUADOS ininflamables con nitrógeno, dióxido de carbono o aire | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | Presión de prueba = 1,5 x presión de servicio |  |  |
| 1060 | MEZCLA ESTABILIZADA DE METILACETILENO Y PROPADIENO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 |  |  | c, z |
| 1060 | MEZCLA ESTABILIZADA DE METILACETILENO Y PROPADIENO (propadieno con 1% a 4% de metilacetileno | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 22 | 0.52 | C |
| 1061 | METILAMINA ANHIDRA | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 13 | 0.58 | B |
| 1062 | BROMURO DE METILO con un máximo de 2% de cloropicrina | 2.3 |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 1.51 | A |
| 1063 | CLORURO DE METILO (GAS REFRIGERANTE R 40) | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 17 | 0.81 | A |
| 1064 | METILMERCAPTANO | 2.3 | 2.1 |  |  | 1350 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 10 | 0.78 | d, u |
| 1067 | TETROXIDO DE DINITROGENO (DIOXIDO DE NITROGENO) | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 115 |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 5 | 10 | 1.30 | k |
| 1069 | CLORURO DE NITROSILO | 2.3 | 8 |  |  | 35 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 13 | 1.10 | k |
| 1070 | OXIDO NITROSO | 2.2 | 5.1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 180 225 250 | 0.68 0.74 0.75 |  |
| 1075 | GASES DE PETROLEO, LICUADOS | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 |  |  | v, z |
| 1076 | FOSGENO | 2.3 | 8 |  |  | 5 |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 5 | 20 | 1.23 | k |
| 1077 | PROPILENO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 30 | 0.43 |  |
| 1078 | GAS REFRIGERANTE N.E.P. | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 |  |  | z |
| 1079 | DIOXIDO DE AZUFRE | 2.3 | 8 |  |  | 2520 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 14 | 1.23 |  |
| 1080 | HEXAFLUORURO DE AZUFRE | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 70 140 160 | 1.04 1.33 1.37 |  |
| 1081 | TETRAFLUOROETILENO ESTABILIZADO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 200 |  | m, o |
| 1082 | TRIFLUOROCLOROETILENO ESTABILIZADO | 2.3 | 2.1 |  |  | 2000 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 19 | 1.13 | u |
| 1083 | TRIMETILAMINA ANHIDRA | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 0.56 | b |
| 1085 | BROMURO DE VINILO ESTABILIZADO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 1.37 | a |
| 1086 | CLORURO DE VINILO ESTABILIZADO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 12 | 081 | a |
| 1087 | VINIL METIL ETER ESTABILIZADO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 0.67 |  |
| 1581 | MEZCLA DE CLOROPICRINA Y BROMURO DE METILO con un máximo de 2% de cloropicrina | 2.3 |  |  |  | 850 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 10 | 1.51 | a |
| 1582 | MEZCLA DE CLOROPICRINA Y CLORURO DE METILO | 2.3 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 17 | 0.81 | a |
| 1589 | CLORURO DE CIANOGENO ESTABILIZADO | 2.3 | 8 |  |  | 80 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 20 | 1.03 | k |
| 1741 | TRICLORURO DE BORO | 2.3 | 8 |  |  | 2541 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 10 | 1.19 |  |
| 1749 | TRIFLUORURO DE CLORO | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 299 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 30 | 1.40 | a |
| 1858 | HEXAFLUOROPROPILENO (GAS REFRIGERANTE R 1216) | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 22 | 1.11 |  |
| 1859 | TETRAFLUORURO DE SILICIO | 2.3 | 8 |  |  | 450 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 200 300 | 0.74 1.10 |  |
| 1860 | FLUORURO DE VINILO ESTABILIZADO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 250 | 0.64 | a |
| 1911 | DIBORANO | 2.3 | 2.1 |  |  | 80 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 250 | 0.07 | d, k, o |
| 1912 | MEZCLAS DE CLORURO DE METILO Y CLORURO DE METILENO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 17 | 0.81 | a |
| 1952 | MEZCLA DE OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO DE CARBONO con un máximo del 9% de óxido de etileno | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 190 250 | 0.66 0.75 |  |
| 1958 | 1,2-DICLORO-1,1,2,2- TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 114) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 1.30 |  |
| 1959 | 1,1-DIFLUOROETILENO (GAS REFRIGERANTE R 1132a) | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 10 | 250 | 0.77 |  |
| 1962 | ETILENO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 225 300 | 0.34 0.37 |  |
| 1965 | MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, N.E.P. | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 |  |  | v, z |
| 1967 | INSECTICIDA GASEOSO TOXICO, N.E.P. | 2.3 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  | z |
| 1968 | INSECTICIDA GASEOSO, N.E.P. | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 |  |  | z |
| 1969 | ISOBUTANO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 0.49 | v |
| 1973 | MEZCLAS DE CLORODIFLUOROMETANO Y CLOROPENTAFLUOROETANO de punto de ebullición constante, con alrededor del 49% de clorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 502) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 31 | 1.05 |  |
| 1974 | CLORODIFLUOROBROMO-METANO (GAS REFRIGERANTE R 12B1) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 1.61 |  |
| 1975 | MEZCLA DE OXIDO NITRICO Y TETROXIDO DE DINITROGENO (MEZCLA DE OXIDO NITRICO Y DIOXIDO DE NITROGENO) | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 115 |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 5 |  |  | k, z |
| 1976 | OCTAFLUOROCICLOBUTANO (GAS REFRIGERANTE RC 318) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 11 | 1.34 |  |
| 1978 | PROPANO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 25 | 0.42 | v |
| 1982 | TETRAFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 14) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 200 300 | 0.62 0.94 |  |
| 1983 | 1-CLORO-2,2,2- TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 133a) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 1.18 |  |
| 1984 | TRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 23) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 190 250 | 0.87 0.95 |  |
| 2035 | 1,1,1-TRIFLUOROETANO(GAS REFRIGERANTE R 143 a) | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | 10 | 35 | 0.75 |  |
| 2036 | XENON | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 130 | 1.24 |  |
| 2044 | 2,2-DIMETILPROPANO diferente del pentano y del isopentano | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 0.53 |  |
| 2073 | AMONIACO EN SOLUCION acuosa de densidad relativa inferior a 0,880 a 15°C, con más del 35% pero no más del 50% de amoníaco con más del 35% pero sin pasar del 40% de amoníaco con más del 40% pero sin pasar del 50% de amoníaco | 2.2 |  |  |  |  |  | X X |  |  | X X |  |  |  | X X |  | X X | X X |  | 5 5 | 10 12 | 0.80 0.77 | B b |
| 2188 | ARSINA | 2.3 | 2.1 |  |  | 20 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 42 | 1.10 | d, k |
| 2189 | DICLOROSILANO | 2.3 | 2.1 8 |  |  | 314 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 10 | 0.90 |  |
| 2191 | FLUORURO DE SULFURILO | 2.3 |  |  |  | 3020 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 50 | 1.10 | u |
| 2192 | GERMANIO | 2.3 | 2.1 |  |  | 620 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 250 | 1.02 | d, q |
| 2193 | HEXAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 116) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 200 | 1.10 |  |
| 2194 | HEXAFLUORURO DE SELENIO | 2.3 | 8 |  |  | 50 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 36 | 1.46 | k |
| 2195 | HEXAFLUORURO DE TELURIO | 2.3 | 8 |  |  | 25 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 20 | 1.00 | k |
| 2196 | HEXAFLUORURO DE TUNGSTENO | 2.3 | 8 |  |  | 160 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 2.70 | a, k |
| 2197 | YODURO DE HIDROGENO ANHIDRO | 2.3 | 8 |  |  | 2860 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 23 | 2.25 | a, d |
| 2198 | PENTAFLUORURO DE FOSFORO | 2.3 | 8 |  |  | 190 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 200 300 | 0.90 1.34 | k k |
| 2199 | FOSFAMINA (FOSFINA) | 2.3 | 2.1 |  |  | 20 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 225 250 | 0.30 0.45 | d, k, q d, k, q |
| 2200 | PROPADIENO ESTABILIZADO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 22 | 0.50 |  |
| 2202 | SELENIURO DE HIDROGENO ANHIDRO | 2.3 | 2.1 |  |  | 2 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 31 | 1.60 | k |
| 2203 | SILANO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 225 250 | 0.32 0.36 | d, q d, q |
| 2204 | SULFURO DE CARBONILO | 2.3 | 2.1 |  |  | 1700 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 26 | 0.84 | u |
| 2417 | FLUORURO DE CARBONILO | 2.3 | 8 |  |  | 360 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 200 300 | 0.47 0.70 |  |
| 2418 | TETRAFLUORURO DE AZUFRE | 2.3 | 8 |  |  | 40 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 30 | 0.91 | k |
| 2419 | BROMOTRIFLUORETILENO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 1.19 |  |
| 2420 | HEXAFLUOROACETONA | 2.3 | 8 |  |  | 470 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 22 | 1.08 |  |
| 2421 | TRIOXIDO DE NITROGENO | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 57 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 |  |  | k |
| 2422 | 2-OCTAFLUOROBUTENO (GAS REFRIGERANTE R 1318) | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 12 | 1.34 |  |
| 2424 | OCTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 218) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 25 | 1.09 |  |
| 2451 | TRIFLUORURO DE NITROGENO | 2.2 | 5.1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 200 | 0.50 |  |
| 2452 | ETILACETILENO ESTABILIZADO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 0.57 | c |
| 2453 | FLUORURO DE ETILO (GAS REFRIGERANTE R 161) | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 30 | 0.57 |  |
| 2454 | 2454 FLUORURO DE METILO (GAS REFRIGERANTE R 41) | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 300 | 0.36 |  |
| 2455 | NITRITO DE METILO | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 2517 | 1-CLORO-1,1 DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 142 b) | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | 10 | 10 | 0.99 |  |
| 2534 | METILCLOROSILANO | 2.3 | 2.1 8 |  |  | 600 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  | z |
| 2548 | PENTAFLUORURO DE CLORO | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 122 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 13 | 1.49 | a, k |
| 2599 | CLOROTRIFLUOROMETANO Y TRIFLUOROMETANO EN MEZCLA AZEOTROPICA con aproximadamente el 60% de clorotrifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 503) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | 10 | 31 42 100 | 0.11 0.20 0.66 |  |
| 2601 | CICLOBUTANO | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 0.63 |  |
| 2602 | DICLORODIFLUOROMETANO Y DIFLUOROETANO EN MEZCLA AZEOTROPICA con aproximadamente el 74% de diclorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 500) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 22 | 1.01 |  |
| 2676 | ESTIBINA | 2.3 | 2.1 |  |  | 20 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 20 | 1.20 | k |
| 2901 | CLORURO DE BROMO | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 290 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 10 | 1.50 | a |
| 3057 | CLORURO DE TRIFLUOROACETILO | 2.3 | 8 |  |  | 10 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 17 | 1.17 | k |
| 3070 | MEZCLA DE OXIDO DE ETILENO Y DICLORODIFLUOROMETANO, con un máximo del 12,5% de óxido de etileno | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 18 | 1.09 |  |
| 3083 | FLUORURO DE PERCLORILO | 2.3 | 5.1 |  |  | 770 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 33 | 1.21 | u |
| 3153 | PERFLUORO (ETER METILVINILICO) | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 20 | 0.75 |  |
| 3154 | PERFLUORO(ETERTILVINILICO) | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 0.98 |  |
| 3157 | GAS LICUADO, COMBURENTE, N.E.P. | 2.2 | 5.1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 |  |  | z |
| 3159 | 1,1,1,2TETRAFLUOROETANO(GAS REFRIGERANTE R 134a) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 22 | 1.04 |  |
| 3160 | GAS LICUADO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | 2.3 | 2.1 |  |  | < 5000 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 |  |  | z |
| 3161 | GAS LICUADO INFLAMABLE, N.E.P. | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  | z |
| 3162 | GAS LICUADO TOXICO N.E.P. | 2.3 |  |  |  | < 5000 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 |  |  | z |
| 3163 | GAS LICUADO, N.E.P. | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 |  |  | z |
| 3220 | PENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R125) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 46 36 | 0.95 072 |  |
| 3252 | DIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R32) | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 48 | 0.78 |  |
| 3296 | HEPTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 227) | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 15 | 1.20 |  |
| 3297 | MEZCLA DE OXIDO DE ETILENO Y CLOROTETRAFLUOROETANO con un máximo del 8,8% de óxido de etileno | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 10 | 1.16 |  |
| 3298 | MEZCLA DE OXIDO DE ETILENO Y PENTAFLUOROETANO con un máximo del 7,9% de óxido de etileno | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 26 | 1.02 |  |
| 3299 | MEZCLA DE OXIDO DE ETILENO Y TETRAFLUOROETANO con un máximo del 5,6% de óxido de etileno | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 17 | 1.03 |  |
| 3300 | MEZCLA DE OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO DE CARBONO, con un máximo del 87% de óxido de etileno | 2.3 | 2.1 |  |  | Más de 2900 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 | 28 | 0.73 |  |
| 3307 | GAS LICUADO, TOXICO, OXIDANTE, N.E.P. | 2.3 | 5.1 |  |  | < 5000 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  | z |
| 3308 | GAS LICUADO, TOXICO, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 8 |  |  | < 5000 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  |  |
| 3309 | GAS LICUADO, TOXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P | 2.3 | 2.1 8 |  |  | < 5000 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  | z |
| 3310 | GAS LICUADO, TOXICO, OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P | 2.3 | 5.1 8 |  |  | < 5000 |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  | z |
| 3318 | SOLUCION ACUOSA DE AMONIACO, con una densidad relativa menor de 0,880 a 15°C, con más del 50% de amoníaco | 2.3 | 8 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  | b |
| 3337 | GAS REFRIGERANTE R 404A | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 36 | 0.82 |  |
| 3338 | GAS REFRIGERANTE R 407A | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 36 | 0.94 |  |
| 3339 | GAS REFRIGERANTE R 407B | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 38 | 0.93 |  |
| 3340 | GAS REFRIGERANTE R 407C | 2.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 | 35 | 0.95 |  |
| 3354 | GAS INSECTICIDA, INFLAMABLE, N.E.P. | 2.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 10 |  |  | z |
| 3355 | GAS INSECTICIDA, TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | 2.3 | 2.1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  | z |
| 3374 | ACETILENO EXENTO DE SOLVENTE |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 60 52 |  | c, p |
| Cuadro 3: SUBSTANCIAS NO INCLUIDAS EN LA CLASE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1051 | CIANURO DE HIDROGENO ANHIDRO ESTABILIZADO con menos del 3% de agua | 6.1 |  | 3 |  | 40 |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 5 | 100 | 0.55 | k |
| 1052 | FLUORURO DE HIDROGENO ANHIDRO | 8 |  | 6.1 |  | 966 |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | 5 | 10 | 0.84 | t |
| 1745 | PENTAFLUORURO DE BROMO | 5.1 |  | 6.1 8 |  | 25 |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | 5 | 10 | (a) | k |
| 1746 | TRIFLUORURO DE BROMO | 5.1 |  | 6.1 8 |  | 50 |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | 5 | 10 | (a) | k |
| 2495 | PENTAFLUORURO DE YODO | 5.1 |  | 6.1 8 |  | 120 |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | 5 | 10 | (a) | k |
| 2983 | OXIDO DE ETILENO Y OXIDO DE PROPILENO EN MEZCLA con un máximo del 30% de óxido de etileno | 3 |  | 6 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 5 | 10 |  | z |
| (a) Se requiere un espacio vacío mínimo de 8% del volumen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P201 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P201 |
| --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 3167, ONU 3168 y ONU 3169 |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes: 1) Botellas de gas comprimido y recipientes de gas que se ajusten a los requisitos de construcción, prueba y llenado aprobados. 2) Además, se autorizan los siguientes envases y embalajes siempre que cumplan las especificaciones generales de 5.1.2 y 5.1.4 : a) Para los gases no tóxicos, envases y embalajes combinados con envases y embalajes interiores de vidrio o de metal sellados herméticamente, con una capacidad máxima de 5 litros por envase y embalaje, que se ajusten al nivel de prestaciones correspondiente al grupo de envase y embalaje III. b) Para los gases tóxicos, envases y embalajes combinados con envases y embalajes interiores de vidrio o de metal sellados herméticamente, con una capacidad máxima de 1 litro por envase y embalaje que se ajusten al nivel de prestaciones correspondiente al grupo de envase y embalaje III. |  |  |

| P203 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P203 |
| --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica a los gases licuados refrigerados en recipientes criogénicos cerrados. Los gases licuados refrigerados en recipientes criogénicos abiertos cumplirán los requisitos relativos a la construcción, prueba y llenado aprobados por la autoridad competente. En los recipientes criogénicos cerrados, se cumplirán las prescripciones generales de 5.1.7.1. Los receptáculos criogénicos cerrados construidos tal como se especifica en la norma respectiva, están autorizados para el transporte de gases licuados refrigerados. Los recipientes criogénicos cerrados estarán aislados para que no se recubran de escarcha. 1) Presión de prueba Los líquidos refrigerados contenidos en recipientes criogénicos cerrados deberán haberse sometido a las presiones de pruebas mínimas siguientes: a) En los recipientes criogénicos cerrados con aislamiento en vacío, la presión de prueba no será inferior a 1.3 veces la suma de la presión interna máxima del recipiente lleno, inclusive durante el llenado y la descarga, más 100 kPa (1 bar); b) En otros recipientes criogénicos cerrados, la presión de prueba no será inferior a 1.3 veces la presión interna máxima del recipiente lleno, tomando en cuenta la presión desarrollada durante el llenado y la descarga. 2) Razón de llenado En los gases licuados refrigerados no tóxicos y no inflamables, el volumen de la fase líquida a la temperatura de llenado y a una presión de 100 kPa (1 bar) no deberá superar el 98% de la capacidad (en agua) del recipiente a presión. En los gases licuados refrigerados inflamables, la razón de llenado se mantendrá por debajo del nivel en el que, cuando el contenido se somete a la temperatura a la cual la tensión de vapor iguala a la presión de abertura de las válvulas, el volumen alcance el 98% de la capacidad (en agua) a esa temperatura. 3) Dispositivos de descompresión Los recipientes criogénicos cerrados deberán estar equipados con al menos un dispositivo de descompresión. 4) Compatibilidad Los materiales utilizados para asegurar la hermeticidad de las juntas o para el mantenimiento de los dispositivos de cierre serán compatibles con el contenido. En el caso de recipientes destinados a transportar gases comburentes (es decir con un riesgo secundario de 5.1), dichos materiales no deberán reaccionar con los gases de manera peligrosa. |  |  |

| P300 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P300 |
| --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3064. |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y 5.1.4. Los envases y embalajes combinados formados por recipientes metálicos que no excedan de 1 litro de capacidad cada uno, como envases y embalajes interiores y por cajas de madera (4C1, 4C2, 4D o 4F) que no contengan más de 5 litros de solución, como envases y embalajes exteriores. |  |  |
| Requisitos adicionales: 1. Los recipientes metálicos deberán estar totalmente rodeados por material de relleno absorbente. 2. Las cajas de madera estarán completamente forradas con un material adecuado impermeable al agua y a la nitroglicerina. |  |  |

| P301 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P301 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3165. |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y 5.1.4: |  |  |  |
| 1) | Un recipiente constituido por una envoltura presurizada formada de secciones de tubo de aluminio de fondo soldado. El contenedor primario de combustible en el interior de este recipiente consistirá en una cámara soldada de aluminio con una capacidad interior máxima de 46 litros. El recipiente exterior deberá tener una presión manométrica mínima de cálculo de 1.275 kPa y una presión manométrica mínima de ruptura de 2.755 kPa. Cada recipiente deberá superar un control de hermeticidad durante la fabricación y antes de su expedición; no debe presentar fugas. El montaje del recipiente interior debe estar sólidamente calado con un material de relleno incombustible, como la vermiculita, en el interior de un sólido recipiente exterior de metal, herméticamente cerrado, de modo que proteja eficazmente todos los accesorios. La cantidad máxima de combustible por recipiente y por envase y embalaje es de 42 litros. |  |  |
| 2) | Recipiente a presión de aluminio. El contenedor primario de combustible en el interior de este recipiente consistirá en un compartimiento interior herméticamente cerrado por soldadura, hermético a los vapores y dotado de una vejiga de elastómero con un volumen interno máximo de 46 litros. El recipiente a presión deberá tener una presión manométrica de cálculo mínima de 2,680 kPa y una presión manométrica mínima de ruptura de 5170 kPa. Cada recipiente deberá superar un control de hermeticidad durante la fabricación y antes de su expedición y debe estar sólidamente calado con un material de relleno incombustible, como la vermiculita, en el interior de un sólido recipiente exterior de metal, herméticamente cerrado, de modo que proteja eficazmente todos los accesorios. La cantidad máxima de combustible por unidad y por envase y embalaje es de 42 litros. |  |  |

| P302 | INSTRUCCION DE ENVASES Y EMBALAJES | P302 |
| --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3269. |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones del 5.1.2 y del 5.1.4. Los envases y embalajes combinados que respondan al nivel de prestaciones correspondiente a los grupos de envases y embalajes II o III, conforme a los criterios para la clase 3, por lo que respecta al material de base. El material de base y el activador (peróxido orgánico) se envasarán y embalarán por separado en envases y embalajes interiores. Los componentes podrán alojarse en el mismo envase y embalaje exterior siempre que no presenten peligros de interacción en caso de fugas. La cantidad máxima de activador por envase y embalaje interior es de 125 ml, si es líquido y de 500 g, si es sólido. |  |  |

| P400 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  | P400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |  |
| 1) | Los recipientes a presión pueden utilizarse siempre que se respeten las especificaciones generales de 1.3.6. Deberán ser de acero y someterse a una prueba inicial y a pruebas periódicas cada 10 años a una presión que no sea inferior a 1 MPa (10 bar, presión manométrica). Durante el transporte, el líquido deberá estar bajo una capa de gas inerte a una presión manométrica superior a 20 kPa (0.2 bar). |  |  |  |
| 2) | Las cajas (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F o 4G), bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1D o 1G) o porrones que contengan recipientes metálicos herméticamente cerrados con envases y embalajes interiores de vidrio o metal, con una capacidad que no exceda de 1 litro por unidad, con cierres atornillados provistos de juntas. Los envases y embalajes interiores estarán totalmente rodeados de material de relleno absorbente incombustible en cantidad suficiente para absorber todo el líquido contenido. Los envases y embalajes interiores no deberán llenarse a más de un 90% de su capacidad. Los envases y embalajes exteriores tendrán un peso neto máximo de 125 kg. |  |  |  |
| 3) | Los bidones (1A2, 1B2 o 1N2), porrones (3A2 o 3B2) o cajas (4A o 4B) de acero, aluminio o metal, con una masa neta máxima de 150 kg por unidad, con recipientes metálicos interiores herméticamente cerrados cuya capacidad no exceda de 4 litros por unidad, con cierres atornillados provistos de juntas. Los envases y embalajes interiores estarán totalmente rodeados de material de relleno seco, absorbente e incombustible en cantidad suficiente para absorber todo el líquido contenido. Los envases y embalajes interiores irán separados unos de otros por un tabique divisor además del material de relleno. Los envases y embalajes interiores no se llenarán a más del 90% de su capacidad. |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |
| PP86: |  |  | En los Nos. ONU 3392 y 3394, el aire deberá evacuarse de la fase gaseosa mediante nitrógeno u otro medio |  |

| P401 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P401 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4. |  |  |  |  |  |
| 1) | Los recipientes a presión pueden utilizarse siempre que se respeten las especificaciones generales de 5.1.4.6. Deberán ser de acero y someterse a una prueba inicial y a pruebas periódicas cada 10 años a una presión que no sea inferior a 0,6 MPa (6 bar, presión manométrica). Durante el transporte, el líquido deberá estar bajo una capa de gas inerte a una presión manométrica superior a 20 kPa (0.2 bar). |  |  |  |  |
|  |  |  | Envase y embalaje Interior | Envase y embalaje Exterior |  |
| 2) | Envases y embalajes combinados con envases y embalajes interiores de vidrio, metal o plástico, provistos de un tapón roscado rodeados de material de relleno inerte y absorbente en cantidad suficiente para absorber la totalidad del contenido. |  | 1 l | masa neta máxima 30 kg. |  |

| P402 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P402 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4. |  |  |  |  |  |
| 1) | Los recipientes a presión pueden utilizarse siempre que se respeten las especificaciones generales de 5.1.4.6. Deberán ser de acero y someterse a un prueba inicial y a pruebas periódicas cada 10 años a una presión que no sea inferior a 0,6 MPa (6 bar, presión manométrica). Durante el transporte, el líquido deberá estar bajo una capa de gas inerte a una presión manométrica superior a 20 kPa (0.2 bar). |  |  |  |  |
|  |  |  | Envase y embalaje Interior | Envase y embalaje Exterior |  |
| 2) | Envases y embalajes combinados con envases y embalajes interiores de vidrio, metal o plástico con tapones roscados rodeados de material de relleno inerte y absorbente en cantidad suficiente para absorber la totalidad del contenido. |  | 10 kg (vidrio) 15 kg (metal o plástico) | 125 kg 125 kg |  |
| 3) | Bidones de acero (1A1) con una capacidad máxima de 250 litros. |  |  |  |  |
| 4) | Envases y embalajes compuestos, consistentes en un recipiente de plástico en el interior de un bidón de acero o aluminio (6HA1 o 6HB1) con una capacidad máxima de 250 litros. |  |  |  |  |

| P403 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P403 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4.: |  |  |  |  |
| Envases y embalajes combinados |  |  |  |  |
| Envases y embalajes interiores De vidrio 2 kg De plástico 15 kg De metal 20 kg Los envases y embalajes interiores deberán estar cerrados herméticamente (por ejemplo, con cinta o con cierres atornillados). |  | Bidones de acero (1A2) de aluminio (1B2) de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N2) de plástico (1H2) de madera contrachapada (1D) de cartón (1G) Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural (4C1) de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico expandido (4H1) de plástico rígido (4H2) Porrones de acero (3A2) de aluminio (3B2) de plástico (3H2) | Masa neta máxima 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 250 kg 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Envases y embalajes simples |  |  | Masa neta máxima |  |
| Bidones de acero (1A1, 1A2) de aluminio (1B1, 1B2) de metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2) de plástico (1H1, 1H2) Porrones de acero (3A1, 3A2) de aluminio (3B1, 3B2) de plástico (3H1, 3H2) Envases y embalajes compuestos recipiente de plástico con un bidón exterior de acero o de aluminio (6HA1 o 6HB1) recipiente de plástico con un bidón exterior de cartón, de plástico o de madera contrachapada (6HG1, 6HH1 o 6HD1) recipiente de plástico con caja exterior de acero, de aluminio, de madera, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2) |  |  | 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg 120 kg 120 kg 120 kg 250 kg 75 kg 75 kg |  |
| Los recipientes a presión pueden utilizarse siempre que se respeten las especificaciones generales de 5.1.4.6. |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |
| PP83 | Para el No. ONU 2813, podrán envasarse y embalarse para su transporte sacos herméticos que contengan no más de 20 g de substancia destinada a la formación de calor. Cada saco hermético deberá ser colocado en un saco de plástico sellado y esté colocado dentro de un envase y embalaje intermedio. Ningún envase y embalaje exterior contendrá más de 400 g de substancia. En el envase y embalaje no deberá haber agua o cualquier otro líquido que pueda reaccionar con la substancia hidrorreactiva. |  |  |  |

| P404 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  | P404 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica a los sólidos pirofóricos: Nos. ONU 1383, 1854, 1855, 2005, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 3391, 3393 y 3461. |  |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |  |
| 1) | Envases y embalajes combinados Envases y embalajes exteriores: Envases y embalajes interiores: |  | (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F o 4H2) Envases y embalajes metálicos con una masa neta máxima de 15 kg por unidad. Los envases y embalajes interiores estarán herméticamente cerrados y tendrán tapones roscados. |  |
| 2) | Envases y embalajes metálicos: Masa bruta máxima: 150 kg |  | (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 y 3B2). |  |
| 3) | Envases y embalajes combinados: |  | Recipiente de plástico con un bidón exterior de acero o de aluminio (6HA1 o 6HB1). Masa bruta máxima: 150 kg |  |
| Los recipientes a presión pueden utilizarse siempre que se respeten las especificaciones generales de 5.1.4.6. |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |
| PP86 |  | En los Nos. ONU 3391 y 3393, el aire deberá evacuarse del espacio gaseoso mediante nitrógeno u otro medio. |  |  |

| P405 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P405 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 1381. |  |  |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |  |  |
| 1) | Para el No. ONU 1381, fósforo recubierto de agua: |  |  |  |  |
|  | a) | Envases y embalajes combinados Envases y embalajes exteriores: Envases y embalajes interiores: |  | (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D o 4F). Masa neta máxima: 75 kg |  |
|  |  | i) ii) | Recipientes metálicos herméticamente cerrados con una masa neta máxima de 15 kg; o Envases y embalajes interiores de vidrio, completamente calados con material de relleno seco, absorbente e incombustible, en cantidad suficiente para absorber la totalidad del contenido, con una masa neta máxima de 2 kg; o |  |  |
|  | b) | Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o 1N2) con una masa neta máxima: 400 kg Porrones (3A1 o 3B1) con una masa neta máxima: 120 kg. |  |  |  |
|  | Estos envases y embalajes deberán superar las pruebas de hermeticidad especificadas en 5.1.5.1.1 correspondiente al nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje II. |  |  |  |  |
| 2) | Para el No. ONU 1381, fósforo seco: |  |  |  |  |
|  | a) | Cuando esté fundido: bidones (1A2, 1B2 o 1N2) con una masa neta máxima de 400 kg; o |  |  |  |
|  | b) | En proyectiles o en objetos de envoltura rígida cuando sean transportados sin componentes de la clase 1: según las especificaciones de la autoridad competente. |  |  |  |

| P406 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P406 |
| --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones del 5.1.2 y del 5.1.4. |  |  |  |
| 1) | Envases y embalajes combinados Envases y embalajes exteriores: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H2 o 3H2) Envases y embalajes interiores: Envases y embalajes impermeables. |  |  |
| 2) | Bidones (1H2, 1D o 1G) o cajas (4A, 4B, 4C1, 4D, 4F, 4C2, 4G y 4H2) de plástico, de madera contrachapada o de cartón, provistos de un saco interior impermeable, un forro plástico o un revestimiento impermeable. |  |  |
| 3) | Bidones de metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o 1N2), bidones de plástico (1H1 o 1H2), porrones de metal (3A1, 3A2, 3B1 o 3B2), porrones de plástico (3H1 o 3H2), recipientes de plástico con bidones exteriores de acero o de aluminio (6HA1 o 6HB1), recipientes de plástico con bidones exteriores de cartón, de plástico o de madera contrachapada (6HG1, 6HH1 o 6HD1), recipientes de plástico con cajas exteriores de acero, de aluminio, de madera, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2). |  |  |
| Requisitos adicionales: |  |  |  |
| 1. | Los envases y embalajes deberán estar diseñados y construidos de manera que se impidan las fugas de agua o alcohol o del contenido del flemador. |  |  |
| 2. | Los envases y embalajes estarán diseñados de forma que se impida toda sobrepresión explosiva o toda presión superior a 300 kPa (3 bar). |  |  |
| 3. | El tipo de envase y embalaje y la cantidad máxima permitida por envase y embalaje están limitados por las especificaciones aplicables. |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje: |  |  |  |
| PP24 |  | Los Nos. ONU 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 y 3369 no se transportarán en cantidades superiores a 500 g por envase y embalaje. |  |
| PP25 |  | El No. ONU 1347 no se transportará en cantidades que excedan de 15 kg por envase y embalaje. |  |
| PP26 |  | En el caso de los Nos. ONU 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317, 3344 y 3376 los envases y embalajes no deberán contener plomo. |  |
| PP78 |  | El No. ONU 3370 no se transportará en cantidades superiores a 11.5 kg por envase y embalaje. |  |
| PP80 |  | Para los Nos. ONU 2907 y 3344, los envases y embalajes deberán alcanzar el nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje II. No se utilizarán envases y embalajes que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje I. |  |

| P407 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P407 |
| --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 1331, 1994, 1945 y 2254. |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: Envases y embalajes combinados que incluyan envases y embalajes interiores perfectamente cerrados para impedir la inflamación accidental en condiciones normales de transporte. La masa bruta máxima de los envases y embalajes no excederá de 45 kg excepto en el caso de las cajas de cartón, que no deberán exceder de 30 kg. |  |  |
| Requisito adicional: Los fósforos deberán estar firmemente sujetos. |  |  |
| Especificación especial relativa al envase y embalaje: |  |  |
| PP27 | Los fósforos distintos de los de seguridad (No. ONU 1331), no se colocarán en el mismo envase y embalaje exterior que otras mercancías peligrosas, con excepción de los fósforos de seguridad o fósforos de cera Vesta, que podrán envasarse en envases y embalajes interiores separados. Los envases y embalajes interiores no deberán contener más de 700 fósforos inflamables por frotamiento contra cualquier superficie. |  |

| P408 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P408 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3292. |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |
| 1) | Para las pilas: Envases y embalajes exteriores con suficiente material de relleno entre las pilas y entre las pilas y las superficies internas de los envases y embalajes exteriores, para evitar que se produzcan movimientos peligrosos de las pilas dentro del envase y embalaje exterior durante el transporte. Los envases y embalajes deberán ajustarse al nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje II. |  |  |
| 2) | Para las baterías: Las baterías podrán transportarse sin envases y embalajes en recipientes de protección (por ejemplo, en jaulas totalmente cerradas o en jaulas hechas de tablillas de madera). Los extremos no deberán soportar el peso de otras baterías o de materiales envasados y embalados con las baterías. |  |  |
| Requisito adicional: Las baterías deberán estar protegidas contra cortocircuitos y se aislarán de forma que se eviten estos cortocircuitos. |  |  |  |

| P409 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 2956, 3242 y 3251. |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |
| 1) | Bidón de cartón (1G), que podrá ir provisto de un forro o revestimiento; masa neta máxima: 50 kg. |  |  |
| 2) | Envases y embalajes combinados: caja de cartón (4G) con un saco interior único de plástico; masa neta máxima: 50 kg. |  |  |
| 3) | Envases y embalajes combinados: caja de cartón (4G) o bidón de cartón (1G) con envases y embalajes interiores de plástico que contengan cada uno 5 kg como máximo; masa neta máxima: 25 kg. |  |  |

| P410 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  |  |  |  |  | P410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Envases y embalajes combinados |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Masa neta máxima |  |  |  |  |
| Envase y embalaje interior |  |  | Envase y embalaje exterior | Grupo de Envase y embalaje II |  | Grupo de envase y embalaje III |  |  |
| De vidrio 10 kg De plástico (a) 30 kg De metal 40 kg De papel (a,b) 10 kg De cartón (a,b) 10 kg (a) Los envases y embalajes deberán ser herméticos a los pulverulentos. (b) Estos envases y embalajes interiores no deberán utilizarse cuando las substancias que se transporten puedan licuarse durante el transporte. |  |  | Bidones de acero (1A2) de aluminio (1B2) de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N2) de plástico (1H2) de madera contrachapada (1D) de cartón (1G) (a) Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural (4C1) de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) (a) de plástico expandido (4H1) de plástico rígido (4H2) Porrones de acero (3A2) 120 kg 120 kg de aluminio (3B2) de plástico (3H2) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg 120 kg 120 kg 120 kg |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg 120 kg 120 kg 120 kg |  |  |
| Envases y embalajes simples |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bidones de acero (1A1 o 1A2) de aluminio (1B1 o 1B2) de metal distinto del acero o del aluminio (1N1 o 1N2) de plástico (1H1 o 1H2) Porrones de acero (3A1 o 3A2) de aluminio (3B1 o 3B2) de plástico (3H1 o 3H2) Cajas de acero (4A) (c) de aluminio (4B) (c) de madera natural (4C1) (c) de madera contrachapada (4D) (c) de madera reconstituida (4F) (c) de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) (c) de cartón (4G) (c) de plástico rígido (4H2) (c) |  |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 120 kg 120 kg 120 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 120 kg 120 kg 120 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |  |
| (c) Estos envases y embalajes no se utilizarán cuando las substancias que se transporten puedan licuarse durante el transporte. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sacos Sacos (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) (c,d) Envases y embalajes combinados Recipientes de plástico con bidón exterior de acero, de aluminio, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 o 6HH1) Recipientes de plástico con jaula o caja exterior de aluminio o acero, cajas de madera, cajas de madera contrachapada, cajas de cartón o cajas de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2) Recipientes de vidrio con bidón exterior de acero, de aluminio, de madera contrachapada o de cartón (6PA1, 6PB1, 6PD1 o 6PG1) o en cajas de acero, de aluminio, de madera, en cesta de mimbre o de cartón (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 o 6PG2) o en envases y embalajes de plástico rígido o expandido (6PH1 o 6PH2) |  |  |  |  | 50 kg 400 kg 75 kg 75 kg |  | 50 kg 400 kg 75 kg 75 kg |  |
| (c) Estos envases y embalajes no se utilizarán cuando las substancias que se transporten puedan licuarse durante el transporte (véase 5.1.4.4). (d) Estos envases y embalajes se utilizarán únicamente para substancias del grupo de envase y embalaje II cuando se transporten en una unidad de transporte cerrada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los recipientes a presión pueden utilizarse siempre que se respeten las especificaciones generales de 5.1.4.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP39 |  | Para el No. ONU 1378, los envases y embalajes metálicos deberán disponer de un respiradero. |  |  |  |  |  |  |
| PP40 |  | Para los Nos. ONU 1326, 1352, 1358, 1437 y 1871, y para el No. ONU 3182, grupo de envase y embalaje II, no se permiten sacos. |  |  |  |  |  |  |
| PP83 |  | En el No. ONU 2813, podrán envasarse y embalarse para su transporte sacos herméticos que contengan no más de 20 g de substancia destinada a la formación de calor. Cada saco hermético deberá ser colocado en un saco de plástico sellado y esté colocado dentro de un envase y embalaje intermedio. Ningún envase y embalaje exterior contendrá más de 400 g de substancia. En el envase y embalajes no deberá haber agua o cualquier otro líquido que pueda reaccionar con la substancia hidrorreactiva. |  |  |  |  |  |  |

| P411 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  | P411 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3270. |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |
| 1) |  | Cajas de cartón de masa bruta máxima de 30 kg |  |
| 2) |  | Otros envases y embalajes, siempre que se evite el riesgo de explosión al aumentar la presión interna. La masa neta total no deberá exceder de 30 kg. |  |

| P500 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3356. |  |  |  |
| Deberán respetarse las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4. Los envases y embalajes deberán ajustarse al nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje II. El generador o generadores deberán transportarse en un envase y embalaje que reúna las siguientes condiciones cuando un generador sea accionado en el interior del envase y embalaje: |  |  |  |
| a) b) c) | Que no se activen los otros generadores presentes en el envase y embalaje; Que el material del envase y embalaje sea inflamable; y Que la temperatura de la superficie exterior del envase y embalaje completo no exceda de 100°C. |  |  |

| P501 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P501 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 2015. |  |  |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |  |  |
| Envases y embalajes combinados |  |  | Capacidad máxima del envase y embalaje interior | Masa neta máxima del envase y embalaje exterior |  |
| 1) | Cajas (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) o bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D) o porrones (3A2, 3B2, 3H2) con envase y embalaje interior de vidrio, de plástico o de metal. |  | 5/ | 125 kg |  |
| 2) | Cajas de cartón (4G) o bidones de cartón (1G), con envase y embalaje interior de plástico o de metal, cada uno de ellos en un saco de plástico. |  | 2/ | 50 kg |  |
| Envases y embalajes simples |  |  |  | Capacidad máxima |  |
| Bidones de acero (1A1) de aluminio (1B1) de metal distinto del acero o el aluminio (1N1) de plástico (1H1) Porrones de acero (3A1) de aluminio (3B1) de plástico (3H1) Envases y embalajes compuestos Recipiente de plástico con bidón exterior de acero o de aluminio (6HA1, 6HB1) Recipiente de plástico con bidón exterior de cartón, de plástico o de madera contrachapada (6HG1, 6HH1, 6HD1) Recipiente de plástico con jaula o caja exterior de acero o de aluminio o recipiente de plástico con caja exterior de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2) Recipiente de vidrio con bidón exterior de acero, de aluminio, de cartón, de madera contrachapada, de plástico rígido o de plástico expandido (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 o 6PH2) o con caja exterior de acero, de aluminio, de cartón o de madera contrachapada (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2) |  |  |  | 250 l 250 l 250 l 250 l 60 l 60 l 60 l 250 l 250 l 60 l 60 l |  |
| Requisitos adicionales: |  |  |  |  |  |
| 1. | Los envases y embalajes deberán tener un espacio vacío mínimo del 10%. |  |  |  |  |
| 2. | Los envases y embalajes deberán tener un respiradero. |  |  |  |  |

| P502 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P502 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |  |
| Envases y embalajes combinados |  |  | Masa neta máxima |  |
| Envases y embalajes interiores de vidrio 5/ de metal 5/ de plástico 5/ |  | Bidones de acero (1A2) de aluminio (1B2) de metal distinto del acero o del aluminio (1N2) de plástico (1H2) de madera contrachapada (1D) de cartón (1G) Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural (4C1) de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico expandido (4H1) de plástico rígido (4H2) | 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 60 kg 125 kg |  |
| Envases y embalajes simples |  |  | Capacidad máxima |  |
| Bidones de acero (1A1) de aluminio (1B1) de plástico (1H1) Porrones de acero (3A1) de aluminio (3B1) de plástico (3H1) Envases y embalajes compuestos Recipiente de plástico con un bidón exterior de acero o de aluminio (6HA1, 6HB1) Recipiente de plástico con un bidón exterior de cartón, de plástico o de madera contrachapada (6HG1, 6HH1, 6HD1) Recipiente de plástico con una jaula o caja exterior de acero o de aluminio o recipiente de plástico con una caja exterior de madera, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2). Recipiente de vidrio con un bidón exterior de acero, de aluminio, de cartón, de madera contrachapada, de plástico rígido o de plástico expandido (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 o 6PH2) o con una caja exterior de acero, de aluminio, de madera, de cartón o de madera contrachapada (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2) |  |  | 250 l 250 l 250 l 60 l 60 l 60 l 250 l 250 l 60 l 60 l |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje: |  |  |  |  |
| PP28 | Para el No. ONU 1873, sólo se autorizan envases y embalajes interiores de vidrio en caso de utilización de envases y embalajes combinados y recipientes interiores de vidrio en caso de utilización de envases y embalajes compuestos. |  |  |  |

| P503 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P503 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |  |
| Envases y embalajes combinados |  |  | Masa neta máxima |  |
| Envases y embalajes interiores de vidrio 5 kg de metal 5 kg de plástico 5 kg |  | Bidones de acero (1A2) de aluminio (1B2) de metal distinto del acero o del aluminio (1N2) de plástico (1H2) de madera contrachapada (1D) de cartón (1G) Cajas de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural (4C1) de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) de madera contrachapada (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico expandido (4H1) de plástico rígido (4H2) | 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 60 kg 125 kg |  |
| Envases y embalajes simples |  |  |  |  |
| Bidones de metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o 1N2) con una masa neta máxima de 250 kg. Bidones de cartón (1G) o de madera contrachapada (1D) con un forro interior, con una masa neta máxima de 200 kg. |  |  |  |  |

| P504 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P504 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |  |
| Envases y embalajes combinados |  |  | Masa neta máxima |  |
| 1) Envases y embalajes exteriores: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1,4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2 Envases y embalajes interiores: recipientes de vidrio con una capacidad máxima de 5 litros 2) Envases y embalajes exteriores: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, IG, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2 Envases y embalajes interiores: recipientes de plástico con una capacidad máxima de 30 litros 3) Envases y embalajes exteriores: 1G, 4F o 4G Envases y embalajes interiores: Recipientes de metal con una capacidad máxima de 40 litros 4) Envases y embalajes exteriores: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2 Envases y embalajes interiores: recipientes de metal con una capacidad máxima de 40 litros. |  |  | 75 kg 75 kg 125 kg 225 kg |  |
| Envases y embalajes simples |  |  | Capacidad máxima |  |
| Bidones de acero, de tapa no desmontable (1A1) de aluminio, de tapa no desmontable (1B1) de metal distinto del acero o del aluminio, de tapa no desmontable (1N1) de plástico, de tapa no desmontable (1H1) Porrones de acero, de tapa no desmontable (3A1) de aluminio, de tapa no desmontable (3B1) de plástico, de tapa no desmontable (3H1) |  |  | 250 l 250 l 250 l 250 l 60 l 60 l 60 l |  |
| Envases y embalajes compuestos |  |  |  |  |
| Recipiente de plástico con bidón exterior de acero o de aluminio (6HA1, 6HB1) Recipiente de plástico con bidón exterior de cartón, de plástico o de madera contrachapada (6HG1, 6HH1, 6HD1) Recipiente de plástico con jaula o caja exterior de acero o de aluminio o recipiente de plástico con caja exterior de madera, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2) Recipiente de vidrio con bidón exterior de acero, de aluminio, de cartón, de madera contrachapada, de plástico rígido o de plástico expandido (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 o 6PH2) o con caja exterior de acero, de aluminio, de madera, de cartón o de madera contrachapada (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2) |  |  | 250 l 120 l 60 l 60 l |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje: |  |  |  |  |
| PP10 |  | Para los Nos. ONU 2014 y 3149, los envases y embalajes deberán tener un respiradero. |  |  |

| P520 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica a los peróxidos orgánicos de la división 5.2 y a las substancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que respeten las especificaciones generales de 5.1.2, 5.1.4 y las especificaciones especiales sobre envase y embalaje 5.1.8. Los métodos de envase y embalaje se designan con las siglas OP1 a OP8. Los métodos de envase y embalaje adecuados para las distintas substancias que reaccionan espontáneamente y peróxidos orgánicos catalogados hasta el momento se enumeran en la norma respectiva. Las cantidades especificadas para cada método de envase y embalaje son las cantidades máximas autorizadas por envase y embalaje. Se autorizan los siguientes envases y embalajes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Envases y embalajes combinados con envases y embalajes exteriores constituidos por cajas (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 y 4H2), bidones (1A2, 1B2, 1G, 1H2 y 1D) y porrones (3A2, 3B2 y 3H2); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Envases y embalajes simples constituidos por bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 y 1D) o porrones (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 y 3H2); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Envases y embalajes combinados con recipientes interiores de plástico (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 y 6HH2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad máxima por envase y embalaje (a) para los métodos de envase y embalaje OP1 a OP8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de envase y embalaje |  |  |  | OP1 | OP2(a) | OP3 | OP4a | OP5 | OP6 | OP7 | OP8 |  |
| Cantidad máxima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa máxima (kg) para los sólidos y para los envases y embalajes Combinados (líquidos y sólidos) |  |  |  | 0.5 | 0.5/10 | 5 | 5/25 | 25 | 50 | 50 | 400 (b) |  |
| Contenido máximo en litros para los líquidos (c) |  |  |  | 0.5 | - | 5 | - | 30 | 60 | 60 | 225 (d) |  |
| (a) Si se indican dos valores, el primero se refiere a la masa neta máxima por envase y embalaje interior, y el segundo a la masa neta máxima del envase y embalaje completo. (b) 60 kg para los porrones, 200 kg para las cajas y, para los sólidos, 400 kg en envases y embalajes combinados con envases y embalajes exteriores constituidos por cajas (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 y 4H2) y con envases y embalajes interiores de plástico o cartón con una masa neta máxima de 25 kg. (c) Los líquidos viscosos se tratarán como sólidos cuando no se ajusten a los criterios establecidos en la definición de “líquidos” de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana respectiva. (d) 60 litros para los porrones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos adicionales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Los envases y embalajes de metal, incluidos los envases y embalajes interiores de los envases y embalajes combinados y los envases y embalajes exteriores de los envases y embalajes combinados o compuestos sólo se podrán utilizar para los métodos de envase y embalaje OP7 y OP8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | En los envases y embalajes combinados, sólo se podrán utilizar recipientes de vidrio como envases y embalajes interiores con un contenido máximo de 0.5 kg para los sólidos y 0.5 litros para los líquidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | En los envases y embalajes combinados, los materiales de relleno deberán ser difícilmente combustibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Los envases y embalajes de un peróxido orgánico o de una substancia que reacciona espontáneamente deberán llevar una etiqueta de riesgo secundario (Modelo No. 1, véase 5.1.5.1.2) con la indicación "EXPLOSIVO" y ajustarse además a las especificaciones de 5.1.6.10 y 5.1.6.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP21 |  | Para ciertas substancias que reaccionan espontáneamente, de los tipos B o C, Nos. ONU 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233 y 3234 deberá utilizarse un envase y embalaje más pequeño que el permitido por los métodos de embalaje OP5 u OP6, respectivamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP22 |  | El No. ONU 3241, 2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol, se envasará y embalará de conformidad con el método de envase y embalaje OP6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P600 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P600 |
| --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 1700, 2016 y 2017. |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones del 5.1.2 y del 5.1.4: Envases y embalajes exteriores: (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2) que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje II. Los artículos se envasarán y embalarán individualmente y estarán separados entre sí por tabiques, paredes divisorias, envases y embalajes interiores o material de relleno, para impedir una descarga accidental en condiciones normales de transporte. Masa neta máxima: 75 kg |  |  |

| P601 |  |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P601 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes siempre, que se respeten las especificaciones del 5.1.2 y del 5.1.4 y que los envases y embalajes estén herméticamente sellados: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Envases y embalajes combinados de una masa bruta máxima de 15 kg, consistentes en |  |  |  |  |  |  |
|  | - uno o más envases y embalajes interiores de vidrio con una capacidad máxima de 1 litro cada uno y llenados a no más del 90% de su capacidad; su cierre o cierres deberán asegurarse por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte, colocados individualmente en |  |  |  |  |  |  |
|  | - recipientes metálicos, con material de relleno absorbente y suficiente para absorber todo el contenido del envase y embalaje interior de vidrio, colocados en |  |  |  |  |  |  |
|  | - envases y embalajes exteriores : 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2. Los envases y embalajes combinados constituidos por envases y embalajes interiores de metal o, en el caso del No. ONU 1744 únicamente, en envases y embalajes interiores de polivinildifluorado (PVDF), que no excedan de 5 litros de capacidad, envasados y embalados individualmente con material absorbente suficiente para absorber la totalidad del contenido y con material de relleno inerte, contenidos en envases y embalajes exteriores (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2) con una masa bruta máxima de 75 kg |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Los envases y embalajes combinados constituidos por envases y embalajes interiores de metal o, en el caso del No. ONU 1744 únicamente, en envases y embalajes interiores de polivinildifluorado (PVDF), que no excedan de 5 litros de capacidad, envasados y embalados individualmente con material absorbente suficiente para absorber la totalidad del contenido y con material de relleno inerte, contenidos en envases y embalajes exteriores (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2) con una masa bruta máxima de 75 kg. Los envases y embalajes interiores no deberán llenarse a más del 90% de su capacidad. Los cierres de cada envase y embalaje interior deberán asegurarse por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte. |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Envases y embalajes constituidos por: Envases y embalajes exteriores: bidones de acero o de plástico, de tapa desmontable (1A2 o 1H2), ensayados de conformidad con las prescripciones establecidas en la normatividad aplicable con una masa correspondiente a la del envase y embalaje ensamblado, bien como un envase y embalaje destinado a contener envases y embalajes interiores, bien como un envase y embalaje simple destinado a contener sólidos o líquidos, y marcado en consecuencia. Envases y embalajes interiores: Bidones y envases y embalajes compuestos (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 o 6HA1) que reúnan los requisitos de la normatividad aplicable para envases y embalajes simples, y que cumplan las siguientes condiciones: |  |  |  |  |  |  |
| a) | La prueba de presión hidráulica se llevará a cabo a una presión de al menos 3 bar (presión manométrica); |  |  |  |  |  |  |
| b) | Las pruebas de hermeticidad en las fases de diseño y producción se llevarán a cabo a una presión de prueba de 0.30 bar; |  |  |  |  |  |  |
| c) | Los envases y embalajes interiores deberán estar aislados del bidón exterior por medio de un material de relleno inerte que amortigüe los golpes y que rodee completamente el envase y embalaje interior; |  |  |  |  |  |  |
| d) | Su capacidad no excederá de 125 litros; y |  |  |  |  |  |  |
| e) | Los cierres serán tapones roscados y deberán: |  |  |  |  |  |  |
| i) |  |  |  |  |  | estar asegurados por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte; |  |
| ii) |  |  |  |  |  | ir provistos de una junta o de un capuchón hermético. |  |
| f) | Los envases y embalajes exteriores e interiores deberán ser periódicamente sometidos a una prueba de hermeticidad de conformidad con lo dispuesto en b), con una periodicidad de dos años y medio como máximo; y |  |  |  |  |  |  |
| g) | Los envases y embalajes exteriores e interiores deberán llevar, en caracteres claramente legibles y durables: |  |  |  |  |  |  |
| i) |  |  |  |  |  | la fecha (mes, año) de la prueba inicial y de la última prueba periódica. |  |
| ii) |  |  |  |  |  | el nombre o símbolo autorizado de la parte que realiza las pruebas e inspecciones. |  |
| 4) | Los recipientes a presión pueden utilizarse siempre que se respeten las especificaciones generales de 5.1.4.6. Deberán someterse a una prueba inicial y a pruebas periódicas cada 10 años a una presión que no sea inferior a 1 MPa (10 bar) (presión manométrica). Los recipientes a presión no deberán estar dotados de dispositivos de descompresión. Todo recipiente a presión que contenga un líquido tóxico por inhalación con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 (ppm) deberá estar cerrado mediante un tapón o una válvula con arreglo a las prescripciones siguientes: |  |  |  |  |  |  |
| a) |  |  | Los tapones o válvulas deberán estar atornillados directamente en el recipiente a presión y ser capaces de soportar la presión de prueba del recipiente sin riesgo de avería o fuga; |  |  |  |  |
| b) |  |  | Las válvulas deberán ser del tipo sin junta de estopa y con membrana no perforada; no obstante, para las substancias corrosivas, podrán ser del tipo con junta de estopa, asegurándose la hermeticidad del conjunto mediante un capuchón precintador dotado de una junta fijada en el cuerpo de la válvula o del recipiente a presión para evitar que se pierda substancia a través del envase y embalaje; |  |  |  |  |
| c) |  |  | Las salidas de las válvulas deberán disponer de capuchones o de tapones de rosca y de un material inerte y hermético; |  |  |  |  |
| d) |  |  | Los materiales de construcción de los recipientes a presión, las válvulas, los tapones, los capuchones de salida, las fijaciones y las juntas de estanqueidad deberán ser compatibles entre sí y con el contenido. |  |  |  |  |
|  |  | Los recipientes a presión cuya pared en un punto cualquiera tenga un espesor inferior a 2.0 mm y los recipientes a presión cuyas válvulas no estén protegidas, deberán transportarse en un envase y embalaje exterior. Los recipientes a presión no deberán estar unidos entre sí por un tubo colector o interconectados. |  |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |  |  |  |
| PP82 |  |  |  |  | Para el No. ONU 1744, podrán usarse envases y embalajes interiores de vidrio con capacidad máxima de 1.3 litros, en un envase y embalaje exterior autorizado con una masa bruta máxima de 25 kg. |  |  |

| P602 |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P602 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4 y que los envases y embalajes estén herméticamente sellados: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Envases y embalajes combinados de una masa bruta máxima de 15 kg, consistentes en |  |  |  |  |  |
| - |  | uno o más envases y embalajes interiores de vidrio con una capacidad máxima de 1 litro cada uno y llenados a no más del 90 % de su capacidad; su cierre o cierres deberán asegurarse por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte, colocados individualmente en |  |  |  |  |
| - |  | recipientes metálicos, con material de relleno absorbente y suficiente para absorber todo el contenido del envase y embalaje interior de vidrio, colocados en |  |  |  |  |
| - |  | envases y embalajes exteriores: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2. |  |  |  |  |
| 2) | Envases y embalajes combinados constituidos por un envase y embalaje interior de metal, embalado individualmente con material absorbente suficiente para absorber la totalidad del contenido y material de relleno inerte, en envases y embalajes exteriores 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2, con una masa bruta máxima de 75 kg. Los envases y embalajes interiores no se llenarán a más del 90% de su capacidad. Los cierres de cada envase y embalaje interior deberán asegurarse por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte. Los envases y embalajes interiores no excederán de 5 litros de capacidad. |  |  |  |  |  |
| 3) | Bidones y envases y embalajes compuestos (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 o 6HH1) que cumplan las siguientes condiciones: |  |  |  |  |  |
| a) |  |  |  | La prueba de presión hidráulica se llevará a cabo a una presión de 3 bar como mínimo (presión manométrica); |  |  |
| b) |  |  |  | Las pruebas de hermeticidad en las fases de diseño y producción se llevarán a cabo a una presión de prueba de 0,30 bar; y |  |  |
| c) |  |  |  | Los cierres serán tapones roscados y deberán: |  |  |
| i) |  |  |  |  | estar asegurados por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte; |  |
| ii) |  |  |  |  | estar provistos de una junta o de un capuchón hermético. |  |
| 4) | Los recipientes a presión pueden utilizarse siempre que se respeten las especificaciones generales de 5.1.4.6. Deberán someterse a una prueba inicial y a pruebas periódicas cada 10 años a una presión que no sea inferior a 1 MPa (10 bar) (presión manométrica). Los recipientes a presión no deberán estar dotados de dispositivos de descompresión. Todo recipiente a presión que contenga un líquido tóxico por inhalación con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 (ppm) deberá estar cerrado mediante un tapón o una válvula con arreglo a las prescripciones siguientes: |  |  |  |  |  |
| a) |  |  |  | Los tapones o válvulas deberán estar atornillados directamente en el recipiente a presión y ser capaces de soportar la presión de prueba del recipiente sin riesgo de avería o fuga; |  |  |
| b) |  |  |  | Las válvulas deberán ser del tipo sin junta de estopa y con membrana no perforada; no obstante, para las substancias corrosivas, podrán ser del tipo con junta de estopa, asegurándose la hermeticidad del conjunto mediante un capuchón precintador dotado de una junta fijada en el cuerpo de la válvula o del recipiente a presión para evitar que se pierda substancia a través del envase y embalaje; |  |  |
| c) |  |  |  | Las salidas de las válvulas deberán disponer de capuchones o de tapones de rosca y de un material inerte y hermético; |  |  |
| d) |  |  |  | Los materiales de construcción de los recipientes a presión, las válvulas, los tapones, los capuchones de salida, las fijaciones y las juntas de hermeticidad deberán ser compatibles entre sí y con el contenido. |  |  |
|  | Los recipientes a presión cuya pared en un punto cualquiera tenga un espesor inferior a 2.0 mm y los recipientes a presión cuyas válvulas no estén protegidas deberán transportarse en un envase y embalaje exterior. Los recipientes a presión no deberán estar unidos entre sí por un tubo colector o interconectados. |  |  |  |  |  |

| P620 |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  | P620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 2814 y 2900. |  |  |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones del 5.1.8: Envases y embalajes que reúnan los requisitos de construcción y marcado de acuerdo con las normas oficiales mexicanas aplicables y hayan sido aprobados en consecuencia, consistentes en: |  |  |  |  |  |
| a) |  | Envases y embalajes interiores que comprendan: |  |  |  |
| i) |  |  |  | uno o varios recipientes primarios herméticos; |  |
| ii) |  |  |  | un envase y embalaje secundario hermético; |  |
| iii) |  |  |  | salvo en el caso de las substancias infecciosas sólidas, un material absorbente colocado entre el recipiente o recipientes primarios y el envase y embalaje secundario, en cantidad suficiente para absorber la totalidad del contenido; si se colocan varios recipientes primarios en un solo envase y embalaje secundario simple, se envolverán tanto individualmente como por separado para evitar todo contacto entre ellos; |  |
| b) |  | Un envase y embalaje exterior rígido suficientemente resistente en función de su capacidad, peso y uso previsto. La dimensión exterior mínima no será inferior a 100 mm. |  |  |  |
| Requisitos adicionales: |  |  |  |  |  |
| 1. | Los envases y embalajes interiores que contengan substancias infecciosas no se agruparán con envases y embalajes interiores que contengan mercancías que no sean afines. Los envases y embalajes completos podrán colocarse en un sobreenvase y sobreembalaje de conformidad con lo dispuesto en “4” y 5.1.5.1.3; ese sobreenvase y sobreembalaje podrá contener hielo seco. |  |  |  |  |
|  | No tratándose de envíos excepcionales, como órganos enteros que requieran un envase y embalaje especial, las substancias infecciosas serán envasadas y embaladas con arreglo a las siguientes especificaciones: |  |  |  |  |
| a) |  |  | Substancias expedidas a temperatura ambiente o a una temperatura superior: los recipientes primarios serán de vidrio, de metal o de plástico. Para asegurar la hermeticidad se utilizarán medios eficaces tales como termosoldaduras, tapones de faldón o cápsulas metálicas engastadas. Si se utilizan tapones roscados, éstos se reforzarán con medios eficaces tales como bandas, cinta adhesiva de parafina o cierres de fijación fabricados con tal fin; |  |  |
| b) |  |  | Substancias expedidas refrigeradas o congeladas: se colocará hielo, hielo seco o cualquier otro producto refrigerante alrededor del (de los) envase(s) y embalaje (s) secundario(s) o, en el interior de un sobreenvase y sobreembalaje que contenga uno o varios envases y embalajes completos marcados según lo prescrito en la normatividad aplicable. Se colocarán unos calzos interiores para que el (los) embalaje(s) secundario(s) o los envases y embalajes se mantengan en su posición inicial cuando el hielo se haya fundido y el hielo seco se haya evaporado. Si se utiliza hielo, el envase y embalaje exterior o el sobreenvase y sobreembalaje habrán de ser herméticos. Si se utiliza hielo seco, el envase y embalaje exterior o el sobreenvase y sobreembalaje habrán de permitir la salida del gas carbónico. El recipiente primario y el envase y embalaje secundario conservarán su integridad a la temperatura del refrigerante utilizado; |  |  |
| c) |  |  | Substancias expedidas en nitrógeno líquido: se utilizarán recipientes primarios de plástico capaces de soportar temperaturas muy bajas. El envase y embalaje secundario también habrá de poder soportar temperaturas muy bajas y, en la mayoría de los casos, tendrá que ajustarse sobre el recipiente primario individualmente. Se aplicarán asimismo las especificaciones relativas al transporte de nitrógeno líquido. El recipiente primario y el envase y embalaje secundario conservarán su integridad a la temperatura del nitrógeno líquido. |  |  |
| d) |  |  | Las substancias liofilizadas también podrán transportarse en recipientes primarios que consistan en ampollas de vidrio termoselladas o viales de vidrio con tapón de caucho y provistos de un precinto metálico; |  |  |
| 3. | Sea cual fuere la temperatura prevista para la substancia durante el transporte, el recipiente primario o el envase y embalaje secundario habrán de poder resistir, sin que se produzcan fugas, una presión interna que produzca una diferencia de presión de no menos de 25 kPa y temperaturas de entre –40°C y +55°C. |  |  |  |  |

| P621 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P621 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3291. |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4 y las especificaciones especiales del 5.1.9: |  |  |  |
| 1) | Envases y embalajes herméticos rígidos que se ajusten a las especificaciones de construcción de conformidad con la norma respectiva para sólidos al nivel de cumplimiento del grupo II de envase y embalaje, siempre que haya una cantidad suficiente de material absorbente para absorber la totalidad del líquido presente y que el envase y embalaje sea capaz de retener los líquidos. |  |  |
| 2) | Para los envases y embalajes que contengan cantidades mayores de líquido, envases y embalajes rígidos que se ajusten a las prescripciones de las normas de diseño y construcción aplicables, al nivel de prestaciones del grupo II de envase y embalaje para líquidos. |  |  |
| Requisito adicional: Los envases y embalajes destinados a contener objetos puntiagudos, como fragmentos de vidrio o agujas, habrán de ser resistentes a las perforaciones y retener los líquidos en las condiciones de prueba (pruebas) previstas en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. |  |  |  |

| P650 |  |  |  |  |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3373 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Los envases y embalajes deberán ser de buena calidad, suficientemente fuertes como para resistir los choques y las cargas que pueden producirse normalmente durante el transporte, incluido el transbordo entre distintas unidades de transporte y entre unidades de transporte y almacenes, así como el izado de palets o sobreenvases y sobreembalajes para su ulterior manipulación manual o mecánica. Los envases y embalajes deberán estar fabricados y cerrados de forma que una vez preparados para la expedición y en las condiciones normales de transporte, no se produzcan derrames debido a vibraciones o a cambios de temperatura, de humedad o de presión. |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  | El envase y embalaje deberá comprender al menos los tres componentes siguientes: |  |  |  |  |  |
| a) |  |  |  | un recipiente primario; |  |  |  |  |
| b) |  |  |  | un envase y embalaje secundario; y |  |  |  |  |
| c) |  |  |  | un envase y embalaje exterior, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | de los que, bien el envase y embalaje secundario, bien el envase y embalaje exterior, deberá ser rígido. |  |  |  |  |
| 3) |  | Los recipientes primarios se colocarán en un envase y embalaje secundario de forma tal que, en las condiciones normales de transporte, no puedan romperse, perforarse ni dejar escapar su contenido al envase y embalaje secundario. Los envases y embalajes secundarios irán sujetos dentro de los envases y embalajes exteriores con un material amortiguador apropiado. Un derrame del contenido no menoscabará sensiblemente las propiedades de protección del material amortiguador ni del envase y embalaje exterior. |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Para el transporte, la marca que se muestra a continuación deberá figurar en la superficie exterior del envase y embalaje exterior sobre un fondo de un color que contraste con ella y que sea fácil de ver y de leer. La marca deberá tener la forma de un rombo del que cada lado tendrá una longitud de al menos 50 mm, el grosor de las líneas deberá ser al menos de 2 mm y la altura de las letras y cifras deberá ser al menos de 6 mm. La designación oficial de transporte "SUBSTANCIA BIOLOGICA, CATEGORIA B", en letras de al menos 6 mm de altura, deberá figurar en el envase y embalaje exterior al lado de la marca en forma de rombo. |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Al menos una cara del envase y embalaje exterior deberá tener unas dimensiones mínimas de 100 mm × 100 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | El envase y embalaje completo deberá superar con éxito la prueba de caída de cada una de las pruebas especificadas en la normatividad respectiva, con una altura de caída de 1.2 m. Después de la prueba de caída, no deberá haber fugas de los recipientes primarios, que deberán mantenerse protegidos por material absorbente, cuando sea necesario, en el envases y embalajes secundario. |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Para substancias líquidas: |  |  |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  | Los recipientes primarios deberán ser herméticos; |  |  |  |
| b) |  |  |  |  | Los envases y embalajes secundarios deberán ser herméticos; |  |  |  |
| c) |  |  |  |  | Si se introducen varios recipientes primarios frágiles en un envase y embalaje secundario simple, los recipientes primarios irán envueltos individualmente o separados de manera que se evite todo contacto entre ellos; |  |  |  |
| d) |  |  |  |  | El material absorbente se pondrá en cantidad suficiente para que pueda absorber la totalidad del contenido de los recipientes primarios a fin de que el derrame de la substancia líquida no comprometa la integridad del material amortiguador o del envase y embalaje exterior; |  |  |  |
| e) |  |  |  |  | El recipiente primario o el envase y embalaje secundario deberán resistir sin derrames una presión interna de 95 kPa (0.95 bar). |  |  |  |
| 8) | Para substancias sólidas: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  | Los recipientes primarios deberán ser herméticos a los pulverulentos; |  |  |  |
| b) |  |  |  |  | El envase y embalaje secundario deberá ser hermético a los pulverulentos; |  |  |  |
| c) |  |  |  |  | Si se introducen recipientes primarios frágiles en un envase y embalaje secundario simple, irán envueltos individualmente o separados de manera que se evite todo contacto entre ellos; |  |  |  |
| d) |  |  |  |  | Cuando haya dudas sobre la presencia de líquido residual en el recipiente primario durante el transporte, deberá utilizarse un envase y embalaje adaptado para líquidos, que comprenda material absorbente. |  |  |  |
| 9) | Especímenes refrigerados o congelados: hielo, hielo seco y nitrógeno líquido: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |  | Cuando se use hielo seco o nitrógeno líquido para mantener fríos los especímenes, se cumplirán todos los requisitos aplicables para el transporte de materiales peligrosos. Cuando se usen, el hielo o el hielo seco deberán colocarse fuera de los envases y embalajes secundarios o en el envase y embalaje exterior o en un sobreenvase y sobreembalaje. Se colocarán unos calzos interiores para que los envases y embalajes secundarios se mantengan en su posición inicial cuando el hielo se haya fundido o el hielo seco se haya evaporado. Si se utiliza hielo, el envase y embalaje exterior o el sobreenvase y sobreembalaje habrá de ser hermético. Si se utiliza dióxido de carbono sólido (hielo seco), el envase y embalaje estará diseñado y construido para que permita la salida del dióxido de carbono y prevenir así una acumulación de presión que pudiera romper los envases y embalajes y el envase y embalaje (envase y embalaje exterior o sobreenvase y sobreembalaje), y deberá marcarse con la indicación "Dióxido de carbono sólido" o "Hielo seco"; |  |  |
| b) |  |  |  |  |  | El recipiente primario y el envase y embalaje secundario mantendrán su integridad a la temperatura del refrigerante usado así como a las temperaturas y presiones que pudieran producirse si se pierde la refrigeración. |  |  |
| 10) | Cuando los envases y embalajes se coloquen en un sobreenvase y sobreembalaje, la marca de los envases y embalajes prescrita por la presente instrucción de envase y embalaje deberá, bien ser directamente visibles, bien reproducirse en el exterior del sobreenvase y sobreembalaje. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) | Las substancias infecciosas adscritas al No. ONU 3373 que se envasen y embalen y marquen de conformidad con esta instrucción no estarán sujetas a ninguna otra prescripción para su envase y embalaje. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) | Los fabricantes de envases y embalajes y los distribuidores ulteriores deberán proporcionar instrucciones claras sobre su llenado y cierre al expedidor o a la persona que prepara el envase y embalaje (un paciente, por ejemplo) a fin de que pueda ser adecuadamente dispuesto para el transporte. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13) | En el mismo envase y embalaje de las substancias infecciosas de la división 6.2 no deberá haber otras mercancías peligrosas, a menos que sean necesarias para mantener la viabilidad de las substancias infecciosas, para estabilizarlas o para impedir su degradación, o para neutralizar los peligros que presenten. En cada recipiente primario que contenga las substancias infecciosas podrá envasarse y embalarse una cantidad máxima de 30 ml de mercancías peligrosas de las clases 3, 8 o 9. Cuando esas pequeñas cantidades de mercancías peligrosas se envasen y embalen con substancias infecciosas de conformidad con la presente instrucción de envase y embalaje, no se aplicará ninguna otra disposición. |  |  |  |  |  |  |  |

| P800 |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | P800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 2809 y 2803. |  |  |  |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Los recipientes a presión pueden utilizarse siempre que se respeten las especificaciones generales de 5.1.4.6. |  |  |  |  |  |
| 2) | Frascos o botellas de acero con cierres de rosca y una capacidad que no supere los 3 l; o |  |  |  |  |  |
| 3) | Envases y embalajes combinados que reúnan las siguientes condiciones: |  |  |  |  |  |
| a) b) c) d) |  | Envases y embalajes interiores de vidrio, de metal o de plástico rígido destinados a contener líquidos con una masa neta máxima de 15 kg por envase; Envases y embalajes interiores con suficiente material de relleno para protegerlos contra la rotura; Los envases y embalajes interiores o los envases y embalajes exteriores deberán estar provistos de un forro interior o de bolsas de material impermeable, resistente a las perforaciones y hermético, que envuelvan completamente el contenido para evitar fugas, independientemente de la posición u orientación del envase y embalaje; Se autorizan los envases y embalajes exteriores y las masas netas máximas siguientes: |  |  |  |  |
|  |  | Envase y embalaje exterior Bidones |  |  | Masa neta máxima |  |
|  |  |  |  | de acero (1A2) | 400 kg |  |
|  |  |  |  | de otro metal (1N2) | 400 kg |  |
|  |  |  |  | de plástico (1H2) | 400 kg |  |
|  |  |  |  | de madera contrachapada (1D) | 400 kg |  |
|  |  |  |  | de cartón (1G) | 400 kg |  |
|  |  | Cajas |  |  |  |  |
|  |  |  |  | de acero (4A) | 400 kg |  |
|  |  |  |  | de madera natural (4C1) | 250 kg |  |
|  |  |  |  | de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) | 250 kg |  |
|  |  |  |  | de madera contrachapada (4D) | 250 kg |  |
|  |  |  |  | de aglomerado de madera (4F) | 125 kg |  |
|  |  |  |  | de cartón (4G) | 125 kg |  |
|  |  |  |  | de plástico expandido (4H1) | 60 kg |  |
|  |  |  |  | de plástico rígido (4H2) | 125 kg |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje |  |  |  |  |  |  |
| PP41 |  | Para el No. ONU 2803, cuando sea necesario transportar galio a bajas temperaturas para mantenerlo en un estado completamente sólido, los envases y embalajes mencionados podrán sobreenvasarse y sobreemvasarse a su vez en otro envase y embalaje exterior resistente y hermético que contenga hielo seco u otro medio de refrigeración. Si se utiliza un refrigerante, todos los materiales mencionados utilizados para el envase y embalaje el galio deberán ser química y físicamente resistentes al refrigerante y ser también resistentes a los choques a las bajas temperaturas del refrigerante utilizado. Si se utiliza hielo seco, el envase y embalaje exterior deberá permitir la liberación de los gases de dióxido de carbono. |  |  |  |  |

| P801 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P801 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica a las baterías nuevas y usadas asignadas a los Nos. ONU 2794, 2795 o 3028. |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |
| 1) | Envases y embalajes exteriores rígidos; |  |  |
| 2) | Jaulas hechas con listones de madera; |  |  |
| 3) | Palets. |  |  |
| Los acumuladores usados podrán transportarse también sueltos en cajas para baterías de acero inoxidable o de plástico capaces de contener cualquier líquido. |  |  |  |
| Requisitos adicionales: |  |  |  |
| 1. | Las baterías deberán estar protegidas contra los cortocircuitos. |  |  |
| 2. | Las baterías almacenadas deberán asegurarse debidamente en hileras, separadas por una capa de material no conductor. |  |  |
| 3. | Los bornes de las baterías no deberán soportar el peso de otros elementos colocados encima. |  |  |
| 4. | Las baterías deberán embalarse o asegurarse de manera que se impida todo movimiento accidental. |  |  |

| P802 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  | P802 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |  |
| 1) | Envases y embalajes combinados Envases y embalajes exteriores: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F o 4H2; Masa neta máxima: 75 kg Envases y embalajes interiores: de vidrio o de plástico; capacidad máxima: 10 litros. |  |  |  |
| 2) | Envases y embalajes combinados Envases y embalajes exteriores: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2; Masa neta máxima: 125 kg Envases y embalajes interiores: de metal; capacidad máxima: 40 litros. |  |  |  |
| 3) | Envases y embalajes compuestos Recipiente de vidrio con bidón exterior de acero, de aluminio, de madera contrachapada o de plástico rígido (6PA1, 6PB1, 6PD1 o 6PH2) o con caja exterior de acero, de aluminio, de madera o de madera contrachapada (6PA2, 6PB2, 6PC o 6PD2); Capacidad máxima: 60 litros. |  |  |  |
| 4) | Bidones de acero (1A1) con una capacidad máxima de 250 litros. |  |  |  |
| 5) | Los recipientes a presión pueden utilizarse siempre que se respeten las especificaciones generales de 5.1.4.6. |  |  |  |
| Especificación especial relativa al ENVASE Y EMBALAJE |  |  |  |  |
| PP79 |  |  | Para el No. ONU 1790 con más del 60% pero no más del 85% de fluoruro de hidrógeno, véase la instrucción de envase y embalaje P001. |  |

| P803 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P803 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 2028. |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |
| 1) | Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); |  |  |
| 2) | Cajas (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); |  |  |
| Masa neta máxima: 75 kg Los objetos se envasarán/embalarán individualmente y estarán aislados unos de otros mediante tabiques, paredes divisorias, envases/embalajes interiores o material de relleno, a fin de impedir toda descarga accidental en condiciones normales de transporte. |  |  |  |

| P900 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 2216. |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |
| 1) | Envases y embalajes conformes a la instrucción de envase y embalaje P002; o |  |  |
| 2) | Sacos (5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5L1, 5L2, 5L3, 5M1 o 5M2) con un peso máximo de 50 kg. |  |  |
| La harina de pescado podrá transportarse también sin envasar y embalar cuando se transporte en unidades de transporte cerradas y el espacio de aire libre se haya limitado al mínimo. |  |  |  |

| P901 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P901 |
| --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3316. |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |
| Envases y embalajes que respondan a un nivel de prestaciones compatible con el grupo de envase y embalaje asignado al botiquín en su conjunto (ver especificación especial 251 de las especificaciones especiales relativas a substancias u objetos determinados de la NOM-002-SCT/2003). Cantidad máxima de mercancías peligrosas por envase y embalaje exterior: 10 kg. |  |  |
| Requisito adicional: Las mercancías peligrosas en estuches o maletines se embalarán en envases y embalajes interiores que no excedan de 250 ml o 250 g y estarán protegidas de las demás substancias que contengan dichos estuches o maletines. |  |  |

| P902 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P902 |
| --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3268. |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |
| Envases y embalajes que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje III. El envase y embalaje deberá ser diseñado y construido de manera que se impida el movimiento de los objetos y su puesta en funcionamiento accidental en condiciones normales de transporte. Los objetos también podrán ser transportados sin envasar y embalar en dispositivos de manipulación, vehículos, contenedores o vagones especiales cuando sean trasladados desde el lugar en que se fabrican a la planta de montaje. |  |  |
| Requisito adicional: Todo recipiente a presión deberá cumplir las especificaciones establecidas para la(s) substancia(s) que contenga. |  |  |

| P903 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P903 |
| --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3090 y 3091. |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |
| Envases y embalajes que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje II. Cuando las pilas o baterías de litio se envasen y embalen con equipos, deberán ser colocadas en envases y embalajes interiores de cartón que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje II. Si se transportan pilas o baterías de litio en equipos, clasificadas como objetos de la clase 9, estos últimos deberán ir envasados y embalados en embalajes exteriores robustos, de modo que se impida su funcionamiento accidental durante el transporte. Además, las baterías con un embalaje exterior robusto, a prueba de choques, de una masa bruta de 12 kg o más, o conjuntos de esas baterías, podrán colocarse en envases y embalajes exteriores robustos, en envolturas protectoras (por ejemplo, en jaulas totalmente cerradas o con listones de madera) sin envase y embalaje o en palets. Las baterías deberán asegurarse para prevenir todo movimiento accidental, y los extremos no deberán soportar el peso de otros elementos superpuestos. |  |  |
| Requisito adicional: Las baterías deberán estar protegidas contra los cortocircuitos. |  |  |

| P904 |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  | P904 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3245. |  |  |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envase y embalaje, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |  |  |
| 1) | Envases y embalajes conformes a las instrucciones de envase y embalaje P001 o P002 y que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje III. |  |  |  |  |
| 2) | Envases y embalajes exteriores que no necesitan ajustarse a los requisitos de prueba de los envases y embalajes prescritos en la Parte 6, pero que deben reunir las siguientes condiciones: |  |  |  |  |
|  | a) | Un envase y embalaje interior que comprenda: |  |  |  |
|  |  | i) |  | uno o varios recipientes primarios herméticos; |  |
|  |  | ii) |  | un embalaje secundario hermético a prueba de fugas; |  |
|  |  | iii) |  | material absorbente colocado entre el recipiente o recipientes primarios y el envase y embalaje secundario. El material absorbente se dispondrá en cantidad suficiente para absorber la totalidad del contenido del recipiente primario y evitar que una fuga de la substancia líquida comprometa la integridad del material amortiguador del envase y embalaje exterior. |  |
|  |  | iv) |  | si varios recipientes primarios frágiles son colocados en un solo envase y embalaje secundario, los recipientes primarios deben ser envueltos individualmente de modo que se impida todo contacto entre ellos; |  |
|  | b) | Un envase y embalaje exterior suficientemente resistente en función de su capacidad, su peso y del uso al que está destinado y con una dimensión exterior mínima de 100 mm. |  |  |  |
| Requisito adicional Hielo seco y nitrógeno líquido Cuando se use dióxido de carbono sólido (hielo seco) como refrigerante, el envase y embalaje deberá estar diseñado y construido para permitir la salida del dióxido carbono gaseoso e impedir que se acumule una presión que pueda romper el envase y embalaje. Las substancias que se transporten en nitrógeno líquido o hielo seco deberán estar envasadas y embaladas en recipientes primarios que sean capaces de resistir temperaturas muy bajas. El envase y embalaje secundario también deberá ser capaz de resistir temperaturas muy bajas y en la mayoría de los casos deberá poder ajustarse individualmente sobre cada recipiente primario. |  |  |  |  |  |

| P905 |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P905 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3072 y 2990. |  |  |  |  |
| Se autoriza cualquier envase y embalaje adecuado, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4, si bien no es necesario que los envases y embalajes se ajusten a los requisitos de la Parte 6. Cuando los dispositivos salvavidas estén contenidos en envolturas exteriores rígidas impermeables (como en el caso de los botes salvavidas) podrán transportarse sin embalar. |  |  |  |  |
| Requisitos adicionales: |  |  |  |  |
| 1. | Todas las substancias y objetos peligrosos que forman parte de los dispositivos deberán asegurarse para impedir su desplazamiento accidental, y además: |  |  |  |
|  | a) | Los dispositivos de señalización de la clase 1 se embalarán en envases y embalajes interiores de plástico o de cartón; |  |  |
|  | b) | Los gases (división 2.2) deberán estar contenidos en botellas, de acuerdo con las especificaciones de la autoridad competente, que pueden estar colocadas en el dispositivo; |  |  |
|  | c) | Los acumuladores eléctricos (clase 8) y las baterías de litio (clase 9) deberán estar desconectados o aislados eléctricamente y asegurados debidamente para evitar que se derrame el líquido; y |  |  |
|  | d) | Las cantidades pequeñas de otras substancias peligrosas (por ejemplo de las clases 3, 4.1 y 5.2, deberán estar envasadas en envases y embalajes interiores resistentes. |  |  |
| 2. | Los preparativos para el transporte y envase y embalaje deberán incluir especificaciones para evitar el inflado accidental del dispositivo. |  |  |  |

| P906 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P906 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 2315, 3151, 3152 y 3432. |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes envases y embalajes, siempre que se respeten las especificaciones del 5.1.2 y del 5.1.4: |  |  |  |
| 1) | Para los líquidos y sólidos que contengan o estén contaminados por PCB (bifenilos policlorados) o por bifenilos o terfenilos polihalogenados: Envases y embalajes de conformidad con las instrucciones de envase y embalaje P001 o P002, según el caso. |  |  |
| 2) | Para los transformadores y condensadores y otros aparatos: Envases y embalajes herméticos que puedan contener, además de los aparatos propiamente dichos, al menos 1.25 veces el volumen de los bifenilos policlorados líquidos o los bifenilos o terfenilos polihalogenados que contengan. Los envases y embalajes deberán estar rodeados de material absorbente suficiente para absorber al menos 1,1 veces el volumen del líquido contenido en los aparatos. En general, los transformadores y condensadores deberán transportarse en envases y embalajes metálicos herméticos que puedan contener, además de los transformadores y los condensadores, al menos 1.25 veces el volumen del líquido presente en ellos. |  |  |
| Sin perjuicio de lo anterior, podrán transportarse líquidos y sólidos que no estén envasados y embalados de conformidad con las instrucciones de envases y embalajes P001 y P002, así como transformadores y condensadores sin embalar, en unidades de transporte de mercancías provistas de una cuba metálica estanca de una altura de al menos 800 mm, que contenga suficiente material absorbente inerte para absorber al menos 1.1 veces el volumen de cualquier líquido derramado. |  |  |  |
| Requisito adicional: Deberán tomarse las especificaciones adecuadas para asegurar la hermeticidad de los transformadores y condensadores a fin de evitar pérdidas en condiciones normales de transporte. |  |  |  |

| P907 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | P907 |
| --- | --- | --- |
| Si la maquinaria o los aparatos están construidos o diseñados de manera que los recipientes destinados a contener las mercancías peligrosas puedan disponer de la protección adecuada, no se necesitará un envase y embalaje exterior. Si no es así, las mercancías peligrosas contenidas en maquinaria o aparatos estarán embaladas/envasadas en envases y embalajes exteriores construidos con materiales apropiados y con la resistencia y el diseño adecuados en relación con la capacidad y el uso a que estén destinados, y que satisfagan las especificaciones aplicables de 5.1.2.1 Los recipientes que contengan mercancías peligrosas deberán cumplir las especificaciones generales expuestas en 5.1.2, excepto las de 5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.1.2.12 y 5.1.2.14, que no son aplicables. Para los gases de la división 2.2, la botella o el recipiente interior, su contenido y la densidad de llenado deberán cumplir el criterio de la autoridad competente del país en el que se proceda al llenado de la botella o el recipiente. Además, los recipientes se introducirán en la maquinaria o aparato de tal forma que, en condiciones normales de transporte sea poco probable que los recipientes que contengan las mercancías peligrosas sufran daño; y en caso de que los recipientes que contengan mercancías peligrosas sólidas o líquidas hayan sufrido daños, no sea posible que se produzcan fugas de mercancías peligrosas provenientes de la maquinaria o del aparato (para satisfacer este requisito puede utilizarse un forro impermeable). Los recipientes que contengan mercancías peligrosas se han de instalar, afianzar o amortiguar de manera que no puedan producirse roturas ni fugas y se controle el movimiento de tales mercancías peligrosas dentro de la maquinaria o aparato en las condiciones normales de transporte. El material amortiguador no deberá reaccionar peligrosamente con el contenido de los recipientes. Las propiedades protectoras del material amortiguador no se verán perjudicadas por cualquier fuga del contenido que pudiera producirse. |  |  |

5.1.5.1.1 Prueba de Hermeticidad

Se someterán a la prueba de hermeticidad todos los tipos de envases y embalajes destinados al transporte de líquidos; sin embargo, no son necesarias estas pruebas para los envases y embalajes interiores de envases y embalajes combinados.

5.1.5.1.1.1 Número de muestras: tres muestras por modelo tipo y por fabricante.

5.1.5.1.1.2 Preparación especial de las muestras para la prueba: si los cierres están provistos de orificios de ventilación, será necesario sustituirlos por cierres similares sin orificios de ventilación o cerrar herméticamente los orificios.

5.1.5.1.1.3 Método de prueba y presión que ha de aplicarse: los envases y embalajes, incluidos sus cierres, se mantendrán bajo el agua durante 5 minutos mientras se les somete a una presión interna de aire; el método que se utilice para mantenerlos sumergidos no habrá de afectar los resultados de la prueba.

La presión de aire (manométrica) aplicada será la siguiente:

| Grupo de envase/embalaje I | Grupo de envase/embalaje II | Grupo de envase/embalaje III |
| --- | --- | --- |
| Al menos 30 kPa (0.3 bar) | Al menos 20 kPa (0.2 bar) | Al menos 20 kPa (0.2 bar) |

Pueden utilizarse otros métodos que sean, como mínimo, igualmente efectivos.

5.1.5.1.1.4 Criterios de superación de la prueba: no se observará ninguna fuga.

5.1.5.1.2 Modelo de etiqueta “Clase 1”, Divisiones 1.1, 1.2 y 1.3 Símbolo (bomba explotando): negro; Fondo: anaranjado; cifra “1” en el ángulo inferior.

5.1.5.1.3 Uso de sobreembalajes

5.1.5.1.3.1 Todo sobreembalaje llevará, para cada mercancía peligrosa que contenga, una marca con la palabra "SOBREEMBALAJE", que indique la designación oficial de transporte y el número de las Naciones Unidas, así como la etiqueta prevista para los envases y embalajes de conformidad con la 
NOM-003-SCT2/2008, salvo que estén visibles las marcas y etiquetas representativas de todas las mercancías peligrosas contenidas en el sobreembalaje.

5.1.5.1.3.2 Cada envase y embalaje de mercancías peligrosas contenido en el sobreembalaje cumplirá todas las especificaciones aplicables. La marca de "sobreembalaje" es una indicación de que se cumple esta disposición. El sobreembalaje no comprometerá la función prevista de cada envase y embalaje.

5.1.5.1.3.3 Todo bulto que lleve las marcas de orientación prescritas en la norma respectiva y que esté sobreembalado/sobreenvasado o colocado en un gran envase/embalaje deberá estar orientado de acuerdo con esas marcas.

5.1.5.2 Lista de instrucciones de envase y embalaje relativas al uso de RIG

| IBC01 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | IBC01 |
| --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2, del 5.1.3 y del 5.1.4: De metal (31A, 31B y 31N). |  |  |
| Requisito adicional: Solamente se autorizan líquidos con una presión de vapor inferior o igual a 110 kPa a una temperatura de 50°C, o de 130 kPa a una temperatura de 55°C. |  |  |

| IBC02 |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | IBC02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2, del 5.1.3 y del 5.1.4: |  |  |  |  |
| 1) | De metal (31A, 31B y 31N); |  |  |  |
| 2) | De plástico rígido (31H1 y 31H2); |  |  |  |
| 3) | Compuestos (31HZ1). |  |  |  |
| Requisito adicional: Sólo se autorizan líquidos con una presión de vapor inferior o igual a 110 kPa a una temperatura de 50°C o de 130 kPa a una temperatura de 55°C. |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativos al envase y embalaje: |  |  |  |  |
| B5 |  | Para los Nos. ONU 1791, 2014, 2984 y 3149, los RIG deberán ir provistos de un respiradero para su aireación durante el transporte. La boca de este respiradero estará situada en el espacio libre para vapores en condiciones de llenado máximo durante el transporte. |  |  |
| B7 |  | Para los Nos. ONU 1222 y 1865, no se permiten RIG de una capacidad superior a los 450 litros, debido al peligro potencial de explosión de estas substancias cuando se transportan en grandes cantidades. |  |  |
| B8 |  | Esta substancia no se transportará en RIG en su forma pura, ya que se sabe que su presión de vapor es superior a 110 kPa a una temperatura de 50°C o de 130 kPa a una temperatura de 55°C. |  |  |

| IBC03 |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | IBC03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2, del 5.1.3 y del 5.1.4: |  |  |  |  |
| 1) | De metal (31A, 31B y 31N); |  |  |  |
| 2) | De plástico rígido (31H1 y 31H2); |  |  |  |
| 3) | Compuestos (31HZ1 y 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 y 31HH2). |  |  |  |
| Requisito adicional: Sólo se autorizan líquidos con una presión de vapor inferior o igual a 110 kPa a una temperatura de 50°C, o de 130 kPa a una temperatura de 55°C, a no ser que se trate del No. ONU 2672 (véase B11). |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al ENVASE Y EMBALAJE: |  |  |  |  |
| B8 |  | Esta substancia no se transportará en RIG en su forma pura ya que se sabe que su presión de vapor es superior a 110 kPa a una temperatura de 50°C, o de 130 kPa a una temperatura de 55°C. |  |  |
| B11 |  | El No. ONU 2672, amoníaco en solución, en concentraciones no superiores al 25% se puede transportar en RIG de plástico rígido o en RIG compuestos con recipiente interior de plástico (31H1, 31H2 y 31HZ1). |  |  |

| IBC04 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | IBC04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2, del 5.1.3 y del 5.1.4: De metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N). |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje: |  |  |  |
| B1 | Para las substancias del grupo de envase y embalaje I, los RIG se transportarán en unidades de transporte cerradas. |  |  |
| B14 | Para los Nos. ONU 3391 y 3393, el aire deberá eliminarse del espacio gaseoso mediante nitrógeno u otros medios. |  |  |

| IBC05 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | IBC05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2, del 5.1.3 y del 5.1.4: |  |  |  |
| 1) | De metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N); |  |  |
| 2) | De plástico rígido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2); |  |  |
| 3) | Compuestos (11HZ1, 21HZ1 y 31HZ1). |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje: |  |  |  |
| B1 | Para las substancias del grupo de envases y embalajes I, los RIG se transportarán en unidades de transporte cerradas. |  |  |
| B2 | Para las substancias sólidas del grupo de envase y embalaje II, en RIG que no sean de metal o de plástico rígido, los RIG se transportarán en unidades de transporte cerradas. |  |  |

| IBC06 |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | IBC06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2, del 5.1.3 y del 5.1.4: |  |  |  |  |
| 1) | De metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N); |  |  |  |
| 2) | De plástico rígido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2); |  |  |  |
| 3) | Compuestos (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 y 31HZ2). |  |  |  |
| Requisito adicional: No se utilizarán RIG de material compuesto 11HZ2 y 21HZ2 cuando las substancias transportadas puedan licuarse durante el transporte. |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje: |  |  |  |  |
| B1 |  | Para las substancias del grupo de envase y embalaje I, los RIG deberán transportarse en unidades de transporte cerradas. |  |  |
| B2 |  | Para las substancias sólidas del grupo de envase y embalaje II, en RIG que no sean de metal o de plástico rígido, los RIG deberán transportarse en unidades de transporte cerradas. |  |  |
| B12 |  | Para el No. ONU 2907, los RIG deberán alcanzar el nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje II. No deberán utilizarse los RIG que satisfagan los criterios de prueba correspondientes al nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje I. |  |  |

| IBC07 |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | IBC07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2, del 5.1.3 y del 5.1.4: |  |  |  |  |
| 1) |  | De metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N); |  |  |
| 2) |  | De plástico rígido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2); |  |  |
| 3) |  | Compuestos (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 y 31HZ2); |  |  |
| 4) |  | De madera (11C, 11D y 11F). |  |  |
| Requisito adicional: Los forros de los RIG de madera deberán ser herméticos a los pulverulentos. |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas alentase y embalaje: |  |  |  |  |
| B1 | Para las substancias del grupo de envase y embalaje I, los RIG se transportarán en unidades de transporte cerradas. |  |  |  |
| B2 | Para las substancias sólidas del grupo de envase y embalaje II, en RIG que no sean de metal o de plástico rígido, los RIG se transportarán en unidades de transporte cerradas. |  |  |  |

| IBC08 |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | IBC08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2, del 5.1.3 y del 5.1.4: |  |  |  |  |
| 1) | De metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N); |  |  |  |
| 2) | De plástico rígido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2); |  |  |  |
| 3) | Compuestos (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 y 31HZ2); |  |  |  |
| 4) | De cartón (11G); |  |  |  |
| 5) | De madera (11C, 11D y 11F); |  |  |  |
| 6) | Flexibles (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 o 13M2). |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje: |  |  |  |  |
| B2 |  | Para las substancias sólidas del grupo de envase y embalaje II, en RIG que no sean de metal o de plástico rígido, los RIG se transportarán en unidades de transporte cerradas. |  |  |
| B3 |  | Los RIG flexibles deberán ser herméticos a los pulverulentos y resistentes al agua o estar provistos de un forro hermético a los pulverulentos y resistente al agua. |  |  |
| B4 |  | Los RIG flexibles, de cartón o de madera, deberán ser herméticos a los pulverulentos y resistentes al agua o estar provistos de un forro hermético a los pulverulentos y resistente al agua. |  |  |
| B6 |  | Para los Nos. ONU 1327, 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 y 3314, no es preciso que los RIG cumplan los requisitos de prueba para los RIG de la norma respectiva. |  |  |
| B13 |  | Para los Nos. ONU 1748, 2208 y 2880, estará prohibido el transporte por vía marítima en RIG. |  |  |

| IBC99 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | IBC99 |
| --- | --- | --- |
| Sólo podrán utilizarse RIG que hayan sido aprobados por la autoridad competente (véase 5.1.4.7). |  |  |

| IBC100 |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | IBC100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2, del 5.1.3 y del 5.1.4 y las especificaciones especiales del 5.1.6: |  |  |  |  |
| 1) | De metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N); |  |  |  |
| 2) | Flexibles (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 y 13M2); |  |  |  |
| 3) | De plástico rígido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2); |  |  |  |
| 4) | Compuestos (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 y 31HZ2). |  |  |  |
| Requisitos adicionales: |  |  |  |  |
| 1. | Los RIG sólo se utilizarán para substancias que fluyan libremente. |  |  |  |
| 2. | Los RIG flexibles sólo se utilizarán para sólidos. |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje: |  |  |  |  |
| B9 |  | Para el No. ONU 0082, esta instrucción de envase y embalaje sólo se utilizará cuando las substancias sean mezclas de nitrato amónico u otros nitratos inorgánicos, con otras substancias combustibles que no sean ingredientes explosivos. Estos explosivos no deberán contener nitroglicerina, nitratos orgánicos líquidos similares, o cloratos. No se autorizan los RIG de metal. |  |  |
| B10 |  | Para el No. ONU 0241, esta instrucción de envase y embalaje sólo podrá utilizarse para substancias que contengan agua como ingrediente esencial y elevadas proporciones de nitrato amónico u otras substancias oxidantes, algunas de las cuales o todas ellas estén en solución. Los otros componentes podrán incluir hidrocarburos o polvo de aluminio pero no podrán incluir derivados nitrogenados como el trinitrotolueno. No se autorizan los RIG de metal. |  |  |

| IBC520 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  |  |  |  | IBC520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica a los peróxidos orgánicos y a las substancias que reaccionan espontáneamente del tipo F. Se autorizan los RIG que se indican a continuación para los preparados correspondientes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2, del 5.1.3 y del 5.1.4, y las especificaciones especiales del 5.1.8.2. Para los preparados que no figuren a continuación sólo podrán utilizarse RIG aprobados por la autoridad competente (véase 5.1.8.2.2). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. ONU | Peróxido orgánico |  |  | Tipo de RIG | Cantidad máxima (litros) | Temperatura de control | Temperatura de emergencia |  |
| 3109 | PEROXIDO ORGANICO, TIPO F, LIQUIDO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acido peroxiacético, estabilizado al 17% como Máximo |  |  | 31H1 31HA1 31A | 1.500 1.500 .500 |  |  |  |
|  | 1,1-Di-(terc-butilperoxi) ciclohexano, al 42% como máximo en un diluyente tipo A |  |  | 31H1 | 1.000 |  |  |  |
|  | Hidroperóxido de terc-butilo, al 72% como máximo, en agua |  |  | 31A | 1.250 |  |  |  |
|  | Hidroperóxido de cumilo, al 90% como máximo, en un diluyente tipo A |  |  | 31HA1 | 1.250 |  |  |  |
|  | Hidroperóxido de isopropilcumilo, al 72% como máximo, en un diluyente tipo A |  |  | 31HA1 | 1.250 |  |  |  |
|  | Hidroperóxido de p-mentilo, al 72% como máximo, en un diluyente tipo A |  |  | 31HA1 | 1.250 |  |  |  |
|  | Peróxido de dilauroilo, al 42% como máximo, en forma de dispersión estable en agua |  |  | 31HA1 | 1.000 |  |  |  |
|  | Peroxiacetato de terc-butilo, al 32% como máximo, en un diluyente tipo A |  |  | 31A 31HA1 | 1.250 1.000 |  |  |  |
|  | Peróxido de dibenzoilo, al 42%, como máximo, en forma de dispersión estable |  |  | 31H1 | 1.000 |  |  |  |
|  | Peróxido de di-terc-butilo, de una concentración máxima del 52%, como máximo, en un diluyente tipo A |  |  | 31A 31HA1 | 1.250 1.000 |  |  |  |
|  | Peroxi-3,5,5-trimetilhexanoato de terc-butilo, al 32%, como máximo, en un diluyente tipo A |  |  | 31A 31HA1 | 1.250 1.000 |  |  |  |
| 3110 | PEROXIDO ORGANICO, TIPO F, SOLIDO Peróxido de dicumilo |  |  | 31A 31H 31HA1 | 2.000 |  |  |  |
| 3119 | PEROXIDO ORGANICO, TIPO F, LIQUIDO, CON TEMPERATURA REGULADA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peroxi-2-etilhexanoato de terc-butilo, al 32%, como máximo, en un diluyente tipo B |  |  | 31HA1 31A | 1.000 1.250 | +30°C +30°C | +35°C +35°C |  |
|  | Peroxidicarbonato de di-(4-terc-butilciclohexilo), al 42%, como máximo, en forma de dispersión estable en agua |  |  | 31HA1 | 1.000 | +30°C | +35°C |  |
|  | Peroxidicarbonato de dicetilo, al 42%, como máximo, en forma de dispersión estable en agua |  |  | 31HA1 | 1.000 | +30°C | +35°C |  |
|  | Peroxidicarbonato de diciclohexilo, al 42%, como máximo, en forma de dispersión estable en agua. |  |  | 31A | 1.250 | +10°C | +15°C |  |
|  | Peroxidicarbonato de di-(2-etilhexilo), al 52%, como máximo, en forma de dispersión estable en agua |  |  | 31A | 1.250 | -20°C | -10°C |  |
|  | Peroxineodecanoato de terc-butilo, al 32%, como máximo, en un diluyente tipo A |  |  | 31A | 1.250 | 0°C | +10°C |  |
|  | Peroxineodecanoato de terc-butilo, al 42%, como máximo, en forma de dispersión estable en agua |  |  | 31A | 1.250 | -5°C | +5°C |  |
|  | Peroxineodecanoato de cumilo, al 52%, como máximo, en forma de dispersión estable en agua |  |  | 31A | 1.250 | -15°C | -5°C |  |
|  | Peroxipivalato de terc-butilo, al 27%, como máximo, en un diluyente tipo B |  |  | 31HA1 31A | 1.000 1.250 | +10°C +10°C | +15°C +15°C |  |
|  | Peroxidicarbonato de dimiristilo, al 42%, como máximo, en forma de dispersión estable en agua |  |  | 31HA1 | 1.000 | +15°C | +20°C |  |
|  | Peróxido de di-(3,5,5-trimetilhexanoilo), al 38%, como máximo, en un diluyente tipo A |  |  | 31HA1 31A | 1.000 1.250 | +10°C +10°C | +15°C +15°C |  |
|  | Peróxido de di-(3,5,5-trimetilhexanoilo), al 52%, como máximo, en forma de dispersión estable en agua |  |  | 31A | 1.250 | +10°C | +15°C |  |
|  | Peroxineodecanoato de 1,1,3,3-tetrametilbutilo, al 52%, como máximo, en forma de dispersión estable en agua |  |  | 31A | 1.250 | -5°C | +5°C |  |
| 3120 | PEROXIDO ORGANICO, TIPO F, SOLIDO, CON CONTROL DE TEMPERATURA |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos adicionales: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Los RIG estarán provistos de un dispositivo que permita la salida de gases durante el transporte. La boca del dispositivo de descompresión estará situada en el espacio libre para vapores del RIG en condiciones de llenado máximo durante el transporte. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | A fin de impedir la ruptura por explosión de los RIG de metal o de los RIG compuestos provistos de una envoltura metálica completa, los dispositivos de alivio de emergencia estarán diseñados para evacuar todos los productos de descomposición y vapores que se desprendan durante una descomposición autoacelerada, o estando el RIG totalmente envuelto en llamas, durante una hora como mínimo, según la fórmula del 5.2.1.11.8. Las temperaturas de control y emergencia especificadas en esta instrucción de envase y embalaje se aplican a un RIG sin material aislante. Cuando se transporte un peróxido orgánico en un RIG, de conformidad con esta instrucción, el expedidor tiene la responsabilidad de garantizar que: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) |  | los dispositivos de emergencia y de descompresión instalados en el RIG estén diseñados para tener en cuenta debidamente la descomposición autoacelerada del peróxido orgánico o una situación en que el RIG esté totalmente envuelto en llamas; y |  |  |  |  |  |
|  | b) |  | las temperaturas de control y emergencia indicadas son las apropiadas, teniendo en cuenta el diseño (por ejemplo, el aislamiento) del RIG que vaya a utilizarse. |  |  |  |  |  |

| IBC620 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | IBC620 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3291. |  |  |  |
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2, del 5.1.3 y del 5.1.4 y las especificaciones especiales del 5.1.9: RIG rígidos y herméticos que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje II. |  |  |  |
| Requisitos adicionales: |  |  |  |
| 1. | Deberá haber una cantidad suficiente de material absorbente para absorber todo el líquido presente en el RIG. |  |  |
| 2. | El RIG deberá ser capaz de retener los líquidos. |  |  |
| 3. | Los RIG destinados a contener objetos puntiagudos, como fragmentos de vidrio o agujas, habrán de ser resistentes a las perforaciones. |  |  |

5.1.5.3 Lista de instrucciones de envase y embalaje relativas al uso de grandes envases y embalajes

| LP01 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE (LIQUIDOS) |  |  |  |  | LP01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los grandes envases y embalajes siguientes siempre que se respeten las especificaciones del 5.1.2 y 5.1.4: |  |  |  |  |  |  |
| Envases y embalajes interiores |  | Grandes envases y embalajes exteriores | Grupo de envase y embalaje I | Grupo de envase y embalaje II | Grupo de envase y embalaje III |  |
| De vidrio 10 l De plástico 30 l De metal 40 l |  | De acero (50A) De aluminio (50B) De metal distinto del acero o del aluminio (50N) De plástico rígido (50H) De madera natural (50C) De madera contrachapada (50D) De aglomerado de madera (50F) De cartón rígido (50G) | No se permite | No se permite | Capacidad máxima: 3 m3 |  |

| LP02 |  |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE (SOLIDOS) |  |  |  |  | LP02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los grandes envases y embalajes siguientes siempre que se respeten las especificaciones del 5.1.2 y 5.1.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Envases y embalajes interiores |  |  |  | Grandes envases y embalajes exteriores | Grupo de envase y embalaje I | Grupo de envase y embalaje II | Grupo de envase y embalaje III |  |
| De vidrio 10 kg De plástico b 50 kg De metal 50 kg De papel a,b 50 kg De cartón a,b 50 kg |  |  |  | De acero (50A) De aluminio (50B) De metal distinto del acero o del aluminio (50N) De plástico rígido (50H) De madera natural (50C) De madera contrachapada (50D) De aglomerado de madera (50F) De cartón rígido (50G) De plástico flexible (51H)c | No se permite | No se permite | Capacidad máxima: 3 m3 |  |
| a | No se emplearán estos envases y embalajes cuando las substancias que se transporten puedan licuarse durante el transporte. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Los envases y embalajes deberán ser herméticos a los pulverulentos. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Se usarán sólo con envases y embalajes interiores flexibles. |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2 |  | Para el No. ONU 1950, aerosoles, el gran envase y embalaje deberá satisfacer el nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje III. Los grandes envases y embalajes para aerosoles de desecho transportados conforme a la especificación especial 327 deberán, además, estar provistos de medios (por ejemplo material absorbente) que permitan retener cualquier derrame de líquido que pudiera producirse durante el transporte. |  |  |  |  |  |  |

| LP99 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | LP99 |
| --- | --- | --- |
| Podrán utilizarse otros envases y embalajes únicamente cuando sean aprobados (véase 5.1.4.7) |  |  |

| LP101 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | LP101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los grandes envases y embalajes siguientes siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4 y las especificaciones especiales del 5.1.6: |  |  |  |  |  |
| Envases y embalajes interiores |  |  | Envases y embalajes Intermedios | Grandes envases y embalajes |  |
| No es necesario |  |  | No es necesario | De acero (50A) De aluminio (50B) De metal distinto del acero o del aluminio (50N) De plástico rígido (50H) De madera natural (50C) De madera contrachapada (50D) De aglomerado de madera (50F) De cartón rígido (50G) |  |
| Especificaciones especiales relativas al envase y embalaje: |  |  |  |  |  |
| L1 | Para los Nos. ONU 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 y 0502: Podrán transportarse sin envasar y embalar los objetos explosivos de gran tamaño y resistencia, destinados normalmente a usos militares, que no incluyan medios de iniciación o cebado, o que tengan esos medios dotados al menos de dos dispositivos de seguridad eficaces. Cuando esos objetos tengan cargas de propulsión o sean autopropulsados, sus sistemas de ignición deberán estar protegidos contra toda posible activación en las condiciones normales de transporte. Un resultado negativo de la serie de pruebas 4 con un objeto sin envasar y embalar indica que cabe la posibilidad de transportar el objeto sin envases y embalajes. Estos objetos sin envasar y embalar pueden ir sujetos en armaduras o bien dentro de jaulas u otros dispositivos adecuados de manipulación. |  |  |  |  |

| LP102 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE |  |  | LP102 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se autorizan los grandes envases y embalajes siguientes siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4 y las especificaciones especiales del 5.1.6: |  |  |  |  |
| Envases y embalajes Interiores |  | Envases y embalajes Intermedios | Envases y embalajes exteriores |  |
| Sacos herméticos Recipientes de cartón de metal de plástico de madera Láminas de cartón, onduladas Tubos de cartón |  | No es necesario | De acero (50A) De aluminio (50B) De metal distinto del acero o del aluminio (50N) De plástico (50H) De madera natural (50C) De madera contrachapada (50D) De aglomerado de madera (50F) De cartón rígido (50G) |  |

| LP621 |  | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | LP621 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3291. |  |  |  |
| Se autorizan los grandes envases y embalajes siguientes, siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4 y las especificaciones especiales del 5.1.9: |  |  |  |
| 1) | Para los desechos clínicos en envases y embalajes interiores: grandes envases y embalajes herméticos que se ajusten a los requisitos de la normatividad aplicable para los sólidos, al nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje II, siempre que haya material absorbente suficiente para absorber todo el líquido presente y que el gran envase y embalaje pueda retener líquidos. |  |  |
| 2) | Para los envases y embalajes que contengan grandes cantidades de líquido: grandes envases y embalajes voluminosos que se ajusten a los requisitos de las normas oficiales mexicanas por aplicar, al nivel de prestaciones del grupo de envase y embalaje II para los líquidos. |  |  |
| Requisito adicional: |  |  |  |
| Los grandes envases y embalajes destinados a contener objetos puntiagudos, como fragmentos de vidrio o agujas, habrán de ser resistentes a las perforaciones y retener los líquidos en las condiciones de las pruebas previstas en la norma aplicable. |  |  |  |

| LP902 | INSTRUCCION DE ENVASE Y EMBALAJE | LP902 |
| --- | --- | --- |
| Esta instrucción se aplica al No. ONU 3268. |  |  |
| Se autorizan los grandes envases y embalajes siguientes siempre que se respeten las especificaciones generales del 5.1.2 y del 5.1.4: Envases y embalajes que alcanzan el nivel de prestaciones del grupo de envases y embalajes III. Los envases y embalajes deberán estar diseñados y construidos de manera que se impida el movimiento de los objetos y su descarga accidental en condiciones normales de transporte. Los objetos también podrán ser transportados sin embalar en dispositivos de manipulación, vehículos, contenedores o vagones especiales cuando sean trasladados desde el lugar donde se fabrican a la planta de montaje. |  |  |
| Especificación adicional: |  |  |
| Todo recipiente a presión deberá respetar las especificaciones establecidas por la autoridad competente para la (las) substancia(s) contenida(s) en el (los) recipiente(s) a presión. |  |  |