Tabla 1. Especificaciones para las pruebas balísticas

| Variables de las pruebas | Requisitos del rendimiento |
| --- | --- |

| Nivel de protección |  |  | Velocidad de referencia de la bala 9,1 m/s ( 30 ft/s) | Impactos al panel balístico a un ángulo de incidencia de 0° | Marca de impacto máxima | Impactos al panel balístico a un ángulo de incidencia de 30° | Impactos por panel | Número de impactos por chaleco | Impactos por serie de prueba | Disparos totales requeridos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo de balas para cada prueba | Peso de la bala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | .22 LR LRN | 2,6 g (40 gr) | 329 m/s (1 080 ft/s) | 4 | 40 mm (1,6) | 2 | 6 | 12 | 24 | 48 |
|  | .380 ACP FMJRN | 6,2 g (95 gr) | 322 m/s (1055 ft/s) | 4 | 40 mm (1,6) | 2 | 6 |  | 24 |  |
| IIA | 9 mm FMJ RN | 8,0 g (124 gr). | 341 m/s (1 120 ft/s) | 4 | 40 mm (1,6 in) | 2 | 6 | 12 | 24 | 48 |
|  | 40 S&W FMJ | 11,7 g (180 gr). | 322 m/s (1 055 ft/s) | 4 | 40 mm (1,6 in) | 2 | 6 |  | 24 |  |
| II | 9 mm FMJ RN | 8,0 g (124 gr). | 367 m/s (1 205 ft/s) | 4 | 40 mm (1,6 in) | 2 | 6 | 12 | 24 | 48 |
|  | 357 Mag JSP | 10,2 g (158 gr). | 436 m/s (1 430 ft/s) | 4 | 40 mm (1,6 in) | 2 | 6 |  | 24 |  |
| IIIA | 9 mm FMJ RN | 8,2 g (124 gr). | 436 m/s (1 430 ft/s) | 4 | 40 mm (1,6 in) | 2 | 6 | 12 | 24 | 48 |
|  | 44 Mag SJHP | 15,6 g (240 gr). | 436 m/s (1 430 ft/s) | 4 | 40 mm (1,6 in) | 2 | 6 |  | 24 |  |
| III | 7,62 mm OTAN FMJ | 9,6 g (148 gr). | 847 m/s (2 780 ft/s) | 6 | 40 mm (1,6 in) | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| IV | 7,62 mm AP | 10,8 g (166 gr). | 879 m/s (2 880 ft/s) | 1 | 40 mm (1,6 in) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |